- 14. aktualizace textové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

| obec | Albrechtičky | ORP | Bílovec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace*

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 675 720 | údaje v tabulce: 2015 2020 720 720 |
| 1.3.2. | Obec Albrechtičky nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny po předčištění v biologických septicích přímo do potoka. Část domů má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na zemědělské pozemky. Část obyvatel (cca 110 EO) je napojeno na stávající mechanickou ČOV typu Emšerská studna. Stoka jednotné kanalizace k této ČOV je z trub kameninových DN 300 v délce 415 m a je majetkem SmVaK včetně ČOV. Dešťové vody jsou odváděny z části jednotnou kanalizací SmVaK a z části systémem příkopů a propustků přímo do toku. | Obec Albrechtičky realizovala v letech 2013 až 2014 výstavbu oddílné kanalizace s napojením na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 450 EO. Nová kanalizace je vybudována jako kombinovaný systém gravitačních a podtlakovo-násoskových stok. Gravitační stoky jsou z potrubí PP DN 250 se zakončením ve 21 sacích šachtách. Podtlakové stoky jsou z potrubí PP DN 150 a DN 200 se zakončením v čerpací jímce v objektu čistírny odpadních vod. Splaškové vody jsou přečerpávány na novou kontejnerovou čistírnu odpadních vod o kapacitě 450 EO. Na tuto čistírnu jsou přiváděny i odpadní vody z jednotné kanalizace (130 EO) společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., která dřívější mechanickou ČOV (Emšerská studna) přestavěla na objekt kanalizační čerpací stanice s mechanickým předčištěním a odlehčením do Albrechtičského potoka. Celková délka stokových sítí činí 7 814 m. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování zástavby nenapojené na stokový systém jednotné kanalizace v majetku SmVaK je navrženo vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci s odvedením odpadních vod obce na centrální mechanicko biologickou ČOV s výhledem max. 850 EO. Po vybudování nové čistírny dojde k připojení stávající jednotné kanalizace na ČOV obce. Nová kanalizace je řešena jako kombinovaný systém gravitačních a podtlakovo-násoskových stok. Gravitační stoky jsou navrženy z potrubí PP DN 250, podtlakové stoky z potrubí PP DN 110-150. Celková délka stokových sítí činí 7 814 m. | Ve výhledu se nepředpokládá realizace nových opatření. V případě nedostatečné kapacity ČOV je možné rozšířit ji o další biologický stupeň. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: 2010 - 2012 Výstavba kanalizace: 2010 - 2012 | Výstavba ČOV Výstavba kanalizace: |
| 1.4. | údaje v tabulce: Stoková síť: 38,16 ČOV: 8,18 Celkem: 46,34 | údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: |

| obec | Břidličná | ORP | Rýmařov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Vajglov |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2015 3865 200 | údaje v tabulce: 2015 3384 185 |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Projektová dokumentace pro stavební povolení „Výstavba kanalizace Vajglov“ – AQUAstop, v.o.s., Bruntál |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 100 100 100 100 100 100 120 120 120 25,50 25,50 25,50 13,05 13,10 13,05 12,50 12,50 12,50 26,10 26,10 26,10 | údaje v tabulce: 2005 2015 2020 100 100 145 100 100 145 120 120 120 25,50 25,50 17,4 13,10 13,05 8,7 12,50 12,50 7,97 26,10 26,10 17,4 |
| 1.3.3. | S ohledem na výši investičních nákladů na výstavbu dalšího úseku splaškové kanalizace lze ve Vajglově ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z objektů nenapojených na ČOV lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | Je navržena výstavba splaškové kanalizace z trub PVC DN 250 a 200 mm celkové délky 2 827 m, která navazuje na poslední šachtu stávající kanalizace PVC DN 250 mm na ul. Šternberská. Stávající kanalizace odvádí odpadní vody na zrekonstruovanou ČOV v Břidličné, která má dostatečnou kapacitu pro napojení okolních obcí. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: | Výstavba kanalizace: 2018 - 2020 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 12,7 ČOV: Celkem: 12,7 |

| obec | Budišovice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 469 500 | údaje v tabulce: 2017 2025 740 800 |
| 1.1.2. | Dle informací obecního úřadu v současné době žije v obci Budišovice celkem 453 trvale bydlících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ve výhledu do roku 2015 je dle podkladu převzatých z návrhu územního plánu 500 trvale bydlících osob. | stávající text odstranit |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Územní plán obce Budišovice po změně č. 1, zpracovalo Urbanistické středisko Ostrava, 28.12.2015 |
| 1.3.1. |  | vložit text na konec kapitoly: Potřeba vody z bilance 2017 Počet zásobených obyvatel: 701 Voda vyrobená celkem: 0,027717 mil. m3 Voda fakturovaná: 0,024734 mil. m3 Voda fakturovaná pro obyvatele: 0,023731 mil. m3 Průměrná denní spotřeba: 75 l/(os.den) |
| 1.3.2. |  | vložit text na konec kapitoly: V lokalitě Zátiší, která se nachází na území obcí Budišovice, Kyjovice a Dolní Lhota, jsou dlouhodobé problémy se zásobováním pitnou vodou z místních zdrojů. V roce 2017 byl vybudován vrt hloubky 70 m, který je umístěn v areálu budišovické pily. Čtrnáctidenní čerpací zkouškou bylo zjištěno čerpatelné množství vody v objemu 2 l/s, což je dostačující množství k zásobování vodou celé lokality Zátiší. Kvalita vody je dobrá, lze ji po úpravě využít jako vodu pitnou. |
| 1.3.3. | Stávající systém zásobování pitnou vodou je i do budoucna vyhovující. Rozšíření vodovodní sítě bude jen pro další zástavbu v délce cca 1 000 m DN 80 - DN 100. Pro výhledové napojení objektů soukromé rekreace bude provedeno napojení z uvažované vodovodní sítě pro rekreační oblast na katastrální území Budišovic. Délka napojení je cca 1 500 m, pro snížení tlaku v místech terénu pod kótou cca 370 m n. m. bude vodovodní řad opatřen redukčním ventilem. Alternativně v návaznosti na časový postup budování vodovodu pro chatovou oblast na sousedním katastru obce Horní Lhota je možné vybudování rozvodné vodovodní sítě pro chatovou oblast s napojením na uvažovanou síť pro chatovou oblast na katastru Horní Lhoty se zajištěním tlaku pro zástavbu na vyšší úrovni terénu pomocí ATS. | V lokalitě Zátiší v k.ú. Budišovice je navržena výstavba rozvodné sítě v profilu DN 80 – 100 v celkové délce cca 3 km napojené na vrt v areálu budišovické pily. |
| 1.3.4. | Žádný zdroj není uvažován. | Hlubinný vrt v areálu budišovické pily |
| 1.3.5. | Při spotřebě 10l vody na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 5 m3/den pitné vody. | Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 7,4 m3/den pitné vody. |
| 1.3.6. | 2005 – uvažováno s výstavbou ASŤP za celkem 0,68 mil. Kč 2008 – uvažováno s výstavbou rozvodné sítě DN 80 – 100 v celkové délce 2,5 km | 2019 – výstavba rozvodné sítě v lokalitě Zátiší |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,68 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 8,42 |

změna: kanalizace*

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 469 500 | údaje v tabulce: 2017 2025 740 800 |
| 1.1.2. | Na katastru obce se nachází přibližně 155 drobných rekreačních objektů. | Na katastru obce se nachází přibližně 200 drobných rekreačních objektů. |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: Územní plán obce Budišovice po změně č. 1, zpracovalo Urbanistické středisko Ostrava, 28.12.2015 |
| 1.3.2. | Celková délka stávající kanalizační sítě v obci je cca 2 100 m. V obci je jedna domovní ČOV. | Celková délka stávající kanalizační sítě v obci je cca 3 947 m. V obci je také několik desítek domovních ČOV. Odpadní vody z domovních ČOV jsou odváděny prostřednictvím obecní jednotné kanalizace nebo zasakovány. Od roku 2014 nebyl v obci vybudován dům, který by neměl domovní ČOV. |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby nepředpokládáme, že ve výhledu do roku 2015 v obci bude vybudována nová kanalizace a centrální ČOV. | S přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby nepředpokládáme, že ve výhledu do roku 2030 v obci bude vybudována nová kanalizace a centrální ČOV. |

| obec | Dívčí Hrad | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 278 200 | údaje v tabulce: 2000 2018 278 315 |
| 1.1.2. | Většina obyvatel tohoto malého sídla žije v pěti „bytovkách“. | Většina obyvatel tohoto malého sídla žije v sedmi bytových domech, ve kterých je celkem 67 bytových jednotek. |
| 1.3.3. | S ohledem na výši investičních nákladů na vybudování nové kanalizace doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Je navržena výstavba ČOV o kapacitě 2x 100 EO včetně splaškové kanalizace délky cca 167 m pro bytové domy čp. 100 až 104, čp. 110 a multifunkční centrum sociálních služeb. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: | Výstavba ČOV: 2019 Výstavba kanalizace: 2019 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 0,6 ČOV: 2,0 Celkem: 2,6 |

| obec | Hlučín | ORP | Hlučín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Bobrovníky |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 14355 15000 1260 1320 | údaje v tabulce: 2017 2022 14222 14430 1318 1380 |
| 1.3.1. | údaje v tabulce: 2015 1280 0,0656052 0,057048 0,042048 90 122 140 179,740274 251,636384 | údaje v tabulce: 2020 1380 0,0552 0,0467 0,0447 90 110 140 193,2 251,160 |
| 1.3.2. | Vodovodní síť byla budována od 50. let a je nutno nevyhovující řady rekonstruovat (cca 40 %). V r. 1996 bylo množství fakturované vody 39 843 m3 z toho bylo 87,7 % pro domácnost. Množství fakturované vody v r. 2013: 47 315 m3, z toho bylo 98 % pro domácnosti. | Vodovodní síť byla budována od 50. let a je nutno nevyhovující řady rekonstruovat (cca 50 %). V roce 2000 bylo množství fakturované vody 39 843 m3 z toho bylo 87,7 % pro domácnost. Množství fakturované vody v r. 2017 bylo 46 815 m3, z toho bylo 96 % pro domácnosti. |
| 1.3.3. |  | vložit text na konec kapitoly: Výhledově se uvažuje s výstavbou železobetonového vodojemu o kapacitě 200 m3, který by nahradil stávající věžový vodojem. |
| 1.3.6. | V roce 2007 je plánována výstavba 1,7 km vodovodního řadu. | Rekonstrukce vodovodu: 2019 - 2020 Výstavba vodojemu: 2024 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 4,1 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 7,77 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 14355 15000 1260 1320 | údaje v tabulce: 2017 2022 14222 14430 1318 1380 |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Odkanalizování městské části Bobrovníky, Hlučín – Malánky, AQUA PROCON s.r.o., 3/2018 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 1000 1047 1280 600 800 1280 120 120 120 151,20 152,40 158,40 75,60 76,20 79,20 69,30 69,90 72,60 151,20 152,40 158,40 | údaje v tabulce: 2000 2015 2022 1000 1047 1330 621 709 1330 120 120 120 120,00 125,64 159,60 60,00 62,82 79,80 55,00 57,59 73,15 120,00 123,64 159,60 |
| 1.3.2. | Výjimku tvoří kanalizace na ul. Lesní a Rekreační, která byla původně napojena na lokální ČOV typu CINIS. Tato ČOV ovšem nikdy nebyla uvedena do trvalého provozu a je v současné době mimo provoz. Stávající kanalizace je napojena na obtok ČOV, který je vyústěn společně s odtokem ze skládky TKO do příkopu, který je levostranným přítokem toku „Jasénka“. | stávající text odstranit |
| 1.3.3. | V zájmovém území je navržena výstavba kombinované kanalizace. V povodí stávající ČOV FLEXIDIBLOK bude i nadále využitá stávající jednotná kanalizace. S ohledem na nedostatečnou hydraulickou kapacitu a nevyhovující technický stav je v povodí ČOV navržena rekonstrukce celkem 3 200 m kanalizace o profilu DN 300 - DN 600 mm. Odkanalizování zbývající části území je rozděleno do dvou etap. V první etapě je navržena výstavba dvou ČS s kapacitou 5 - 10 l/s, které zajisti transport odpadních vod ze stávající kanalizace na ČOV. Ve druhé etapě postupné dobudování jednotné kanalizace s cílem odkanalizovat cca 95 % stávající obytné zástavy. Celková délka navržena kanalizace je cca 4 600 m, profil kanalizace je DN 300- 400 mm. Plochý určeny pro rozvoj bytové výstavby budou odkanalizované splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. | V zájmovém území, které není napojeno na ČOV, je navržena výstavba oddílné tlakové kanalizace o průměru PE D63 – D125 pro hlavní výtlačné řady a PE D40 pro tlakové přípojky. Odpadní vody budou odvedeny na centrální ČOV Hlučín, která má dostatečnou kapacitu. Stávající ČOV Bobrovníky bude přestavěna na ČS s kapacitou cca 5 l/s a dešťovou zdrž s kapacitou cca 100 m3, která bude doplněna o automatické česle. Dále bude vybudován výtlak PE D110 v délce cca 800 m. Následující stoková síť bude řešena gravitační stokou v profilu DN 250 – 300 v délce cca 800 m a výtlaky v profilu D63 – 125 v délce cca 5 100 m. Po realizaci kanalizace bude odkanalizováno cca 98 % stávající obytné zástavby. Nově by mělo být napojeno na centrální ČOV cca 650 EO. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2007 - 2010 Rekonstrukce kanalizace: 2006 - 2008 | Výstavba kanalizace: 2019 - 2020 Rekonstrukce kanalizace: |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 54,63 ČOV: Celkem: 54,63 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 36,00 ČOV: Celkem: 36,00 |

| obec | Hlučín | ORP | Hlučín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Darkovičky |  |  |

změna: vodovody*

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 14355 15000 1330 1800 | údaje v tabulce: 2017 2022 14222 14430 1378 1450 |
| 1.1.2. | Dle údajů územního plánu, v současné době žije v Darkovičkách celkem 1 330 trvale bydlících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ve výhledu do roku 2015 je cca 1 400 trvale bydlících osob, tj. mírný vzestup. | stávající text odstranit |
| 1.3.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 1197 1260 0,0484 0,0560 0,0314 0,0442 0,0284 0,0384 65 75 72 84 111 96 132,60274 121,27774 185,643836 169,788836 | údaje v tabulce: 2017 2025 1378 1450 0,0543 0,0560 0,0481 0,0491 0,0475 0,0478 90 90 110 110 140 140 151,580 159,5 192,920 203,000 |
| 1.3.2. | Darkovičky jsou zásobovány z hlavního přivaděče Krásné Pole - Karviná a ze zdrojů obce. Voda z OOV je dopravována do VDJ „U orla“ v Darkovicích 2x 500 m3 (hladiny 286,70 - 282,40 m n.m.), zde je pronajata jedna komora pro Darkovičky. Množství fakturované vody v r. 2013: 56 015 m3, z toho bylo 88 % pro domácnosti. | Darkovičky jsou zásobovány pitnou vodou z vodního zdroje vrt Darkovice, který je v majetku obce Darkovice. Voda je čerpána do VDJ „U orla“ v Darkovicích 2 x 500 m3 (hladiny 286,70 - 282,40 m n.m.), ve kterém jedna komora slouží pro místní část Darkovičky. Množství fakturované vody v roce 2017 bylo 54 300 m3, z toho bylo 92 % pro domácnosti. |
| 1.3.3. |  | vložit text na konec kapitoly: Je navržena výstavba vodovodních řadů v celkové délce cca 1,9 km o průměru DN 100 až 150. |
| 1.3.6. | V roce 2007 je plánována výstavba 1,7 km vodovodního řadu. | Výstavba vodovodního řadu: 2019 - 2025 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 4,1 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 6,9 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 14355 15000 1330 1800 | údaje v tabulce: 2017 2022 14222 14430 1378 1450 |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Odkanalizování městské části Hlučín – Darkovičky, AQUA PROCON s.r.o., 8/2017 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2015 2020 2030 1200 1850 1900 0 1850 1900 120 90 90 159,60 161,00 168,00 79,80 80,50 84,00 73,15 73,80 77,00 159,60 161,00 168,00 | údaje v tabulce: 2000 2010 2025 1200 1311 1450 0 0 1400 120 120 120 144,00 157,32 174,00 72,00 78,66 87,00 66,00 72,105 79,75 144,00 157,32 174,00 |
| 1.3.3. | Pro odvedení splaškových odpadních vod je navrženo využit stávající jednotnou kanalizace. Za tímto účelem je navrženo vyloučit ze systému povrchové (extravilánové) vody, včetně zatrubněné části potoku Jasénka. S ohledem na technický stav je navržena rekonstrukce cca 1 500 m stávající kanalizace. Pro odkanalizování stávající zástavby je navrženo vybudovat celkem cca 5 800 m nové jednotné kanalizace, včetně kmenové stoky, která podchytí stávající vyústí a zajistí transport odpadních vod do prostoru centrální ČS s kapacitou 10 l/s.Výtlak z ČS DN 125, délky 1 350 m bude napojen na stokovou síť města Hlučín. Likvidace odpadních z celého zájmového území je navržena na ČOV města Hlučín. | Je navržená oddílná gravitační kanalizace v profilu DN 250 – 300 délky cca 7 500 m, ukončená ČS s kapacitou 10 l/s. Výtlak z ČS o průměru DN 150 délky 1 450 m bude napojen na stokovou síť města Hlučín, jejímž prostřednictvím budou odpadní vody odvedeny na ČOV města Hlučín. Nově bude na tuto ČOV napojeno cca 1400 EO (100 % stávající obytné zástavby a občanské vybavenosti místní části Darkovičky). Dále je navržena postupná rekonstrukce stávajících technicky nevyhovujících kanalizačních stok v celkové délce cca 3 000 m. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2017 - 2020 Rekonstrukce kanalizace: 2017 - 2020 | Výstavba kanalizace: 2021 - 2023 Rekonstrukce kanalizace: 2019 - 2025 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 44,94 ČOV: Celkem: 44,94 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 68,89 ČOV: Celkem: 68,89 |

| obec | Hlučín | ORP | Hlučín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Hlučín |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 14355 15000 11765 12280 | údaje v tabulce: 2017 2022 14222 14430 11526 11600 |
| 1.3.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 11765 12280 0,9307 0,7574889 0,5828 0,658686 0,5077 0,582686 118 130 136 147 217 169 2549,86301 2075,31205 3442,31507 2801,67127 | údaje v tabulce: 2010 2020 11 365 11 500 0,5207 0,5000 0,4728 0,4751 0,4577 0,4547 118 113 130 120 150 140 1477,45001 1369,8630 1920,68507 1780,8219 |
| 1.3.2. | Ze 45 % z městských studní na Rovinách, kde je voda po desinfekci čerpána přes filtrační zařízení do hlavního vodovodního řadu. Za rok 2013 bylo množství fakturované vody z 85 % pro domácnost. Množství nefakturované vody 289 883 m3. | Ze 45 % z městských studní na Rovinách, kde je voda po úpravě a hygienickém zabezpečení čerpána přes filtrační zařízení do hlavního vodovodního řadu. Za rok 2017 bylo množství fakturované vody z 88 % pro domácnost. |
| 1.3.3. | Rozšíření vodovodní sítě je navrženo jen v lokalitách určených pro novou zástavbu. Celková délka rozšíření vod. sítě je cca 6 000 m, DN 80-150. V případě odstavení místních zdrojů je možnost 100% napojení z OOV. | Je navrženo rozšíření vodovodní sítě v celkové délce cca 4 900 m v profilu DN 80 až 150. Dále je navrženo rozšíření vodovodní sítě a výstavba skupinového vodovodu Hlučín – Darkovičky v délce cca 1 100 m, DN 150. Propojení vodojemů v Darkovičkách a Hlučíně umožní diverzifikaci zdrojů vody a reverzní zásobování Hlučína a Darkoviček. |
| 1.3.6. | V letech 2003-2005 proběhne výstavba 6 km vodovodního řadu. | Výstavba vodovodních řadů: 2019 - 2025 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 15,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 23,3 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 14355 15000 11765 12280 | údaje v tabulce: 2017 2022 14222 14430 11526 11600 |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Odkanalizování městské části Hlučín – Darkovičky, AQUA PROCON s.r.o., 8/2017 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2005 2015 11350 12100 10993 12100 150 150 1777,60 1842,00 711,10 736,80 651,80 675,40 1422,10 1473,60 | údaje v tabulce: 2010 2022 11048 11210 10433 11210 120 120 1777,60 1842,00 711,10 736,80 651,80 675,40 1422,10 1473,60 |
| 1.3.2. | Město Hlučín má v současné době vybudovanou centrální mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, která byla po komplexní rekonstrukci uvedena do trvalého provozu v roce 1996. | Město má v současné době vybudovanou rozsáhlou síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od jednotlivých objektů obytné a podnikatelské zástavby na městskou ČOV. Stávající kanalizace byla ve městě budována postupně tak, jak probíhala jeho výstavba. Odpadní vody z intravilánu města jsou odváděny sběrači A, B, C a D. Jedná se především o betonové potrubí, u novějších řadů PVC a kameninu o profilech DN 300 až DN 800. Celková délka stávající veřejné kanalizační sítě je dle údajů převzatých od provozovatele 44 289 m, celková délka veřejné části domovních kanalizačních přípojek je 15 000 m. Technický stav stávající kanalizace odpovídá jejímu stáří. Cca 8 000 m kanalizačních stok je v nevyhovujícím stavu. Jedná se především o kanalizaci v centru města, která patří mezi nejstarší ve městě, a o úseky na sběrači „B“. Na kanalizaci jsou v současné době čtyři čerpací stanice a 13 odlehčovacích komor. Odlehčení jsou zaústěna do místních vodotečí Jasénka a Vařešinka. V letech 2010 – 2011 byl vybudován kanalizační sběrač D v délce 1,75 km a čerpací stanice. Odpadní vody jsou čerpány výtlačným řadem do sběrače, který zajistí jejich transport na ČOV Hlučín. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu, která byla po komplexní rekonstrukci uvedena do trvalého provozu v roce 1996. |
| 1.3.3. |  | vložit text na konec kapitoly: V zájmovém území, které není napojeno na ČOV, je navržena realizace oddílné gravitační kanalizace v profilu DN 250 – 300 délky cca 2000 m. Jednotlivé stoky budou napojeny na gravitační oddílnou stokovou síť v rámci odkanalizování městské části Darkovičky. Tímto bude na kanalizaci napojeno cca 520 EO. V ulici Jasénky je navržena oddílná tlaková kanalizace v dimenzi PE D63 v délce cca 250 m. Kanalizace bude napojena na výtlačný řad vedoucí z městské části Bobrovníky, který odpadní vody odvede na centrální ČOV Hlučín. Tímto bude řešeno odkanalizování cca 60 EO. V ulici Rovniny na rozhraní k.ú Hlučín a Ludgeřovice je navržena oddílná gravitační kanalizace v profilu DN 250 – 300 v délce cca 600 m. Jednotlivé stoky budou napojeny na gravitační oddílnou stokovou síť v rámci odkanalizování obce Ludgeřovice. Tímto bude řešeno odkanalizování cca 100 EO. Cílem uvedených opatření je dobudovat oddílnou stokovou síť a odkanalizovat tak cca 98 % stávající obytné zástavby. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 2017 - 2022 | Výstavba kanalizace: 2020 - 2025 Rekonstrukce kanalizace: 2019 - 2025 |
| 1.4. | údaje v tabulce: Stoková síť: 48,00 ČOV: Celkem: 48,00 | údaje v tabulce: Stoková síť: 76,14 ČOV: Celkem: 76,14 |

| obec | Jakartovice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Deštné |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 1053 1029 206 206 | údaje v tabulce: 2015 2025 1029 1050 297 350 |
| 1.1.2. | Dle sdělení zástupce Obecního úřadu Jakartovice žije v Deštném celkem 206 trvale bydlících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ve výhledu do roku 2015 je setrvalý stav. | stávající text odstranit |
| 1.3.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 206 206 0,0037 0,0249424 0,003 0,021689 0,0028 0,021389 14 100 15 101 18 117 10,1369863 68,3352055 15,2054795 102,502808 | údaje v tabulce: 2020 2025 310 350 0,0260337 0,0293929 0,02264 0,025515 0,02224 0,025115 100 100 101 101 117 117 71,323287 80,526273 106,98493 120,78941 |
| 1.3.3. | Je navrženo vybudování nového zdroje podzemní vody a jeho napojení na stávající vodovodní síť. | Za účelem zlepšení kvality vody je navržena jednostupňová technologie úpravy vody o výkonu do 1,5 l/s s dávkováním koagulantu, tlakovou filtrací a s případným doplněním o dávkování chemikálií. Dále bude provedeno hygienické zabezpečení chlornanem sodným. V rámci procesu předúpravy bude surová voda provzdušňována stripováním CO₂ v nově doplněném akumulačním prostoru o objemu 100 m³. U stávající akumulační nádrže, vzhledem k jejímu stáří a technickému stavu budou provedeny nezbytné sanační práce s regenerací stávajícího trubního a strojního zařízení v nezbytném rozsahu. |
| 1.3.4. | Protože všechny tři stávající zdroje mají nízkou kvalitu i vydatnost, je nutné hledat nový zdroj. | Stávající tři zdroje mají nízkou kvalitu i vydatnost, proto byl na pozemku p. č. 1772/18 vybudován vrt, který byl napojen do stávajícího vodojemu. Zahájení dodávek vody se předpokládá na přelomu roků 2018/2019. Dále je vymezena lokalita k realizaci dalšího vrtu, jež bude propojen potrubím o světlosti DN 150 do vodovodu vedoucího k vodojemu. Předpokládaná hloubka vrtu je 60 m. Uvedené dva vrty se stanou hlavními zdroji pitné vody pro dostatečné pokrytí stávajících i budoucích potřeb obyvatel místní části Deštné. |
| 1.3.6. | Vybudování a napojení nového vrtu: 2016 - 2018 | Vybudování a napojení nových vrtů: 2019 - 2022 Úpravna vody s akumulačním prostorem: 2020 - 2022 |
| 1.4. | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,6 | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 4,14 |

| obec | Krasov | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 347 318 | údaje v tabulce: 2015 2025 318 370 |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Územní plán obce Krasov, Archplan Ostrava, s.r.o., 05/2012 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 0 0 0 0 0 120 120 120 43,64 43,20 41,16 22,22 22,00 21,18 21,09 21,00 20,49 44,44 44,10 42,36 | údaje v tabulce: 2015 2020 2025 0 0 370 0 0 370 120 120 120 41,16 44,65 47,89 21,18 22,98 24,64 20,49 22,23 23,84 42,36 45,95 48,29 |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti obce navrhujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | V obci Krasov je navržena oddílná splašková kanalizace tlaková o dimenzi DN 80 až DN 100 v celkové délce 6 624 m. U každého objektu zástavby bude realizována čerpací jímka osazená kalovým čerpadlem s automatikou. Předpokládaný počet jímek je 108 ks. Systém tlakové kanalizace je navržen z důvodu značných vzdáleností mezi nemovitostmi a také s přihlédnutím k možnosti výskytu skalních žeber již v menších hloubkách, které by realizaci gravitační kanalizace ekonomicky neúměrně prodražily. Stávající systém dešťové kanalizace zůstane zachován. Odpadní vody budou likvidovány na navržené mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 370 EO. Čištěné vody budou gravitačním potrubím vypouštěny do vodního toku Krasovka. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: | Výstavba ČOV: 2020 - 2025 Výstavba kanalizace: 2020 - 2025 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 28,09 ČOV: 3,61 Celkem: 31,70 |

| obec | Mezina | ORP | Bruntál |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 236 240 | údaje v tabulce: 2015 2025 380 400 |
| 1.1.2. | Dle údajů poskytnutých OkÚ žije v současné době v obci Mezina 240 obyvatel, do r. 2015 se předpokládá stagnace ve vývoji počtu obyvatel. | stávající text odstranit |
| 1.3.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 120 125 0,00676 0,0079193 0,00588 0,0068864 0,00526 0,0060864 103 115 115 130 132 150 18,5205479 21,6967979 27,7808219 32,5451969 | údaje v tabulce: 2020 2025 160 160 0,010128 0,010128 0,008807 0,008807 0,008007 0,008007 137 137 150 150 173 173 27,747945 27,747945 41,621917 41,621917 |
| 1.3.2. | V obci Mezina je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obecního úřadu byl vybudován asi před 60 lety, a je na něj napojeno cca 50 % obyvatelstva. Ze zemního VDJ je obec zásobena rozvodnou vodovodní sítí zhotovenou z PVC DN 100 a ocel. trub DN 50. | V obci Mezina je veřejný vodovod, vybudovaný přibližně ve 40. létech 20. století, v majetku obce, která jej také provozuje. Ze zemního VDJ je obec zásobena rozvodnou vodovodní sítí zhotovenou z PVC a PE o dimenzi DN 100 a ocelových trub DN 50. |
| 1.3.3. | Po technické stránce bude do budoucna nutná rekonstrukce staršího úseku vod. sítě v celkové délce asi 515 m a její následné rozšíření v délce cca 150 m. S cílem zabezpečení potřebné akumulace je navrženo postavit nový zemní VDJ 2x25 m3 (597,00 – 594,80). Po jeho vybudování budou stávající VDJ i PK zrušeny. | S cílem zabezpečení potřebné akumulace a kvality vody je navrženo postavit nový zemní VDJ 2 x 30 m3 (597,00 – 594,80). Objekt stávajícího VDJ bude nadále sloužit jako záložní akumulační prostor, dále zde bude umístěna AT stanice do výkonu 5 l/s pro posílení tlaku vody v nejvzdálenějších místech dodávek vody od VDJ, ve kterých je již tlak vody nedostatečný. Za účelem zlepšení kvality vody je navržena jednostupňová technologie o výkonu 1,0 l/s. Dále bude provedeno hygienické zabezpečení chlornanem sodným. |
| 1.3.4. | Žádný zdroj není uvažován. | Stávající zdroj má v současnosti nízkou vydatnost, proto jsou vymezeny 2 lokality k realizaci jednoho nového vrtu, jež bude propojen potrubím o světlosti DN 150 do nového VDJ. Předpokládaná hloubka vrtu je 60 m. |
| 1.3.6. | Rekonstrukce a výstavba vodovodů vč. objektů 2004 - 2006 | Vybudování a napojení nového vrtu: 2020 - 2025 Výstavba VDJ s úpravnou vody: 2020 - 2022 Realizace AT stanice: 2020 - 2025 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,5 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,41 |

| obec | Píšť | ORP | Hlučín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. |  | vložit text na konec kapitoly: V průběhu první poloviny roku 2018 došlo k výraznému poklesu hladiny vody v hlubinných vrtech a k akutnímu nedostatku pitné vody pro zásobování obyvatel obce Píšť. Obec Píšť se rozhodla vyřešit tento stav propojením obecního vodovodu se skupinovým vodovodem Darkovice – Vřesina – Darkovičky, který je ve vlastnictví Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. Navrhované řešení „Propojení vodovodů Vřesina – Píšť“ je v souladu s návrhem rozvojové trasy vodovodního řadu TV-01 uvedené v současně platném Územním plánu obce Píšť. |
| 1.3.3. |  | vložit text na konec kapitoly: Je navrženo propojení nyní izolované vodovodní sítě obce Píšť se skupinovým vodovodem Darkovice – Vřesina – Darkovičky, který je přes vodojem Vřesina o objemu 2 x 150 m3 zásoben z Ostravského oblastního vodovodu. Propojovací vodovodní řad z potrubí o průměru DN 100 v celkové délce cca 2 375 m bude zakončen ve stávajícím vodojemu obce Píšť o objemu 2 x 250 m3. Současně bude na okraji obce Vřesina vybudována čerpací stanice. |
| 1.3.6. |  | vložit text na konec kapitoly: Propojení se skupinovým vodovodem Darkovice – Vřesina – Darkovičky: 2018 |
| 1.4. | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,2 | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 8,2 |

| obec | Sosnová | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 416 400 | údaje v tabulce: 2015 2025 400 445 |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Územní plán obce Sosnová, ŽALUDA, projektová kancelář, 9/2017 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 0 0 0 0 0 120 120 120 51,42 51,10 49,50 26,01 25,90 25,05 24,38 24,20 23,50 52,02 51,70 50,10 | údaje v tabulce: 2015 2020 2025 0 0 445 0 0 445 120 120 120 49,50 52,50 54,90 25,05 26,61 27,87 23,50 24,97 26,14 50,10 53,10 55,50 |
| 1.3.3. | Vzhledem k výši investičních nákladů na výstavbu nové splaškové kanalizace doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 přímo u zdroje, v septicích či žumpách. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | V obci Sosnová je navržena gravitační oddílná splašková kanalizace z plastových kanalizačních trub o dimenzi DN 250 v celkové délce 3 934 m. Stoková síť bude doplněna o 4 čerpací stanice s výtlačným potrubím z materiálu HDPE o dimenzi DN 100 v celkové délce 333 m. Celková délka navrhované stokové sítě v Sosnové je 4 267 m. Stávající systém dešťové kanalizace zůstane zachován. Odpadní vody budou likvidovány na navržené mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 450 EO. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: | Výstavba ČOV: 2020 - 2025 Výstavba kanalizace: 2020 - 2025 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 20,46 ČOV: 4,36 Celkem: 24,82 |

| obec | Tichá | ORP | Frenštát pod Radhoštěm |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 1565 1600 | údaje v tabulce: 2017 2030 1774 1900 |
| 1.1.2. | Obec Tichá patří mezi větší obce býv. okresu a nachází se severně nedaleko Frenštátu p.R. Obec má obecní úřad. Z hlediska vývoje počtu obyvatelstva je očekávána stagnace, a mírný nárůst. | Obec Tichá patří mezi větší obce okresu Nový Jičín, nachází se severním směrem od Frenštátu pod Radhoštěm v údolí tvořeném potokem Tichávka a v oblasti „Přírodního parku Podbeskydí“. Obytná zástavba, kterou tvoří převážně rodinné domy, je soustředěna podél silnic III. třídy č. 4848 (Frenštát pod Radhoštěm – Kozlovice), č. 4864 (směr Kopřivnice) a č. 48310 (směr Kunčice pod Ondřejníkem). |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Projektová dokumentace „Obec Tichá – prodloužení vodovodu“ pro územní souhlas |
| 1.3.2. | Z přivaděče OOV Nová Ves - Frenštát - Kopřivnice je gravitační přívod PVC DN 100 do akumulace Tichá 250 m3 HTP s max.hladinou vody 410,00 m n.m. a dnem 406,70m n.m. Z akumulace 250 m3 HTP je provedena rozvodná síť v obci částečně okruhová a částečně větevná. Na dolní části obce je ve větevné části sítě dělení pásem s přerušením tlaku šachtou s redukčním ventilem. V Tiché není dobudován vodovod v dolní části obce. Pokud vyvstane potřeba zásobování této části obce, kde jsou obyvatelé zásobováni ze soukromých studní, bude nutno rozšířit vodovodní síť o cca 2 700 m potrubí z PVC DN 100 délky 1 950 m a PVC DN 80 délky 750 m. Bude nutno zvážit potřebu přerušení tlaku přes přerušovací komoru cca 10 m3 s max. hladinou vody cca 370 m n.m. | Z přivaděče OOV Nová Ves - Frenštát - Kopřivnice je gravitační přívod PVC DN 100 do vodojemu Tichá, který byl v roce 2016 rekonstruován, s akumulací 250 m3, max. hladinou vody 410,00 m n.m. a dnem 406,70 m n.m. Z akumulace je provedena rozvodná síť v obci částečně okruhová a částečně větvená. Na dolní části obce je ve větvené části sítě dělení pásem s přerušením tlaku šachtou s redukčním ventilem. Akumulace ve vodojemu slouží pouze pro souvislou zástavbu situovanou v severní části správního území obce. Vodovod v dolní části obce Tichá byl vybudován v roce 2014 a je provozován společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. V roce 2016 byl přiveden vodovod developerskou firmou i do lokality pro novou výstavbu v osadě Žuchov. Pitnou vodou je zásobena pouze souvislá zástavba obce, v ostatních částech obce jsou obyvatelé zásobováni pitnou vodou z vlastních studní. V roce 2015 bylo zásobováno vodou z vodovodu 1280 obyvatel, tj. 72 % obyvatel. |
| 1.3.3. | Navrhujeme provedení doplnění rozvodů v dolní části obce přes šachtu a redukční ventily v časovém období 2005-2015. Další rozvoj - vybudování vodovodní sítě v osadě Žuchov, navrženo z PVC DN 80 v délce 2000m (2005-2010) a doplnění vodovodu v horní části obce – DN 80 PVC v délce 600m (2005-2008). | Je navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu při krajské silnici III. třídy č. 48310 ve směru na Kunčice pod Ondřejníkem (horní konec), které umožní napojení nejméně 10 nemovitostí v obci Tichá. Stavba vodovodního řadu zahrnuje dvě větve v profilu DN 80 a 100 v celkové délce 409 m. V osadách Žuchov a Nivy je navrženo vybudování vodovodní sítě z potrubí PVC DN 80 v celkové délce 2 000 m a zokruhování stávající větve vodovodu (dolní konec) prostřednictvím potrubí o průměru DN 80 délky 500 m. |
| 1.3.5. | Při spotřebě 10 litrů vody na obyvatele a den bude zapotřebí dovézt 15,5 m3 denně. | Při spotřebě 10 litrů vody na obyvatele a den bude zapotřebí dovézt 20 m3 denně. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodních řadů: 2005-2015 | Prodloužení vodovodního řadu – horní konec: 2019 Zokruhování vodovodu – dolní konec: 2020 Výstavba vodovodní sítě – osady Žuchov a Nivy: 2019 - 2024 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 11,69 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 7,89 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 1565 1600 | údaje v tabulce: 2017 2030 1774 1900 |
| 1.1.2. | Obec Tichá patří mezi větší obce okresu Nový Jičín a nachází se severně nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm na východní hranici okresu. Obytná zástavba, kterou tvoří převážně rodinné domky je soustředěna podél statní silnice III. třídy č. 48310 Kunčice pod Ondřejníkem - Tichá. | Obec Tichá patří mezi větší obce okresu Nový Jičín, nachází se severním směrem od Frenštátu pod Radhoštěm v údolí tvořeném potokem Tichávka a v oblasti „Přírodního parku Podbeskydí“. Obytná zástavba, kterou tvoří převážně rodinné domy, je soustředěna podél silnic III. třídy č. 4848 (Frenštát pod Radhoštěm – Kozlovice), č. 4864 (směr Kopřivnice) a č. 48310 (směr Kunčice pod Ondřejníkem). Je předpoklad rozvoje drobné podnikatelské sféry. |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Územní plán obce Tichá – koncept, změna č.1 |
| 1.3.2. | V centrální části obce Tichá je vybudovaná jednotná kanalizace v celkové délce cca 1 200 m, která odvádí odpadní vody na stávající ČOV. Jedná se o typovou mechanicko-biologickou ČOV VHS III/K o dvou samostatných jednotkách s kapacitou 228 m3/den. Provoz a údržbu kanalizace a ČOV zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. Dále je zde vybudované krátké úseky dešťové kanalizace, které odvádí dešťové a povrchové vody do recipientu Tichávka. Likvidace splaškových odpadních vod ze zbývající části obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. | V centrální části obce Tichá je vybudovaná jednotná kanalizace v celkové délce cca 1 200 m, která odvádí odpadní vody na stávající ČOV, která byla v roce 2017 rekonstruována. Jedná se o typovou mechanicko-biologickou ČOV VHS III/K o dvou samostatných jednotkách s kapacitou 228 m3/den (1250 EO). Provozování kanalizace a ČOV zajišťuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. V lokalitě s rodinnými domy poblíž hřiště je vybudována oddílná splašková kanalizace v délce cca 1,7 km zaústěná do stávající ČOV. Dešťová kanalizace v délce cca 3 km je zaústěna do recipientu Tichávka. Dále jsou v obci vybudovány krátké úseky dešťové kanalizace, které odvádí dešťové a povrchové vody rovněž do recipientu Tichávka. Likvidace splaškových odpadních vod ze zbývající části obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje, prostřednictvím septiků, žump a domovních ČOV. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stokovou síť v povodí ČOV je navrženo vybudovat 4 000 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Jako materiál kanalizace je navrženo plastové korugované potrubí PP DN 300. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Pro likvidace odpadních vod je navrženo využit kapacitu stávající mechanicko-biologické ČOV. | V povodí stávající ČOV je pro odkanalizování stávající zástavby navrženo vybudovat 8 000 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Jako materiál kanalizace je navrženo plastové korugované potrubí PP DN 300 - 600. Navržená kanalizace ve východní části obce Tichá (horní konec) délky 4 500 m bude zakončena na stávající centrální mechanicko-biologické ČOV v Tiché a navržená kanalizace v západní části (dolní konec) délky 3 500 m bude odpadní vody odvádět na centrální mechanicko-biologickou ČOV města Frenštát pod Radhoštěm. V případě odkanalizování převážné většiny staveb v souvislé zástavbě a předpokládaného nárůstu počtu obyvatel bude nutno navýšit kapacitu stávající ČOV. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2014 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2021 - 2023 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 20,02 ČOV: Celkem: 20,02 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 43,59 ČOV: Celkem: 43,59 |

| obec | Úvalno | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Celá obec je odkanalizovaná a v současné době nejsou navržena žádná opatření. | Vzhledem k tomu, že stávající technologie odstraňování dusíku na ČOV není dostatečná, je navržena její intenzifikace zahrnující výstavbu nového biologického stupně čištění, změnu využití stávajících nádrží a doplnění kalového hospodářství o lis. Nové objekty budou realizovány ve stávajícím areálu ČOV. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: | Intenzifikace ČOV: 2019 - 2024 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: 8,9 Celkem: 8,9 |

| obec | Větřkovice | ORP | Vítkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Nové Vrbno |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 780 810 30 30 | údaje v tabulce: 2015 2025 746 810 30 40 |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Územní plán obce Větřkovice, Atelier Archplan Ostrava s.r.o., 1/2017 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 0 0 0 0 0 120 120 120 3,60 3,60 3,60 1,80 1,80 1,80 1,65 1,70 1,65 3,60 3,60 3,60 | údaje v tabulce: 2015 2020 2025 0 0 40 0 0 40 120 120 120 3,60 4,20 4,80 1,80 2,10 2,40 1,65 1,92 2,20 3,60 4,20 4,80 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti obce a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje. Z tohoto důvodu navrhujeme likvidaci odpadních vod v zájmové lokalitě ponechat stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | V místní části obce Nové Vrbno je vzhledem k vzájemným vzdálenostem objektů k bydlení a řidší zástavbě navržena splašková kanalizace tlaková z materiálu HDPE o dimenzi DN 100 v celkové délce cca 800 m. U každého objektu zástavby bude realizována čerpací jímka osazená kalovým čerpadlem s automatikou. Předpokládaný počet jímek je 7 ks. Odpadní vody budou likvidovány na navržené mechanicko-biologické ČOV v místní části Větřkovice. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: | Výstavba kanalizace: 2020 - 2025 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 3,13 ČOV: Celkem: 3,13 |

| obec | Větřkovice | ORP | Vítkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Větřkovice |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 780 810 750 780 | údaje v tabulce: 2015 2025 746 810 716 770 |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Územní plán obce Větřkovice, Atelier Archplan Ostrava s.r.o., 1/2017 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 0 0 0 0 0 120 120 120 90,00 90,60 93,60 45,00 45,30 46,80 41,25 41,50 42,90 90,00 90,60 93,60 | údaje v tabulce: 2015 2020 2025 0 0 770 0 0 770 120 120 120 93,60 88,20 92,40 46,80 44,10 46,20 42,90 40,43 42,35 93,60 88,20 92,40 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti obce doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem tj. přímo u zdroje, v septicích či žumpách. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | V obci Větřkovice je vzhledem k vzájemným vzdálenostem objektů k bydlení a řidší zástavbě navržena oddílná splašková kanalizace kombinující gravitační a tlakové stoky. Gravitační kanalizace bude vedena středem obce až po navrženou ČOV. Materiál kanalizačních trub bude PVC o dimenzi DN 300 v celkové předpokládané délce 1 750 m. Stoková síť bude doplněna větvemi tvořenými tlakovou kanalizací z materiálu HDPE o dimenzi DN 80 až 100 v celkové délce 6 050 m. U každého objektu zástavby bude realizována čerpací jímka osazená kalovým čerpadlem s automatikou. Předpokládaný počet jímek je 45 ks. Celková délka navrhované stokové sítě ve Větřkovicích je 7 800 m. Odpadní vody budou likvidovány na navržené mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 800 EO. Předpokládá se rovněž napojení odpadních vod z místní části Nové Vrbno. ČOV bude umístěna v nejnižší, jižní části obce. Čištěné vody budou gravitačním potrubím vypouštěny do vodního toku Husí potok. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: | Výstavba ČOV: 2020 - 2025 Výstavba kanalizace: 2020 - 2025 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 30,17 ČOV: 7,52 Celkem: 37,69 |

| obec | Vratimov | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Horní Datyně |  |  |

změna: kanalizace*

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Odkanalizování Vratimova Horních Datyň, II. etapa, DSP 11/2016 |
| 1.3.3. | Ve dvou oblastech budou odpadní vody z jednotlivých nemovitostí gravitačně svedeny do čerpacích stanic a následně přečerpávány do navrhované kanalizace. V třetí oblasti jsou odpadní vody přímo svedeny do navrhované ČOV. Celková délka navržené kanalizace je cca 14 000 m gravitační kanalizace a cca 500 m výtlaku. Jako materiál je navrženo plastové potrubí PP (polypropylen) DN 250, 300, vedená podél a v místních komunikacích. Likvidace odpadních vod ze zájmového území je navržena na ČOV vybudované v I. etapě. | Splaškové odpadní vody budou napojeny na stávající splaškovou kanalizaci vybudovanou v rámci I. etapy a budou odváděny na stávající čistírnu odpadních vod v ulici Ve Strži. Celková délka navržené kanalizace je 10 012 m gravitační kanalizace a 656 m výtlaku. Jako materiál je navrženo plastové potrubí PP (polypropylen) DN 250, 300. Kanalizace bude vedena podél místních komunikací, případně přímo v komunikacích. |
| 1.4. | údaje v tabulce: Stoková síť: 89,46 ČOV: Celkem: 89,46 | údaje v tabulce: Stoková síť: 65,00 ČOV: Celkem: 65,00 |

| obec | Závišice | ORP | Kopřivnice |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 743 900 | údaje v tabulce: 2015 2025 900 1100 |
| 1.1.2. | U obce je v budoucnu předpokládána, z hlediska vývoje obyvatelstva, stagnace až mírný pokles. Nelze předpokládat ani velký rozvoj v podnikatelské sféře. | Velký rozvoj v podnikatelské sféře se nepředpokládá. |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Územní plán Závišice, Urbanistické středisko Ostrava s.r.o., 8/2010 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 450 450 850 0 0 850 120 120 120 102,66 102,00 102,00 54,03 53,70 52,05 54,37 54,10 52,55 108,06 107,40 104,10 | údaje v tabulce: 2015 2020 2025 450 450 1100 0 0 1100 120 120 120 102,00 123,60 132,00 52,05 65,05 69,47 52,55 65,47 69,91 104,10 126,7 135,9 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění je navrženo ve výhledu do roku 2020 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod lze realizovat domovní ČOV. | V centrální části obce je navržena oddílná splašková kanalizace gravitační z plastových PVC trub o dimenzi DN 250 a 300 v celkové délce cca 8 100 m. V lokalitě Paseky a Na Koutech (severní část katastru obce) je z důvodu řidší zástavby a větších vzdáleností navržena kanalizace tlaková o dimenzi DN 80 a 100 v celkové délce cca 5 100 m. Odpadní vody z lokality Paseky budou čerpány prostřednictvím čerpací stanice a následně zaústěny do centrální části kanalizace. U každého objektu zástavby bude realizována čerpací jímka osazená kalovým čerpadlem s automatikou. Předpokládaný počet jímek je 40 ks. Celková délka navrhované stokové sítě v Závišicích je cca 13 200 m. Odpadní vody budou likvidovány na navržené mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 1100 EO. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: | Výstavba ČOV: 2020 - 2025 Výstavba kanalizace: 2020 - 2025 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 55,06 ČOV: 10,08 Celkem: 65,14 |

* - tyto změny nebylo nutné projednávat s Ministerstvem zemědělství