7. AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

| obec | Bocanovice | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Rozkládá se v podhůří severovýchodního okraje Moravskoslezských Beskyd. | Rozkládá se v podhůří severovýchodního okraje Moravskoslezských Beskyd, s katastrem spadajícím do IV. zóny CHKO Beskydy. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 51,90 26,01 23,95 52,02 | údaje v tabulce: sloupec 2015 300 300 120 51,90 26,01 23,95 52,02 |
| 1.3.3 | S přihlédnutím k velikosti sídla, charakteru obytné zástavby a malého množství odpadních vod doporučujeme do r.2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | S přihlédnutím k poloze obce Bocanovice v CHKO Beskydy je navrženo odkanalizování stávající zástavby vybudováním cca 3 061 m gravitační a 280 m tlakové splaškové kanalizace. Navržená kanalizační síť je členěna na 3 stoky A – C z plastového potrubí o dimenzích DN 250 a 300 mm. Likvidace odpadních vod je navržena na nové mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 300 EO. Součástí stavby budou protlaky v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: | Výstavba ČOV: 2013-2014 Výstavba kanalizace: 2013-2014 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. Specifikace: IN (mil. Kč) Stoková síť 0,00 ČOV 0,00 Celkem 0,00 | Výpočet nákladů na výstavbu kanalizace byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000. Specifikace: IN (mil. Kč) Stoková síť 15,88 ČOV 2,95 Celkem 18,83 |