- 8. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

| obec | Dolní Lutyně | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Věřňovice |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1. | KOD PRVK 8118.001.00.02973 8118.001.02.18035 Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová | KOD PRVK 8102.003.00.02973 8102.003.02.18035 Číslo a název obce s rozšířenou působností 02 Bohumín |
| 1.3.3. | S ohledem na výši investičních nákladů na výstavbu nové ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Kanalizace je navržena oddílná splašková gravitační, která bude odvádět splaškové vody do navržených čerpacích stanic ČS1, ČS2 a ČS3, odkud pak budou dále přečerpávány do nově vybudováné ČOV projektováné pro 800 EO. Kanalizace se navrhuje v celkové délce cca 4 960 m, průměr DN 250. Výtlak v celkové délce cca 1 186 m, průměr DN 100. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2014 - 2015 Výstavba kanalizace: 2014 - 2015 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 23,8 ČOV: 7,4 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1. | KOD PRVK 8118.001.00.02973 8118.001.02.18035 Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová | KOD PRVK 8102.003.00.02973 8102.003.02.18035 Číslo a název obce s rozšířenou působností 02 Bohumín |

| obec | Dolní Lutyně | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Dolní Lutyně |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1. | KOD PRVK 8118.001.00.02973 8118.001.01.02973 Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová | KOD PRVK 8102.003.00.02973 8102.003.01.02973 Číslo a název obce s rozšířenou působností 02 Bohumín |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1. | KOD PRVK 8118.001.00.02973 8118.001.01.02973 Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová | KOD PRVK 8102.003.00.02973 8102.003.01.02973 Číslo a název obce s rozšířenou působností 02 Bohumín |

| obec | Havířov | ORP | Havířov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Šumbark |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Zájmové území je odkanalizováno stávající kanalizací, která je vyhovující jak kapacitně, tak i po strance technické. | V části města je navrženo odkanalizování zástavby podél ulic Osadnická, U Jelena, Korunní, Petřvaldská, Sokolská a Na Parceli. Navržena je oddílná kanalizace DN 300 v celkové délce cca 2 200 m. Odpadní vody budou svedeny navrženým kanalizačním systémem do stokové sítě města Havířov, která zajistí jejich transport na stávající ČOV Havířov. Ostatní zájmové území je odkanalizováno stávající kanalizací, která je vyhovující jak kapacitně, tak i po strance technické. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2014 - 2015 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 15,5 |

| obec | Hrčava | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 240 | údaj v tabulce: Obec/2015: 250 |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla, charakteru obytné zástavby a malého množství odpadních vod doporučujeme do r. 2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | S přihlédnutím k znečišťování povrchových a podzemních vod v katastru obce splaškovými vodami je navrženo odkanalizování stávající zástavby vybudováním 3 140 m gravitační splaškové kanalizace. Navržená kanalizační síť je členěna na 2 hlavní stoky A a B z plastového potrubí o dimenzích DN 250 a DN 300. Obě hlavní stoky budou zakončeny na navržených čistírnách odpadních vod, každá pro 150 EO. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2014 - 2016 Výstavba kanalizace: 2014 - 2016 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 16,36 ČOV: 2,98 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 240 | údaj v tabulce: Obec/2015: 250 |
| 1.1.2. | Obec Hrčava je malou obcí s poklesem obyvatel, není zde žádný průmysl, výstavba se zde neuvažuje, očekává se pokles obyvatel do roku 2015 na cca 240 obyvatel. | Obec Hrčava je malou obcí. Pokles trvale žijících obyvatel, který se v obci projevoval v minulých letech, se zastavil. Do roku 2015 se očekává ustálení na cca 250 obyvatelích. Na území obce jsou plánovány nebo se již realizují rozvojové projekty v oblasti cestovního ruchu, které předpokládají navýšení kapacity lůžek v ubytovacích zařízeních o cca 40 míst do roku 2015. To vyvolá nové nároky na infrastrukturu a zásobování vodou, zejména v letních měsících, v období turistické sezóny. |
| 1.3.2. | Dle vyjádření starosty obce je však kapacita naprosto dostačující a ani v suchých obdobích obec netrpí nedostatkem vody. Jímaná voda je akumulována ve vodojemu o obsahu 32 m3 a odtud přiváděna do obce polyetylenovým potrubím o průměru DN 50. Celková délka vodovodní sítě je zhruba 1 800 m. | Stávající zdroj pitné vody, situovaný v lokalitě Za Grapom, je kapacitně nedostačující k zásobování obce. Jeho vydatnost od roku 2005 postupně klesá v obci, zejména v suchých měsících roku (červen-září), dochází k nedostatku vody. Jímaná voda je akumulována ve vodojemu o obsahu 32 m3 a odtud přiváděna do obce polyetylenovým potrubím o průměru DN 50. Celková délka vodovodní sítě je zhruba 1 800 m. Části veřejného vodovodu v obci jsou vzhledem ke svému stáří v havarijním stavu, čímž dochází k významným ztrátám vody. |
| 1.3.3. | Systém zásobování obce pitnou vodou je naprosto vyhovující i do budoucna a s výstavbou nových zařízení se proto neuvažuje. | V obci se navrhuje rekonstrukce veřejného vodovodu a vybudování nového zdroje. Rekonstrukce vodovodu bude spočívat ve výměně nevyhovujících úseků potrubí o průměru DN 50. |
| 1.3.4. | Žádný zdroj není uvažován. | Na katastru obce je plánován nový vrt včetně potřebného přivaděče, který by svou kapacitou doplnil stávající zdroj a zajistil plynulé dodávky pitné vody pro obec. Umístění vrtu bude určena na základě hydrogeologického průzkumu. |
| 1.3.6. | Ve výhledovém období se neuvažuje s výstavbou. | Rekonstrukce řadů: 2014 - 2015 Výstavba nového zdroje: 2014 - 2015 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. Vodovody v mil Kč: 0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. Vodovody v mil Kč: 4,82 |

| obec | Návsí | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Projekt Vodovod Návsí - lokalita Záhoří, zpracovaný Voding Hranice v 04/2010 |
| 1.3.3. |  | doplnění textu: 3. Návsí – lokalita Záhoří V lokalitě Záhoří je navrženo rozšíření rozvodné vodovodní sítě. Nový řad 1 z materiálu PE 100 RC D 110 a 90 v celkové délce 747,0 m. Celou lokalitu Záhoří lze zásobovat pouze s úpravou tlaku AT stanicí, která se musí z technického hlediska nacházet na kótě 399 m n.m. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodů, včetně vodojemu: 2009 - 2011 | Výstavba vodovodů, včetně vodojemu: 2013 - 2016 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. Vodovody v mil Kč: 12,90 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. Vodovody v mil Kč: 16,92 |

| obec | Staříč | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Studie „Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí povodí Ondřejnice“ - KONEKO Ostrava 1993. | Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ,,Staříč – splašková kanalizace a ČOV“ |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 0 0 0 0 0 120 120 120 231,63 235,70 255,75 116,57 118,60 128,63 108,20 110,00 119,25 233,13 237,20 257,25 | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 1 891 1 926 2 180 150 350 400 150 150 150 283,65 288,90 327,00 113,46 115,56 130,80 104,38 106,31 120,34 226,92 231,12 261,60 |
| 1.3.3. | S ohledem na charakter zástavby a stávající stav odkanalizování urbanizovaného území doporučujeme ponechat likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | S ohledem na dynamický rozvoj obce je navrženo řešit stávající stav odkanalizování urbanizovaného území novou splaškovou kanalizací ukončenou čistírnou odpadních vod, na kterou bude napojena téměř veškerá zástavba v obci. Stávající ČOV budou postupně rušeny. Navržená ČOV o kapacitě 2 500 EO bude situována ve východní části obce. Celková délka gravitační kanalizace bude cca 14 670 m (DN 250, 300 a 1200), výtlačný řad bude délky cca 3590 m (DN 80). |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2014-2015 Výstavba kanalizace: 2015-2016 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 90,03 ČOV: 20,27 |