Technická specifikace pro výběrové řízení „Vybavení kuchyně ŠJ“

Konvektomat (2 ks):

- kapacita 10 - 11 x 1/1GN

- max. elektrický příkon: 19 kW, síťové napájení: 3N 400 V

- orientace zasouvání 1/1GN napříč

- dotykový display

- trojité dveřní sklo

- nastavení času vaření minimálně v rozsahu 1 min. až 24 hodin

- nastavení rychlosti cirkulace vzduchu, min. 7 rychlostí

- automatické mytí bez tekutých detergentů

- sprcha umístěna na plášti konvektomatu

- parní generátor bojler

- záložní zdroj vývinu páry

- horký vzduch minimálně v rozsahu 30 - 300°C

- okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří

- menu a diagnostický systém v českém jazyce

- min. šestibodová vpichová sonda

- rozměry max. (š x h x v).940 x 830 x 1050 mm

- v případě nemožnosti umístění konvektomatu na stávající podstavec (podstavec pro konvektomat Retigo DA 10BC - podstavec Retigo r.v. 2005) bude nový podstavce se zásobníkem pro GN součástí dodávky (nutné zaměření dodavatelem)

- součástí dodávky konvektomatů je i dodání a instalace vhodného změkčovače vody

Myčka nádobí (1 ks):

- průběžná myčka

- celonerezová konstrukce z potravinářské oceli

- rozměry max. (š x h x v) 660 x 800 x 1500 mm

- rozměry mycích košů 500 x 500 mm

- max. elektrický příkon: 15 kW, síťové napájení: 3N 400 V

- min. 3 nerezová mycí ramena

- mycí cykly v minimálním rozsahu 50 s – 10 minut

- bojler z nerezové oceli o objemu 10 – 15 l

- výkon mycího čerpadla minimálně 1 kW

- možnost oplachu nádobí vodou o teplotě 850C

- elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

- spotřeba vody na mycí cyklus max. 2,5 l

- součástí dodávky je i dodání mycích košů – koš na sklo – min.1 ks, kaš na talíře – min. 2 ks, košík na příbory – min 2 ks.

- jedná se výměnu myčky Elektrolux LS10, k myčce budou použity stávající stoly (vč dřezu) s výškou 850 mm, v případě nemožnosti použití stávajících stolů budou nové stoly součástí dodávky (nutné zaměření dodavatelem)

Univerzální kuchyňský robot (1 ks):

- nerezový kotlík o objemu 30 l

- bezpečnostní kryt kolíku

- minimálně 3 stupně rychlosti otáček v minimálním rozsahu 100 – 300 ot./minutu

- ovládání s možností využití časovače

- elektrický příkon v rozsahu 0,7 - 1 kW, síťové napájení: 3N 400 V

- rozměry max. š x h x v 600 x 700 x 1200 mm

- pohon pomoci ozubeného řemenu

- součástí dodávky je i dodání nerezového kotlíku, hnětacího háku, šlehací metly, míchače

Součástí dodávky těchto zařízení je i odborná montáž na koncové body vody, elektřiny a odpadu, seřízení strojů, kalibrace, odborné zaškolení personálu dodavatelem v provozu odběratele, záruka na zařízení v min. délce 24 měsíců.

Dne 25. 5. 2023

Bc. Radovan Němec