Příloha č. 1

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název výběrového řízení:

„Výroba, dodávka a montáž nábytku do lékárny Orlová“

| Zadavatel výběrového řízení |  |
| --- | --- |
| Název: | Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná – Ráj |
| Zastoupení: | Ing. Ivo Žolnerčík |
| IČO: | 008 448 53 |

| Číslo položky | Název položky | Doplňující informace | MJ | Počet MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZÁZEMÍ – VOLNÝ PRODEJ |  |  |  |  |
| 1 | R1 - REGÁL | Regál policový Rozměry: ŠxVxH 800x2100x300mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 6x police volná tl. 18mm noha: plastová, rektifikační V 100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 6 |
| 2 | R2 - REGÁL | Regál policový Rozměry: ŠxVxH 800x2100x400mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 6x police volná tl. 18mm noha: plastová, rektifikační V 100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 6 |
| 3 | R2B - REGÁL | Regál policový široký Rozměry: ŠxVxH 1000x2100x400mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 6x police volná tl. 18mm noha: plastová, rektifikační V 100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 1 |
| 4 | R3 - REGÁL | Regál policový Rozměry: ŠxVxH 400x2100x600mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 6x police volná tl. 18mm noha: plastová, rektifikační V 100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 1 |
| 5 | R4 - REGÁL | Regál policový Rozměry: ŠxVxH 600x2100x400mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 6x police volná tl. 18mm noha: plastová, rektifikační V 100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 4 |
| 6 | R5 - REGÁL SE ZÁSUVKAMI | Regál policový se zásuvkami ve spodní části Rozměry: ŠxVxH 800x2100(750+1350)x400mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 4x police volná tl. 18mm Čela zásuvek: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ABS - čela: bezesparé provedení , tl.2mm 3x zásuvka, šířka zásuvky - 769mm, dno zásuvek: 8mm, výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 350mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi noha: plastová, rektifikační v.100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 4 |
| 7 | SK1 - SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ | Regál policový se zásuvkami ve spodní části Rozměry: ŠxVxH 800x750x550mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm Čela zásuvek: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ABS - čela: bezesparé provedení , tl.2mm 3x zásuvka, šířka zásuvky - 769mm, dno zásuvek: 8mm sololak, výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 350mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi noha: plastová, rektifikační v.100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 1 |
| 8 | PO1 - POLICE NÁSTĚNNÁ | Rozměry: ŠxVxH 800x600x400mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 1x police volná tl. 18mm | ks | 2 |
| 9 | ST1 - STŮL ZÁZEMÍ | Rozměry: ŠxVxH 1600x786x600mm Deska: DTDL PODKLAD 18 MM, HORNÍ DESKA KOMPAKT F1861 BETON CHICAGO 12 MM ABS: bezesparé provedení , tl.2mm | ks | 1 |
| 10 | N1 - NÁSTĚNKA | Rozměry: ŠxV 1600x716mm Materiál: hobra na rámu z DT Potah: Tenatex Montana 33 | ks | 1 |
| 11 | KL1 - KRYCÍ LIŠTA | Rozměry: ŠxV 130x2000mm Materiál: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm | ks | 1 |
| 12 | Z1 - Židle konferenční | Square čalouněná bez područek Čalounění: Koženka 073 Kostra: šedá | ks | 1 |
| ZÁZEMÍ MAGISTŘI |  |  |  |  |
| 13 | R2 - REGÁL | Regál policový Rozměry: ŠxVxH 800x2100x400mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 6x police volná tl. 18mm noha: plastová, rektifikační V 100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 4 |
| 14 | R6 - REGÁL, ŠIKMÉ POLICE | Regál policový Rozměry: ŠxVxH 800x2100x300mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 6x police nakloněná se zarážkou tl. 18mm noha: plastová, rektifikační V 100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 18 |
| 15 | R7 - REGÁL, ŠIKMÉ POLICE | Regál policový úzký Rozměry: ŠxVxH 600x2100x300mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 6x police nakloněná se zarážkou tl. 18mm noha: plastová, rektifikační V 100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 10 |
| 16 | R8 - REGÁL, ŠIKMÉ POLICE | Regál policový na skříňku Rozměry: ŠxVxH 1000x2100x250mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm | ks | 1 |
| LÉKARNICKÝ PULT - TÁRA |  |  |  |  |
| 17 | ZM1 - ZÁSUVKOVÝ MODUL Č.01 | Rozměry: ŠxVxH 600x962x628mm korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ABSB - korpus: tl. 0,8mm Čela zásuvek: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ABS - čela: bezesparé provedení , tl.2mm 5x zásuvka, šířka zásuvky - 569mm, hloubka zásuvky/výsuvu - 550 mm dělení zásuvek: plexi, dno zásuvek: 8mm sololak, výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 550mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi noha: plastová, rektifikační v.-150mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 10 |
| 18 | ZM2 - ZÁSUVKOVÝ MODUL Č.02 | Rozměry: ŠxVxH 600x962x628mm korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ABSB - korpus: tl. 0,8mm ČEL: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ABSB - čela: bezesparé provedení , tl.2mm prostor pro pokladní zásuvku a PC 1x zásuvka, šířka zásuvky - 569mm, hloubka zásuvky/výsuvu - 550 mm dělení zásuvek: plexi, dno zásuvek: 8mm sololak, výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 550mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi noha: plastová, rektifikační v.-150mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 4 |
| 19 | ZM3 - ZÁSUVKOVÝ MODUL Č.03 | Rozměry: ŠxVxH 746x962x628mm korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ABSB - korpus: tl. 0,8mm Čela zásuvek: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ABSB - čela: bezesparé provedení , tl.2mm prostor pro pokladní zásuvku a PC 3x zásuvka, šířka zásuvky - 569mm, hloubka zásuvky/výsuvu - 550 mm dělení zásuvek: plexi, dno zásuvek: 8mm sololak, výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 550mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi noha: plastová, rektifikační v.-150mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 3 |
| 20 | SK3 - SKŘÍŇKA POD PULT ROHOVÁ OTEVŘENÁ | Rozměry: ŠxVxH 746x962x628mm korpus: DTDL 7190 BS zelená tl.18mm ABSB - korpus: tl. 0,8mm 2x police noha: plastová, rektifikační v.-150mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 2 |
| 21 | P1 - PULT ZVÝŠENÝ Č.01 | Rozměry: ŠxVxH 900x900x250mm korpus: DTDL 7190 BS zelená tl.18mm ABSB - korpus: tl. 0,8mm Číslo přepážky plexi bílá lesklá, Rozměry: 240x150mm | ks | 4 |
| 22 | PD1 - PRACOVNÍ DESKA Č.1 | Rozměry: šxh 3600x650mm Pracovní deska KOMPAKT F1861 BETON CHICAGO šedá 12 MM | ks | 2 |
| 23 | PD2 - PRACOVNÍ DESKA Č.2 | Rozměry: šxh 1854x650mm Pracovní deska KOMPAKT F1861 BETON CHICAGO šedá 12 MM | ks | 1 |
| 24 | PD3 - PRACOVNÍ DESKA Č.3 | Rozměry: šxh 2854x650mm Pracovní deska KOMPAKT F1861 BETON CHICAGO šedá 12 MM 3x skleněná plocha tl.8mm v al. rámečku rozměry 646x476mm | ks | 1 |
| 25 | V1 - VITRÍNA Č.1 | Rozměry: ŠxVxH 900x800x250mm 2x skleněná police subtilní NEREZ. Rám, BEZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ | ks | 3 |
| 26 | V2 - VITRÍNA ATYP Č.2 | Prostřední vitrína se soklem Rozměry: ŠxVxH 600x2000x400mm Korpus: DTDL 7190 BS zelená tl.36mm, sokl V 150 DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 5x skleněná police Prosklená ze strany zákazníka, rozměry: ŠxV 1238x538mm Skleněná dvířka ze strany prodejce, rozměry: ŠxV 1238x538mm Podsvícení 2x led v al. profilu k zafrézování Diagonal 14 délka 1238mm | ks | 1 |
| 27 | KD1 - KRYCÍ DESKA PULTU Č.01 | Rozměry: ŠxV 2220x832mm Materiál: PerfectSense Premium MDF W1000 PG/ST9 Prémiově bílá tl.18mm ABSB tl. 1mm | ks | 1 |
| 28 | KD2 - KRYCÍ DESKA PULTU Č.02 | Rozměry: ŠxV 1800x832mm Materiál: PerfectSense Premium MDF W1000 PG/ST9 Prémiově bílá tl.18mm ABSB tl. 1mm | ks | 4 |
| 29 | KD4 - KRYCÍ DESKA PULTU Č.04 | Rozměry: ŠxV 1200x832mm Materiál: PerfectSense Premium MDF W1000 PG/ST9 Prémiově bílá tl.18mm ABSB tl. 1mm | ks | 1 |
| 30 | SP1 - SKLENĚNÁ PŘÍČKA | BEZPEČNOSTNÍ SKLO Rozměry: ŠxVxH 900x800mm Montáž do kov. profilů upevněných ve vitrínách | ks | 4 |
| 31 | SP2 - SKLENĚNÁ PŘÍČKA SE SLOUPKEM | Rozměry: ŠxVxH 862x550mm Montáž do stojek upevněných v P1 1X BEZPEČNOSTNÍ SKLO, 1xNEREZOVÉ SLOUPKY | ks | 2 |
| 32 | NP1 - NEREZOVÁ ODKLÁDACÍ POLICE | Rozměry: ŠxH 900x200mm Nerezový profil 20x20, 3x příčka Montáž nasunutím na tyče s přírubou, namontované z vnitřní strany KD1 | ks | 4 |
| DISPLAY VOLNÉHO PRODEJE A VÝDEJE NA RECEPT |  |  |  |  |
| 33 | R9 - REGÁL | Regál se skleněnými policemi Rozměry: ŠxVxH 800x2100x300mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 8x skleněná police Podsvícení 2x led v al. profilu k zafrézování Diagonal 14 délka 1964mm noha: plastová, rektifikační v.100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 6 |
| 34 | R10 - REGÁL OBOUSTRANNÝ Z JEDNÉ STRANY SE 6 ZÁSUVKAMI Č.01 | Regál se skleněnými policemi a zásuvkami ve spodní části Rozměry: ŠxVxH 800x2100x600mm Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 5x skleněná police Podsvícení 2x led v al. profilu k zafrézování Diagonal 14 délka 1164mm Čela zásuvek: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ABS - čela: bezesparé provedení , tl.2mm 6x zásuvka, šířka zásuvky - 569mm, hloubka zásuvky/výsuvu - 550 mm dělení zásuvek: plexi, dno zásuvek: 8mm sololak, výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 550mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi noha: plastová, rektifikační v.100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 2 |
| 35 | R11 - REGÁL ÚZKÝ, SKLENĚNÉ POLICE, LED | Regál se skleněnými policemi Rozměry: ŠxVxH 600x2100x300mm Korpus: DTDL 7190 BS zelená tl.18mm 8x skleněná police Podsvícení 2x led v al. profilu k zafrézování Diagonal 14 délka 1964mm noha: plastová, rektifikační v.100mm sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 4 |
| 36 | KT - KRYT TOPENÍ | Rozměry: ŠxV 4000x750mm Materiál: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm 5x lišta v 110mm ABSB tl. 0,8mm | soubor | 1 |
| 37 | DL1 - DEKORATIVNÍ LAŤOVÁNÍ | Rozměry: ŠxV 4590x750mm Materiál: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.18,6mm 4x lišta v 75mm, 1x lišta v 150mm s názvy sekcí léčiv ABSB tl. 0,8mm | soubor | 1 |
| 38 | DL2 - DEKORATIVNÍ LAŤOVÁNÍ | Rozměry: ŠxV 5540x750mm Materiál: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.18,6mm 4x lišta v 75mm, 1x lišta v 150mm s názvy sekcí léčiv ABSB tl. 0,8mm | soubor | 2 |
| 39 | MS1 - MULTISEDÁK | Dvoumístný mutlisedák rozměry Š 1100mm Čalounění: Koženka Pacific 16 zelená Kostra: ral 9006 | ks | 2 |
| 40 | KAB1 - KONSTRUKCE ZKUŠEBNÍ KABINKY | Rozměry: ŠxVxHl 1540x2345x2100mm Materiál: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.18,6mm ~ 6,45m2 DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ~ 7,785m2 Zrcadlo v rohu 45°na desce 2x dveře - oboustranné madlo, zámek s indikací obsazeno/volno 8x nerezová stavěcí noha V 150mm uchyceno ke stěně ABSB tl. 0,8mm | soubor | 1 |
| 41 | VS1 - VĚŠÁKOVÁ STĚNA | Rozměry: ŠxV 572x2100mm Materiál: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.18,6mm ABSB tl. 0,8mm 4x háček - Level nikl matný | ks | 1 |
| 42 | L1 - LAVICE | Lavice čalouněná Rozměry: ŠxV 1000x480x450mm Materiál: konstrukce lamino Nohy: 4x ral9006 V 80mm Čalounění: Koženka Pacific 16 zelená 4x háček - Level nikl matný | ks | 1 |
| KONZULTAČNÍ MÍSTO |  |  |  |  |
| 43 | SKS1 - SKLENĚNÁ STĚNA S DVEŘMI | Segment 1: dveře obousměrné 900x2100mm oboustranné madlo Povrchová úprava poloprůhlednou fólií vzor horizontální proužky výška 2100mm | ks | 1 |
| 44 | SKS2 - SKLENĚNÁ STĚNA S DVEŘMI | Segment 1: dveře levé 800x2100mm oboustranné madloPovrchová úprava poloprůhlednou fólií vzor horizontální proužky výška 2100mm | ks | 1 |
| 45 | SKS3 - PEVNÁ | SKLO BEZPEČNOSTNÍ VSG ŠÍŘKA 1290mm, povrchová úprava poloprůhlednou fólií vzor horizontální proužky výška 2100mm | ks | 1 |
| 46 | SKS4 - PEVNÁ | SKLO BEZPEČNOSTNÍ VSG ŠÍŘKA 1150mm, povrchová úprava poloprůhlednou fólií vzor horizontální proužky výška 2100mm | ks | 1 |
| 47 | SKS5 - PEVNÁ | SKLO BEZPEČNOSTNÍ VSG ŠÍŘKA 120mm, povrchová úprava poloprůhlednou fólií vzor horizontální proužky výška 2100mm | ks | 1 |
| 48 | ST2 - STŮL KONZULTAČNÍ MÍSTO | Rozměry: ŠxVxH 1300x750x600mm Deska: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.37,2mm Zakončení oblouk R300mm, noha ral 9006 R30mm uprostřed zaoblení volná strana uchycena do KT2 | ks | 1 |
| 49 | KT2 - KRYT TOPENÍ | Rozměry: ŠxVxH 2036x750x350mm Horní deska: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.37,2mm ABSB tl. 0,8mm | soubor | 1 |
| 50 | VS2 - VĚŠÁKOVÁ STĚNA | Věšáková stěna nad krytem topení Rozměry: ŠxV 400x1345mm Materiál: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ABSB tl. 0,8mm 3x háček - Level nikl matný | ks | 1 |
| 51 | Z1 - Židle konferenční | Square čalouněná bez područek Čalounění: Koženka 073 Kostra: šedá Plast: šedý | ks | 2 |
| DISPLAY NA OBUV |  |  |  |  |
| 52 | PS1 - STOJAN NA BOTY | Policová sestava na prezentaci bot 5x segment SLAT panel s drážkami pro instalaci - rozměry ŠxV 800x1800mm Materiál: PerfectSense Premium MDF W1000 PG/ST9 Prémiově bílá tl.18mm zavěsené na lištách Mezilehlé panely ŠxV 250x1800mm DTDL U763 ST9 Perlově šedá tl.18mm Příslušenství - 50x konzolka na botu | ks | 5 |
| 53 | ZRCADLOVÝ SOKL | Ve spodní části nerozbitné zrcadlo ŠxV 2300x300mm hloubky 150mm | ks | 2 |
| 54 | CEDULKY | INFORMAČNÍ CEDULKY, VOLNÝ PRODEJ, VÝDEJ NA RECEPT, ČÍSLICE 1 - 4 , POPIS REGÁLU ČELNÍCH U TÁRY | soubor | 1 |
| 55 | Doprava, montáž za všechny položky |  | soubor | 1 |