ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

- Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 647 Odry

Místo stavby:	parcela p.č. 998, k.ú. Odry

Investor:	Střední škola Odry,

IČ: 00577910

Sokolovská 647/1, 742 35 Odry

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

| Stavební úpravy objektu č.p. 647 Odry |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Střední škola Odry, Sokolovská 647/1, 742 35 Odry | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 02-2025 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

- Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 647 Odry

Místo stavby:	parcela p.č. 998, k.ú. Odry

Investor:	Střední škola Odry,

IČ: 00577910

Sokolovská 647/1, 742 35 Odry

Projekt řeší stavební úpravy stávající stavby č.p. 647, která je umístěna na p.č. 998, v k.ú Odry. Stávající objekt je částečně podsklepená čtyřpodlažní budova obdélníkového půdorysu, zastřešená polo valbovou střechou, součástí stavby je také jednopodlažní přístavba s plochou střechou (místnost kadeřnictví). Stavební úpravy budou probíhat pouze v přízemí jihozápadní části objektu a přístavbě. Předmětem stavebních úprav je modernizace kadeřnické učebny, chodby, kabinetu, šatny, sociálního zařízení a úklidové místnosti. Součástí úprav je montáž 3ks protipožárních dveří, nové rozvody elektřiny, úprava rozvodů vodoinstalace, výměna obkladů, dlažeb a podlahových krytin, opravy omítek a výmalby. Místnosti budou vybaveny novými zařizovacími předměty a novým nábytkem.

- Pozemek staveniště je rovinnatý a nachází se v zastavěném území obce Odry. Majitelem pozemku p.č. 998, na kterém je stávající stavba č.p. 647 umístěna, je Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry. Pozemek o velikosti 906 m2 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří a nevyžaduje před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření. Na pozemku se nachází budova č.p. 647, která je stavbou občanského vybavení a je předmětem stavebních úprav.

Řešený objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí školního areálu (plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace a rozvody NN). V rámci stavebních prací budou provedeny nové rozvody ležaté kanalizace, vodoinstalace i elektroinstalace, výměna zásuvek, vypínačů a svítidel.

Vzhledem k použitému technickému řešení a použitým materiálům a technologiím (keramická tvárnice, porobetonové tvárnice, sádrokartonové konstrukce) je možno uvažovat o běžných asanačních postupech v případě likvidace objektu a možnosti recyklace většiny těchto materiálů a možnosti jejich opětovného použití ve stavebnictví i některých dalších odvětvích hospodářství. Z tohoto hlediska realizaci i běžnou provozní údržbu objektu zajistí stavební firmy s běžnou profesní skladbou zaměstnanců a subdodavatelů.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

1.2.1. 	Technická zpráva

Svislé konstrukce

Hlavní nosnou konstrukci tvoří zděné stěny z keramických tvárnic. Vnitřní příčky budou ve stejné technologii nebo z SDK desek montovaných na kovový nosný rošt. Obvodové zdivo je v současnosti již zatepleno polystyrénovými fasádními deskami.

Úpravy povrchů

Příčky přízemí domu budou provedeny z keramických tvárnic nebo sádrokartonových desk na ocelový nosný rošt. Povrch vnitřních stěn bude ošetřen nátěrem disperzní barvou. V hygienických místnostech a kuchyni bude proveden keramický obklad.

Stávající podlahy (lino, koberec) budou odstraněny a podle stavu bude případně provedeno vyrovnání samonivelační stěrkou. Nové podlahy bude tvořit dlažba a pvc podlaha.

Izolace proti vodě

U izolace podlah hygienických prostorů bude použita stěrková hydroizolace SANIFLEX.

Podlahy

V provozovně kadeřnictví, chodbě a sociálních zařízeních bude keramická dlažba. V ostatních místnostech bude PVC podlaha.

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny přípojky inženýrských sítí probíhající na pozemku investora. Projektová dokumentace pro stavební řízení nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, kterou zajistí dodavatel stavby vybraný ve výběrovém řízení investorem. Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

1.4. 	Technika prostředí staveb

Řešený objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí školního areálu (plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace a rozvody NN). V rámci stavebních prací budou provedeny nové rozvody ležaté kanalizace, vodoinstalace i elektroinstalace, výměna zásuvek, vypínačů a svítidel.

Kanalizace

Je navržena nová kanalizace od nových zařizovacích předmětů a technologických spotřebičů. Nová kanalizace bude vedena částečně v instalačních předstěnách 1.NP a částečně v betonové podlaze 1.NP. Připojovací potrubí bude provedeno z trub OSMA HT.

Nové rozvody kanalizace budou napojeny do stávajících prostupů v podlaze nebo do stávajících stupaček.

Vodoinstalace

Projekt předpokládá demontáž stávající vodoinstalace u rušených zařizovacích předmětů. Projekt předpokládá zachování hlavního rozvodu vody ve stupačkách.

V 1.NP bude provedena nová vodoinstalace pro nové zařizovací předměty a technologii.

V 1.NP bude nově napojeno stávající sociální zařízení, úsek mytí hlav a výlevka na nové rozvody

Nové rozvody vody budou provedeny z Hostalenu a budou vedeny v instalační předstěně nebo v podlaze.

Při provádění prací je nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví při práci a protipožární předpisy.

Vytápění

Předpokládá se zachování stávajícího vytápění.

Kunín, 02 – 2025						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka