Specifikace předmětu plnění

Název výběrového řízení: „Přípravky pro dezinfekci“

Zadavatel výběrového řízení:

Název:		Moravskoslezská nemocnice  Karviná – Ráj,  příspěvková organizace

Sídlo:		Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, Karviná

Zastoupení:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel

IČ:		008 448 53

Technická specifikace veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky přípravků pro dezinfekci v nemocnici.

Zakázka je předmětově rozdělena na 2 části:

- Část I - Přípravky pro dezinfekci ploch, povrchů a předmětů, dezinfekční ubrousky, sprayová forma

- Přípravky pro dezinfekci velkých ploch, povrchů a předmětů

- Přípravky pro rychlou dezinfekci malých ploch, povrchů - dezinfekční ubrousky

- Přípravky pro rychlou dezinfekci malých ploch, povrchů sprayová, pěnová forma

- Část II - Přípravky na dezinfekci a manuální čištění nástrojů a pomůcek, dekontaminace 
                  zdravotnických prostředků

Předmět plnění musí splňovat podmínky a požadavky kladené na dezinfekční prostředky pro zdravotnictví.

Všechny přípravky dodávané dodavatelem musí být v době předání objednateli minimálně 1 rok před ukončením své expirace.

Obecné požadavky

Přípravky musí být testovány dle nejpoužívanějších norem: EN určených pro zdravotnictví, tj. EN F2/S1 
a S2, případně DGHM, DVV/RKI. Testovány musí být všechny kmeny mikrobů, které jsou uvedeny v příslušných metodikách. Použití metod při testování účinnosti na jiné mikroorganismy nebude uznáno. U dezinfekčních přípravků vyráběných ve státech mimo EU s výjimkou Norska a Švýcarska zadavatel požaduje výsledky laboratorních testů pro stanovení dezinfekční účinnosti, které byly provedeny v laboratořích na území ČR nebo v jiné zemi EU.

Přípravky musí odpovídat požadavkům platné legislativy, zejména zákonu č. 375/2022 Sb.,a prováděcí vyhlášky, zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákona 324/2016 Sb. Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), v platném znění a vyhlášce č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a ČSN EN 14885.

Uchazeč musí doložit testování přípravků v akreditované laboratoři, přičemž i použitou metodu musí mít laboratoř akreditovanou. Zadavatel požaduje doložit toto testování formou Čestného prohlášení (vloží do aukční síně před ukončením zadávacího kola). Akceptovány budou pouze testy určené na nástroje a testy určené na plochy. Není možné na plochy uznat testy na nástroje a opačně.

Uchazeč předloží provedené atesty nejpozději spolu s vrácenkou (příloha č. 2).

K produktům musí být dodány přehledy výsledků expertíz (kopie originálu v českém jazyce), stanovení deklarované dezinfekční účinnosti pro každou účinnost, koncentraci a expoziční dobu, podmínky, za jakých byl přípravek testován a dle jaké normy. Na vyžádání nutno dodat k nahlédnutí do pěti pracovních dnů výsledky celého testování v českém, případně v anglickém jazyce. Dále je nutné dodat návod výrobce shodný s etiketou.

Přípravky nesmí způsobovat korozi, požadována je nízká pěnivost a čistící vlastnosti, je požadována dobrá materiálová kompatibilita, prostředek by neměl zanechávat rezidua (lepkavost).

K produktům musí být dodány bezpečnostní listy v platném znění (CLP) v českém jazyce dle platné legislativy ČR, odpovídající etiketě a informační leták s návodem k použití, ve kterém budou uvedeny všechny informace pro bezpečné používání přípravku, eventuálně doporučení o materiálové kompatibilitě (bezpečnostní listy a informační letáky musí uchazeč vložit do aukční síně nejpozději do konce zadávacího kola).

Bezpečnostní list pro přípravek nesmí obsahovat věty H340-H373.

Přípravky nesmí obsahovat chlór (vyjma tabletové formy), aldehyd, kyselinu peroxyoctovou (kromě generované formy kyseliny peroxyoctové s pH 7-8) pouze u povrchové dezinfekce akceptuje použití kyseliny peroxyoctové a to v práškové formě.

Přípravky nesmí obsahovat látky mutagenní, toxické pro reprodukci a toxické pro specifické cílové orgány.

Uchazeč musí garantovat schválené spektrum účinnosti na mikroflóru (vč. sporicidní účinnosti), letální účinek na mikroflóru a nepoškozování čištěných materiálů. Pokud nabízené přípravky nebudou splňovat tyto požadavky, vyhrazuje si zadavatel právo takovou nabídku vyloučit z hodnocení.

Uchazeč nabídne své přípravky v požadovaných jednotlivých částech takovým způsobem, aby objednatel mohl tyto přípravky pravidelně střídat.

Zadavatel předpokládá dodávání jednotlivých přípravků v nevratných obalech a to převážně v objemech 
5 - 6 l (pokud není uvedeno jinak), v kusech a u tabletové formy uvede uchazeč MJ počet kusů v balení a množství tablet na 1 litr vody při požadované účinnosti a expozici. Jestliže uchazeč nabízí jinou objemovou anebo množstevní alternativu, musí cenu své nabídky přepočítat na požadovaný objem pracovního roztoku 1 l (pokud není uvedeno jinak, např. na kusy apod.).

Všechny přípravky u tekuté formy (vyjma tekuté formy určené na Clostridia) musí být dávkovatelné 
z automatických směšovačů a musí mít potvrzení stability pro KHS na směšovače.

Ani jeden z přípravků aplikovaný podle doporučené koncentrace a expozice nesmí bezprostředně 
ani následně ohrozit zdraví uživatelů ani pacientů.

Symboly

Symboly v požadovaném spektru účinnosti znamenají

A	baktericidní podle EN 13727 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
            Enterococcus hirae) a EN 16615, případně DGHM, EN 14561 - nástroje

(B)	virucidní na obalené viry včetně HBV, HCV, HIV, dle DVV/RKI - BVDV, Vacciniavirus, 
s dotestováním na rotaviry, ČSN EN 14476 (Vaccinia virus) s dotestováním na rotaviry

(B)+	omezeně virucidní (s omezeným spektrem virů) podle EN 14476 (Adenovirus, MNV) nebo DVV/RKI (Adenovirus, MNV)

B	virucidní podle EN 14476 (Adenovirus, poliovirus, MNV) , DVV/RKI (Adenovirus, Vaccinia virus, Polyomavirus SV40, poliovirus)

C	sporicidní podle EN 17126 nebo DGHM

T	tuberkulocidní podle EN 14348 (Mycobacterium terrae), EN 14563 (2/2) - nástroje

M	mykobaktericidní podle EN 14348 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium), EN 14563 (2/2) - 	nástroje

V	fungicidní podle EN 13624 (Candida albicans, Aspergilus niger), EN 14562 (2/2) - nástroje

(V)	levurocidní podle EN 13624 (Candida albicans), EN 16615, EN 14562 (Candida albicans - nástroje)

# Část I - Přípravky pro dezinfekci ploch, povrchů 
a předmětů, dezinfekční ubrousky, sprayová forma

Předmět části I

- přípravky pro dezinfekci povrchů zdravotnického vybavení, které jsou klasifikovány jako zdravotnický prostředek nebo biocidy (na vyžádání doložit certifikátem - EC certifikátem pro ZP, Oznámení biocidního přípravku).

## Přípravky pro dezinfekci velkých ploch, povrchů a předmětů

Požadovaná účinnost pro přípravky (pro standardní situace) je minimálně A,(B),(V) s maximální dobou expozice od 15 do 60 minut.

Zadavatel dále požaduje jeden přípravek s T účinností a maximální dobou expozice od 30 do 60 minut.

Přípravky musí být účinné na rotavirus  -  doložit testem.

Všechny přípravky musí být minimálně testovány na účinnost A (B), T, (V) dle EN pro plochy a povrchy minimálně F2/S1, určených pro zdravotnictví v platném znění.

Uchazeč nabídne pět přípravků pro dezinfekci ploch a povrchů a to:

položka č. 1 - tekutý přípravek na plochy a povrchy, přípravek s čisticí složkou s expozicí do 30 minut

položka č. 2 - tekutý přípravek na plochy a povrchy, přípravek s čisticí složkou s expozicí od 30 do 60 minut

položka č. 3 – tekutý nebo práškový přípravek ABCTM(V) s účinnou látkou kyselina peroctová s maximální dobou expozice do 60 minut

položka č. 4 - tabletová forma s obsahem chlóru s expozicí do 30 minut

položka č. 5 - tekutý přípravek na plochy a povrchy A,B,T,(V), přípravek s čisticí složkou s expozicí do 60 minut

položka č. 6 - tekutý přípravek na plochy a povrchy, přípravek s čisticí složkou s expozicí od 30 do 60 minut s požadovanou účinností A, (B), (B+), T, (V) a musí být účinný na rotaviry.

Uchazeč je povinen vyplnit do tabulky (příloha č. 1a) tyto náležitosti:
a) název nabízeného přípravku
b) spektrum účinnosti nabízeného přípravku

c) účinnou látku nabízeného přípravku

d) nabízenou expozici přípravku

e) koncentraci ředění nabízeného přípravku v %

f) nabídkovou cenu nabízeného přípravku za 1 l v Kč bez DPH (tato cena je pak předmětem snižování  
    v rámci e-aukce v aukčním - soutěžním kole)

g) sazbu DPH v %

Pozn.: vyplněnou tabulku (příloha č. 1a) je uchazeč povinen vložit do aukční síně nejpozději do doby  
           ukončení zadávacího kola

Předmětem hodnocení je cena v Kč bez DPH za 1 litr pracovního roztoku za danou položku.

## Přípravky pro rychlou dezinfekci malých ploch, povrchů - dezinfekční ubrousky

Zadavatel požaduje minimální rozměr dodávaných ubrousků ve velikosti 17 x 17 s tolerancí ± 20 %,  ubrousky budou z materiálu PET nebo PES a při jejich používání se z nich nesmí uvolňovat žádná vlákna a ubrousky musí být netřepivé.

Materiál plastových zásobníků (nádob) a ubrousků musí být plně kompatibilní s nabízenými dezinfekčními přípravky a nesmí ovlivňovat účinnost těchto dezinfekčních přípravků (na vyžádání nutno doložit kompatibilitu s nabízenými přípravky).

Všechny přípravky musí být minimálně testovány na účinnost A (B), (V) dle EN pro plochy a povrchy minimálně F2/S1, určených pro zdravotnictví v platném znění, akceptované jsou též testy jim odpovídající, např. DGHM/VAH, přípravky musí být účinné na rotavirus - doložit testem. Požadovaná doba expozice 
od 30 sekund.

Požadované jsou přípravky s účinnou látkou:

- bez alkoholu

- s alkoholem

Uchazeč nabídne přípravky pro dezinfekci malých ploch a povrchů (dezinfekční ubrousky) a to:

2 druhy dezinfekčních ubrousků a 2 druhy originálního plastového zásobníku s ubrousky a to v balení po
100 ks; při nabídce jiného množství ubrousků musí uchazeč nabízené množství ubrousků přepočítat na požadované množství 100 ks. V případě, že uchazeč má k dispozici ubrousky v originálním plastovém zásobníku, nabídne v obou položkách stejný produkt za totožnou cenu.

položka č. 7 – dezinfekční ubrousky pro dezinfekci malých ploch a povrchů bez alkoholu s expozicí 
                          od 30 s do 5 min

položka č.8 – dezinfekční ubrousky pro dezinfekci malých ploch a povrchů s alkoholem s expozicí 
                          od 30 s do 1 min

položka č. 9 – originál plastový zásobník s ubrousky pro dezinfekci malých ploch a povrchů bez alkoholu 
                        s expozicí od 30 s do 5 min

položka č. 10 – originál plastový zásobník s ubrousky pro dezinfekci malých ploch a povrchů s alkoholem 
                        s expozicí od 30 s do 1 min

Uchazeč je povinen vyplnit do tabulky (příloha č. 1a) tyto náležitosti:
a) název nabízeného přípravku
b) spektrum účinnosti nabízeného přípravku

c) nabízenou expozici přípravku

d) nabídkovou cenu nabízeného přípravku za 1 bal v Kč bez DPH (tato cena je pak předmětem snižování 
    v rámci eaukce v aukčním - soutěžním kole)

e) sazbu DPH v %

Pozn.: vyplněnou tabulku (příloha č. 1a) je uchazeč povinen vložit do aukční síně nejpozději do doby 
           ukončení zadávacího kola

Předmětem hodnocení je cena v Kč bez DPH za danou položku.

## Přípravky pro rychlou dezinfekci malých ploch, povrchů - sprayová pěnová forma

Všechny přípravky musí být minimálně testovány na účinnost A, (B), (V) dle EN pro plochy a povrchy minimálně F2/S1, určených pro zdravotnictví v platném znění, akceptované jsou též testy jim odpovídající, např. DGHM/VAH, přípravky musí být účinné na rotavirus - doložit testem. Požadovaná doba expozice 
od 30 sekund.

Požadované jsou přípravky s účinnou látkou:

- bez alkoholu

- s alkoholem

Uchazeč nabídne přípravky pro dezinfekci malých ploch a povrchů a to:

- 2 přípravky pro dezinfekci ploch v rozprašovači o objemu 0,5 – 1 l, rozprašovač musí být uzpůsoben k možnosti opakovaného dolití dezinfekčního přípravku. Při nabídce jiných objemů, musí uchazeč nabízený objem přípravků přepočítat na požadovaný objem 1 l.

- 2 stejné přípravky o objemu 4 až 7 l pro dolévání do rozprašovačů

položka č. 11 - rozprašovač 0,5 l – 1 l pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů bez alkoholu s expozicí od 30 s do 5 min

položka č. 12 - rozprašovač 0,5 l – 1  l pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů s alkoholem s expozicí od 30 s do 1 min

položka č. 13 - náplň do rozprašovačů v nevratných obalech o objemu 4 až 7 l pro rychlou dezinfekci 
                        malých ploch a povrchů bez alkoholu

položka č. 14 - náplň do rozprašovačů v nevratných obalech o objemu 4 až 7 l pro rychlou dezinfekci 
                         malých ploch a povrchů s alkoholem

Uchazeč je povinen vyplnit do tabulky (příloha č. 1a) tyto náležitosti:
a) název nabízeného přípravku
b) spektrum účinnosti nabízeného přípravku

c) nabízenou expozici přípravku

d) nabídkovou cenu nabízeného přípravku za 1 ks (u náplní za 1 l) v Kč bez DPH (tato cena je pak 
    předmětem snižování v rámci eaukce v aukčním - soutěžním kole)

e) sazbu DPH v %

Pozn.: vyplněnou tabulku (příloha č. 1a) je uchazeč povinen vložit do aukční síně nejpozději do doby 
           ukončení zadávacího kola

Předmětem hodnocení je cena v Kč bez DPH za danou položku.

# Část II - Přípravky na dezinfekci a manuální čištění nástrojů a pomůcek, dekontaminace zdravotnických prostředků

Přípravky musí být registrovány jako zdravotnický prostředek.

Požadovaná účinnost pro přípravky musí být minimálně testovány na účinnost A, (V), dle EN pro nástroje – F2/S1 a F2/S2 v platném znění, nebo testy v Evropě akceptovaných - DGHM/VAH, vše testováno ve vyšší biologické zátěži, (B) - virucidní účinnost dle RKI/.

Přípravky musí být použitelné i pro dezinfekci přístrojů s optikou a musí mít dobrou materiálovou snášenlivost.

Nabídka musí obsahovat přípravky s možností expozice do 15 a od 15 do 30 minut, s obsahem inhibitorů koroze.

Uchazeč nabídne dva přípravky pro dezinfekci a manuální čištění nástrojů a pomůcek, dekontaminaci zdravotnických prostředků a to:

položka č. 15 - přípravek pro dezinfekci a manuální čistění nástrojů a pomůcek s expozicí do 15 minut

položka č. 16 - přípravek pro dezinfekci a manuální čistění nástrojů a pomůcek s expozicí od 15 do 30 minut

položka č.17 - přípravek pro dezinfekci a manuální čistění nástrojů a pomůcek s expozicí do 60 minut s účinností A,B,T,(V) - možno i práškový přípravek, použití při EPI situaci

Uchazeč je povinen vyplnit do tabulky (příloha č. 1a) tyto náležitosti:
a) název nabízeného přípravku
b) spektrum účinnosti nabízeného přípravku

c) účinnou látku nabízeného přípravku

d) nabízenou expozici přípravku

e) koncentraci ředění nabízeného přípravku v %

f) nabídkovou cenu nabízeného přípravku za 1 l v Kč bez DPH (tato cena je pak předmětem snižování 
    v rámci eaukce v aukčním - soutěžním kole)

g) sazbu DPH v %

Pozn.: vyplněnou tabulku (příloha č. 1a) je uchazeč povinen vložit do aukční síně nejpozději do doby ukončení zadávacího kola

Předmětem hodnocení je cena v Kč bez DPH za 1 litr pracovního roztoku za danou položku.