Technická specifikace k nákupu traktoru s asistovaným řízením s přesností RTK a displejem, který je kompatibilní se systémem ISOBUS

Motor:

- vysokotlaké a elektricky řízené vstřikování paliva Common Rail

- přeplňování prostřednictvím mezichladiče a turbodmýchadla

- plnění emisní normy STAGE 5 (nebo aktuálně akceptovatelnou pro bezproblémovou registraci na SPZ)

- dvě paměti pracovních otáček motoru

- obsah motoru minimálně 3,5 litrů

- jmenovitý výkon minimálně 110 koní

- maximální točivý moment minimálně 480 Nm při max. 1400 ot/min.

- objem palivové nádrže minimálně 120 litrů

- objem nádrže AdBlue minimálně 8 litrů

Převodovka:

- plně synchronizovaná s minimálně 16 x 16 rychlostí v před a vzad s multi řadicí pákou (ovládání reverzace, řazení násobiče, paměť otáček motoru, ovládání zadního tříbodového závěsu, spojka)

- reverzace pod zatížením

- zadní tři rychlostní vývodová hřídel, elektrohydraulicky ovládaná, ovládání v kabině a na zadních blatnících

Přední náprava:

- poháněná se zapínáním pod zatížením, HD provedení a s možností režimu automatického zapínání v závislosti na pojezdové rychlosti a úhlu natočení kol

- výkyvná, brždění pomoci hnacího hřídele

- disky zesílené, stavitelné s pneumatikami rozměru 340/85 R 24

Zadní náprava:

- zadní blatníky s nástavci

- disky zesílené, stavitelné s pneumatikami rozměru 420/85 R 34

- elektrohydraulické sepnutí 100% uzávěrky zadního diferenciálu

Hydraulický systém:

- hydraulické čerpadlo pro řízení s průtokem minimálně 30 litrů/min.

- hlavní hydraulické čerpadlo s průtokem minimálně 55 litrů/min.

- středový rozvaděč se dvěma okruhy, s joystickem vybaveným reverzací, řazením a spojkovým tlačítkem a tlačítkem volným (konfigurovatelným)

- tři zadní, vnější hydraulické okruhy s mechanickým ovládáním a s regulací průtoku

- volná zpátečka opatřená ¾“samcem

Přední tříbodový závěs:

- kategorie II, ovládán středovým okruhem, zvedací kapacita minimálně 1 600 kg a přípravou pro pozdější montáž PTO

- 7 pólová zásuvka pro osvětlení

- třetí bod - rozpěrný šroub s kulovými klouby na obou stranách

Zadní tříbodový závěs:

- kategorie II s bočními stabilizátory, elektronickou regulací, dvěma externími zvedacími písty

- zvedací kapacita v celém rozsahu minimálně 4 200 kg

- elektrohydraulická regulace, silová a polohová regulace

- možnost ovládání na zadních blatnících

- 7 pólová zásuvka pro osvětlení

- třetí bod - rozpěrný šroub

Kabina:

- dvě místa k sezení, včetně zápisu ve VTP

- pneumaticky odpružené sedadlo řidiče, minimálně mechanicky odpružená kabina, střešní okno se sluneční clonou

- stavitelný (sklopně i výsuvně) sloupek řízení volantu s barevným displejem minimálně 4" velikost

- topení a klimatizace

- pracovní světla minimálně 6 kusů

- schránka na nářadí

- vnitřní zpětné zrcátko, držák monitoru (L držák)

- přední a zadní stěrače s ostřikovači

- autorádio s přehrávačem, reproduktory a anténou

Hmotnosti:

- provozní hmotnost minimálně 4 000 kg

- nejvyšší povolená hmotnost minimálně 6 000 kg

Příslušenství:

- automatický horní etážový závěs s čepem o průměru 38 mm a spodní tažná lišta s čepem o průměru 33 mm

- dvouokruhové a jednookruhové vzduchové brzdy pro přípojná vozidla

- výstražný maják

Ostatní požadavky:

- asistované řízení s minimálně 12" ISOBUS kompatibilním monitorem, motorem pod volantem pro řízení stroje navigací, přijímací anténa, odemčená přesnost pro RTK s přesností 2 cm, ISOBUS kabeláž a zásuvky

- látkové potahy sedadel proti ušpinění

- konzoly a vše potřebné pro používání čelního nakladače HAUER POM-R90 z roku 2021 i v kombinaci s kompletně namontovaným předním tříbodovým závěsem

- zařízení umožňující bezproblémovou agregaci s rozmetadlem průmyslových hnojiv RAUCH MDS 19.1

- závaží do zadních kol minimálně 300 kg celkem

- záruka na stroj minimálně 3 roky nebo 1500 MTH – rozhodující, co nastane dříve

- všechny doklady k bezproblémovému přihlášení na dopravním úřadě a provozu po pozemních komunikacích