TECHNICKÁ SPECIFIKACE HŘIŠTĚ

Požadavky na zpracování Herní plocha s EPDM povrchem, 1x kuličkový kopec s pěti kuličkovými drahami a nerezovou skluzavkou, 1x kopec s modulárním trojtunelem, 1x kopec s rovným tunelem, 3x kopeček propojený kladinami, 2x vestavěná trampolína 150x150cm, 1x vestavěná trampolína 200x200cm, herní prvkem loď, mlžidlo velryba s mlžící tryskou a ovládací šachtou

Specifikace pro bezpečnostní povrch

Bezpečnostní povrch ploch bude litý na místě, nejedná se o prefabrikovaný povrch (dlaždice) v žádné jeho části. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti a požadované certifikace. Povrch musí být provedený dle grafického návrhu. Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z celoprobarevného granulátu (konkrétní barevnost granulátu je dána grafickým návrhem). Pryžové vrchní vrstvy musí tvořit monoliticky jednotnou plochu bez viditelných spojů, povrch musí být stálobarevný, bez rozdílnosti odstínů barev, v požadovaném barevném provedení. Granuláty musí být kvalitně promíchané s dostatečným množstvím polyuretanového pojiva v poměru min. 18% a nesmí se po vysychání drolit. Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na povrchy EPDM vč. barevné stálosti povrchu.

EPDM Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:

Základní vyrovnávací vrstva – SBR 24-25mm (850 m2)

Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber – recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem ve vrstvě 25mm.

Specifikace vrchní vrstvy – EPDM 10-11mm (850 m2)

- Povrch bude vyroben z extrémně trvanlivé, nášlapné vrstvy, vyrobené z celoprobarveného EPDM gumového granulátu (Ethylen Propilen Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem v poměru min. 18%. Pokládá se ve vrstvě 10-11mm opět jako monolitická vrstva beze spojů. Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na povrchy EPDM i na barevnou stálost povrchu. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti.

- Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z celo probarveného granulátu.

- Jednotlivé barevné grafické prvky budou vyrobeny z celo probarveného EPDM gumového granulátu.

- Povrch musí být certifikovaný dle ČSN EN 1177, jako dopadová plocha

- Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti.

- Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z jinak barevného granulátu.

Požadovaný rozsah vybavení herního EPDM hřiště (viz. cenový výkaz):

- elastický polyuretanový povrch celého hřiště celkem 850 m2

- 1x kuličkovým kopec s umělým povrchem z EPDM, v- 1m vysoký, s pěti  betonovými dráhami pro kuličky, a nerezovou skluzavkou - certifikace ČSN EN 1176-1 (jádro kopce je tvořeno: štěrkové podkladní frakce, kari síť, betonáž - viz. cenový výkaz) a 17 x polokoule (7 x prům.50cm, 10 x prům. 30 cm)

- 1x kopec s umělým povrchem z EPDM s modulárním nerezovým trojtunelem, v-1m  - certifikace ČSN EN 1176-1, (jádro kopce je tvořeno: štěrkové podkladní frakce, kari síť, betonáž - viz. cenový výkaz) 12 x polokoule (8 x prům.50cm, 4 x prům. 30 cm)

- 1x kopec v-1m, s umělým povrchem z EPDM, s rovným nerezovým tunelem (3,75m) - certifikace ČSN EN 1176-1, (jádro kopce je tvořeno: štěrkové podkladní frakce, kari síť, betonáž - viz. cenový výkaz) 12 x polokoule (5 x prům.50cm, 7 x prům. 30 cm)

- 1x nízký kopec v -0,8m, s umělým povrchem z EPDM ve tvaru chobotnice s 3D boulemi (jádro kopce je tvořeno: štěrkové podkladní frakce, kari síť, betonáž - viz. cenový výkaz) chapadla jsou tvořeny 2D grafikou rozměr prvku 8 x 18m, 2x tunel nerez mini - základna prům. 120 cm, v -60 cm, certifikace ČSN EN 1176-1, 1x skluzavka nerez mini,  výška nástupu 100cm, šíře 50cm certifikace ČSN EN 1176-1, 28 x polokoule (12 x prům.50cm, 16 x prům. 30 cm)

- 3x kopeček s umělým povrchem z EPDM propojené dřevěnými kladinami v- 0,6 -0,9m (jádro kopce je tvořeno: štěrkové podkladní frakce, kari síť, betonáž - viz. cenový výkaz)

- 2x INTEGROVANÁ TRAMPOLÍNA DO HŘIŠTĚ: Velikost rámu: 150 x 150 cm a výška 30 cm, pro zabudování do terénu, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 107 x 107 cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, skákací plocha pr. 107 cm, vhodná i pro veřejné plochy, 36 ocelových pružin žárově zinkovaných. Certifikace TÜV, v ceně speciální vnitřní gumová hrana

- 1x INTEGROVANÁ TRAMPOLÍNA DO HŘIŠTĚ: Velikost rámu: 200 x 200 cm a výška 30 cm, pro zabudování do terénu, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 156 x 156 cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, skákací plocha pr. 156 cm, vhodná i pro veřejné plochy, 52 ocelových pružin žárově zinkovaných. Certifikace TÜV,v ceně speciální vnitřní gumová hrana

- 1x herní prvek loď rozměry š - 2530mm, v – 2740mm d – 5660mm Certifikováno dle ČSN 1176, obsahuje: Věž se stříškou, 1 x PVC skluzavku, 3x okénko, schůdky, výlezovou síť, kormidlo, kompas, dalekohled, (materiál - tlakově impregnovaná severská borovice, polyfixové lana, skluzavka PVC)

- 3D EPDM mlžítko velryba s mlžící tryskou a ovládací šachtou a provedením napojení na vodovodní přípojku z budovy MŠ, certifikace ČSN EN 1176-1

- stávající prvek kolotoč a stávající prvek pružinové houpadlo bude přemístěno dle grafického návrhu uchazeče

- 1x dětský koš na prohazování míče ve tvaru chobotnice (materiál - Koš: lisovaný HDPE, Sloupek: žárově pozinkovaná ocel)

- 3D EPDM herní prvek chobotnice s nerezovým minitunelem, 360x360 cm výška 80cm, , tunel nerez mini - základna prům. 120 cm, v -60 cm, certifikace ČSN EN 1176-1

- 3D EPDM mořská hvězda 100 x 110cm, certifikace ČSN EN 1176-1

- 3D EPDM palma 420 x 360 cm, certifikace ČSN EN 1176-1

- 2D EPDM grafika Člověče nezlob se - VELKÉ s abecedou (set 48 ks) 370x370cm

- 2D EPDM grafika Skok do dálky - ZVÍŘATA varianta I. 195 x 90cm

- 2D EPDM grafika Terč s čísly – prům. 215cm

- 2D EPDM grafika Twister – 24x18 cm  (set 24 ks)

- 2D EPDM grafika Skákací zrcadlo - Zvířata CZ, 297 x 125cm

- 2D EPDM grafika Záchranný kruh prům. 100cm

- 2D EPDM grafika Logo školky Robinson – skákací panák 210x130cm

- Další 2D EPDM grafiky podrobně  - viz. cenový výkaz (rozměry jednotlivých grafik viz. cenový výkaz)

- K navrženým polokoulím - Vyžadujeme doložit platný certifikát dle certifikace ČSN EN 1176-1

Požadavky na zpracování:

- Spodní stavba bude řešena štěrkovým souvrstvím viz. přiložený řez, (jádro kopců je tvořeno: štěrkové podkladní frakce, kari síť, betonáž - viz. cenový výkaz)

- dorovnání elastickou vyrovnávací vrstvou 25 mm

- polyuretanový povrch v min výšce 10 mm

- základní barevnost plochy: temně modrá/tyrkysová 70/30, temně modrá/světle modrá 50/50, tyrkysová/tm.modrá 70/30, písková béžová/hnědá 33/34/33, světle zelená/tmavě zelená 70/30, tmavě zelená/světle zelená 70/30, žlutá/pískově žlutá 70/30, oranžová/béžová 70/30

Požadavky na zpracování grafického návrhu hřiště a ostaní požadavky

Předložení grafického návrhu  je povinnou součástí nabídky každého uchazeče. 2x pohled A4 a 1x půdorys A4

Z důvodu bezpečnosti provozu jsou všechny 3D EPDM prvky uvedené v považovány za herní zařízení, která musí mít samostatnou certifikaci dle ČSN EN 1176-1
ed. 2+A1:2024. Tuto skutečnost je nutné doložit již v nabídce. Bez doložení příslušných certifikátů nebude nabídka považována za kompletní.

REFERENCE - předložení seznamu dokončených stavebních prací, provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, který bude obsahovat alespoň 3 nejvýznamnější stavební práce obdobného charakteru, jaký má tato veřejná zakázka (dětské 3D hřiště s umělým povrchem z EPDM s betonovými dráhami pro kuličky) přičemž každá z těchto dokončených stavebních prací byla ve finančním objemu minimálně 1 000 000 Kč bez DPH (pozn.: jedná se o cenu sjednanou ve smlouvě mezi dodavatelem a objednatelem).