Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Pořízení stěhovacího vozu pro Těšínské divadlo“

Požadavky na stěhovací vůz

- Nákladní automobil skříňový

- Max. délka 10 m

- Max. šířka 2,55 m

- Max. výška 3 m

Vozidlo

- Počet sedadel 7 (nutné)

- Sedadla sklopná

- Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené

- Bezpečnostní pásy na všech sedadlech

- Nezávislé topení

- Klimatizace

- 4 dveře otevírané na 90°

- USB zásuvky i vzadu

- Motor naftový, výkon min 140 kW, EURO VI nebo více

- Převodovka automatická

- Retardér

- ABS + ASR

- Tachograf elektronický druhé generace

- Adaptibilní tempomat

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka

- Couvací kamera

- Palivová nádrž min. 200 litrů

- Audio a video soustava s jedním monitorem a reproduktory v celém interiéru

- Pneumatiky M + S (zimní)

- Lednička

- Palubní počítač + navigace

Skříňová nástavba panelová

- Min. délka 6 200 mm, max. délka 6 500 mm

- Max. šířka 2 250 mm

- Vnitřní výška minimálně 2 200 mm !!!

- Podlahový rošt ocelový pozinkovaný

- Stěny:

-     panely síly minimálně 30 mm v barvě bílé

- jedna řada aretační lišty na levé i pravé straně ve výšce 1.2 -1,6 m od podlahy

na střed lišty

- 2 ks popruhy k lištám (délka popruhu minimálně 8 m)

- Podlaha vodovzdorná protiskluzová překližka síly minimálně 21 mm, spodní hliníková okopová

lišta výšky minimálně 250 mm

- Střecha laminátová + omega profily

- Osvětlení vnitřní 2 ks LED stropní s pohybovým senzorem, vnější poziční diodové

boční obrysové svítilny diodové s odrazkou oranžové

- namísto zadních dveří zadní horní klapa na plynových vzpěrách + plošina zvedacího čela

- Přídavné světlo pro osvětlení venkovního prostoru vzadu