RF elektrochirurgický generátor (ORL)                                                 	        Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Elektrochirurgický generátor pro řezání a koagulaci tkání při otevřené, laparoskopické a endoskopické chirurgii | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Radiofrekvenční termoterapie | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Monopolární i bipolární pálení a koagulace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hlídání kontaktu neutrální elektrody | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce autostart i autostop systému | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Chybové stavy – hlášení akusticky i opticky | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Individuální nastavení a uložení uživatelských režimů dle preferencí obsluhy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ovládámí nožním spínačem (součást dodávky) a zároveň i pomocí ručního nástroje | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ovládání pomocí barevného dotykového displeje | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Výkon přístroje max. 120W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 2 monopolární koagulační módy, min. 4 monopolární řezací módy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 4 bipolární koagulační módy, min. 3 bipolární řezací módy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 5ks bipolární sondy pro objemové redukce nosních skořep | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ø aplikátoru min. 1,1mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Délka aplikátoru min. 100mm včetně značek pro určení hloubky | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 5ks bipolární sondy pro objemové redukce měkkého patra a kořene jazyka | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ø aplikátoru min. 1,3mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |