Akce:		Stavební úpravy učebny Střední školy Opavská 22, Vítkov

Místo stavby:			Opavská 22, Vítkov

Investor:			Střední škola Odry,

Sokolovská 647/1,

742 35 Odry,

IČ:00577910

_________________________________________________________________________________

POPIS STAVBY

Stávající učebna určená pro praktickou výuku žáků oboru kuchař již svým technickým stavem a morálním opotřebením neodpovídá současným standardům kladeným na moderní gastronomické provozy. Vnitřní povrchy stěn a podlah vykazují značné známky opotřebení, stávající technologické gastrovybavení je zastaralé a vnitřní instalace technického zabezpečení budovy svým uspořádáním limitují efektivní a bezpečnou výuku. Cílem navrhovaných úprav je kompletní modernizace celého prostoru na moderní pracoviště, které bude plně odpovídat současným ergonomickým, hygienickým a technickým požadavkům.

Stavební úpravy se týkají vnitřního prostoru učebny číslo 101 v prvním nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše 62,98 m². V rámci stavebních prací dojde k demontáži stávajícího gastrovybavení a odstranění původních opotřebovaných povrchů. Nové dispoziční uspořádání pracovišť bude vymezeno výstavbou dvou nových nízkých polopříček z porobetonových tvárnic o výšce 1,4 metru, které poslouží jako instalační stěny pro nové technologie. V místnosti budou provedeny nové vnitřní omítky, dojde k pokládce nové keramické protiskluzové dlažby a stěny budou opatřeny novým keramickým obkladem do výšky 2,0 metru, respektive do výšky 1,4 metru v případě nově budovaných polopříček. Tím bude zajištěna snadná omyvatelnost a vysoký hygienický standard provozu.

V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní výměně vnitřních rozvodů zdravotní techniky. Nové rozvody vody a kanalizace budou v plném rozsahu napojeny na stávající domovní stoupačky a svody budovy. Vnitřní elektroinstalace bude kompletně obnovena v rozsahu nových úsporných LED svítidel, standardních zásuvkových okruhů a samostatných silnoproudých přípojek určených pro dopojení nových technologických gastro spotřebičů. Nově řešený systém vzduchotechniky nahradí původní, již nevyhovující zařízení. Pro spolehlivý odtah tepla a par z varných center bude instalován nový systém pěti nerezových digestoří o rozměrech 900x900x450 mm. Odpadní vzduch bude potrubními rozvody s tlumiči hluku odváděn pomocí potrubního ventilátoru do exteriéru, přičemž bude využit stávající stěnový prostup, který se pro tento účel pouze stavebně zvětší. Nucený přívod čerstvého vzduchu do učebny zajistí nová textilní přívodní vyústka o délce 6 metrů vybavená přívodním ventilátorem s ohřevem, což si okrajově vyžádá zřízení jednoho nového prostupu obvodovou konstrukcí.

Učebna bude nově osazena profesionálním gastronomickým vybavením v celonerezovém provedení splňujícím obecné standardy pro veřejné zakázky. Mezi hlavní technologické prvky patří čtyři nové čtyřplotýnkové sklokeramické sporáky s integrovanou elektrickou troubou a jeden multifunkční programovatelný konvektomat kapacitní úrovně 6x GN 1/1 umístěný na nerezovém podstavci se vsuvy na gastronomické nádoby. Pro mytí provozního nádobí bude instalována profesionální jednoplášťová myčka vybavená odpadním čerpadlem a změkčovačem vody. Mycí a pracovní centra doplní čtyři nerezové pracovní stoly se zásuvkovým blokem a integrovaným dřezem, čtyři samostatné jednodrezy, nerezové stoly s policemi, závěsné skříňky se zásuvnými dveřmi a volně stojící skladovací regály. Součástí dodávky technologie je také nové umyvadlo s bezdotykovým příslušenstvím, nerezové podlahové vpusti s protizápachovou uzávěrou a nerezová chladicí i mrazicí technika odpovídajícího objemu.

Navrhované stavební úpravy a udržovací práce svým charakterem a rozsahem splňují podmínky pro realizaci bez nutnosti podávání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu ve smyslu platného stavebního zákona. Stavebními pracemi se žádným způsobem nezasahuje do hlavních nosných konstrukcí objektu, nemění se celkový vnější vzhled budovy ani se nemění účel užívání stavby, neboť dotčený prostor bude i nadále sloužit jako učebna pro praktickou výuku. Veškeré nové vnitřní instalace se pouze dopojují na stávající funkční páteřní rozvody v budově, nemají negativní vliv na požární bezpečnost objektu a navržené řešení plně vyhovuje požadavkům dotčených orgánů na ochranu veřejného zdraví.

Ing. Arch. Tomáš Kudělka