# Příloha č. 1 - Technologie v budovách – novostavby i rekonstrukce

Čištění šedé vody					Doporučené hodnoty					Na co se zaměřit

| Šedá voda je odpadní voda z umyvadel, sprch nebo van, která neobsahuje fekálie ani výrazné množství nebezpečných látek. Po úpravě a vyčištění ji lze znovu využít. | Případné využití u novostavby, záleží na vhodnosti a ekonomice projektu. Není primárním cílem navrhovat za každou cenu. | • Ověřit prostorové možnosti a technické podmínky pro instalaci systému čištění a rozvodu šedé vody. - možnost napojení na stávající vnitřní kanalizaci, - investiční náklady, - provozní náklady (energie, servis), |
| --- | --- | --- |

Akumulace dešťové vody

| Střešní plášť jako takový disponuje velkou plochou, kterou je možno využít pro zadržení dešťové vody s následnou akumulací v nádržích. Při návrhu je žádoucí zaměřit se na polohu svodů a jejich napojení a umístění AKU nádrže v blízkosti objektu. | Akumulace dešťové vody snižuje spotřebu pitné vody v objektu. Její využití v energeticky úsporných objektech by mělo být standardem. U rekonstrukcí budov je na zvážení, zda je možnost využití akumulace dešťové vody technologicky a zejména ekonomicky proveditelná. | • Zpracovat rozvahu i s přihlédnutím k potenciální spotřebě užitkové vody. - Filtrace a předčištění. - Dimenzování nádrže s bezpečnostním přepadem k odvedení vod do kanalizace nebo do vsaku |
| --- | --- | --- |

Využití užitkové vody

| Užitková voda může pocházet z více zdrojů – typicky ze systému čištění šedé vody, akumulace dešťové vody nebo z vlastní studny. Po odpovídající úpravě je vhodná pro technické účely, jako je splachování toalet, úklid, praní nebo závlaha zeleně. Pro její efektivní využití je nutné mít připraveny dvojité rozvody oddělující pitnou a užitkovou vodu. | V případě, že objekty disponují vlastní studnou s dostatečnou vydatností, je možné uvažovat o realizaci (např. pro splachování toalet). | • Ověřit prostorové možnosti a technické podmínky pro instalaci akumulační nádrže potřebného objemu. |
| --- | --- | --- |

Spořiče pitné vody					Doporučené hodnoty					Na co se zaměřit

| Spořiče vody jsou jednoduchá a cenově dostupná zařízení, která omezují průtok pitné vody, aniž by snižovala uživatelský komfort. Patří sem například perlátory na vodovodních bateriích, úsporné sprchové hlavice nebo armatury s automatickým zavíráním. | Při realizaci projektu navrhovat vždy. | • Kontrolovat a čistit spořiče pro zachování jejich účinnosti. - Zkontrolovat vhodnost spořičů pro stávající typy baterií a tlakové poměry v rozvodech |
| --- | --- | --- |

Větrání

| Současný vývoj ve stavebnictví směřuje k maximálnímu utěsnění obálky budovy, což významně omezuje přirozenou výměnu vzduchu. V rámci návrhu novostavby nebo rekonstrukce objektu musí být splněny normové požadavky na minimální hygienickou výměnu vzduchu. Budovy tak stále častěji budou vyžadovat instalaci systému nuceného větrání, aby kvalita vnitřního prostředí byla dlouhodobě udržitelná. | V rámci novostaveb a rekonstrukcí počítat s návrhem nuceného větrání. | • Zajistit, aby návrh splňoval hygienické požadavky na výměnu vzduchu. • Počítat s prostorovými nároky na rozvody a umístění jednotky. - Správné dimenzování systému (objemové průtoky vzduchu, počet větracích jednotek, jejich rozmístění) - Hlukové parametry |
| --- | --- | --- |

Rekuperace

| Rekuperace, tedy zpětné získávání tepla z odpadních toků, je jedním z účinných způsobů, jak zlepšit energetickou efektivitu budovy. Nejčastěji se využívá v systémech nuceného větrání, kde umožňuje předat teplo z odváděného vzduchu přiváděnému čerstvému vzduchu. Princip rekuperace lze ale uplatnit i u jiných technologií – např. při využití tepla z odpadní vody nebo z odpadního tepla technologických procesů. | V rámci novostaveb a rekonstrukcí počítat s instalací rekuperační jednotky. | • Ověřit technickou proveditelnost a účinnost systému v konkrétních podmínkách budovy. • Zajistit prostorové a instalační možnosti pro začlenění technologie do stávajících rozvodů. - Hlukové parametry - Koordinace s ostatními technologiemi (provázání s vytápěním, chlazením a nuceným větrání jako celek) |
| --- | --- | --- |

Chlazení						Doporučené hodnoty					Na co se zaměřit

| Klimatická změna přináší delší a intenzivnější období vysokých teplot, což zvyšuje potřebu chlazení budov. Před instalací strojního chlazení je však vždy vhodné nejprve řešit opatření, která přehřívání omezují – kvalitní tepelnou izolaci, účinné venkovní stínění, případně zeleň na fasádách a střechách. Pokud tato opatření nestačí, přichází na řadu strojové chlazení. Zdrojem chladu může být tepelné čerpadlo (výhodou je možnost využití pro vytápění i chlazení) nebo samostatná klimatizační jednotka. | V rámci novostaveb a rekonstrukcí počítat s nutností chlazení (celku nebo části). Nejprve se pokusit omezit zdroj přehřívání (dostatečné zastínění, tepelná kapacita budov, pasivní chlazení). | • Ověřit vhodnost zvoleného zdroje chladu a systému distribuce pro konkrétní typ budovy. • Zajistit účinné řízení a regulaci pro minimalizaci energetické náročnosti chlazení. - Koordinace s ostatními technologiemi - Hlukové parametry |
| --- | --- | --- |

Centrální zdroj tepla

| Budoucí strategie v oblasti energetiky a legislativy, např. evropská směrnice EPBD4 a z ní vycházející národní předpisy, budou pravděpodobně stále více upřednostňovat centrální zdroje tepla před individuálními. Výhodou je možnost efektivnějšího přechodu na využití OZE a odpadního tepla, a také snadnější kontrola emisí. | V případě, že je CZT k dispozici a dává technicko – ekonomický smysl se připojit. | • Ověřit vhodnost smluvních podmínek, zejména možnost výpovědi. - Zjistit, z čeho se teplo vyrábí – klíčové pro budoucnost ceny. - Flexibilita do budoucna (možnost přechodu na jiný zdroj nebo kombinace s dalšími technologiemi) |
| --- | --- | --- |

Tepelné čerpadlo

| Snižování celkové neobnovitelné energie u staveb vede stále více k využívání OZE. Tepelné čerpadlo využívá nízkopotenciální energii z okolního prostředí a využívá ji na výrobu tepla (pro vytápění, ohřev vody) nebo chladu. V porovnání s klasickými zdroji tepla dosahuje vysoké účinnosti a umožňuje výrazně snížit spotřebu energie z fosilních paliv. Jednou z výhod je možnost využít jeden zdroj pro vytápění i chlazení. | V rámci novostaveb a rekonstrukcí počítat s návrhem systému vytápění tepelným čerpadlem (v případě vhodnosti řešení – technické, ekonomické) | • Ověřit vhodnost typu tepelného čerpadla (vzduch–voda, voda–voda, země–voda) s ohledem na místní podmínky a provozní režim budovy. • U rekonstrukcí nutno počítat s úpravou otopných ploch, instalací ekvitermní regulace a vyvážením otopné soustavy. • Nutná instalace řídícího systému s přenosem naměřených dat na dispečink. - Hlukové parametry - Prostorové nároky (dostatek místa pro vnitřní a venkovní jednotky, případné vrty nebo plošné kolektory, a zajištění přístupu pro servis) - Integrace s dalšími technoligiemi (provázání s FVE, akumulací energie, měřením a regulací) |
| --- | --- | --- |

Biomasa a bioplyn						Doporučené hodnoty					Na co se zaměřit

| Biomasa představuje OZE, který může sloužit jak pro lokální vytápění (např. peletové nebo štěpkové kotle), tak i pro velké centrální zdroje tepla. Při vhodném hospodaření jde o palivo s nízkou uhlíkovou stopou, protože uhlík uvolněný spalováním byl dříve odebrán z atmosféry při růstu rostlin. Bioplynové stanice využívají biologicky rozložitelné odpady a produkují bioplyn, který lze spalovat v kogeneračních jednotkách nebo v kotlích. | V případě ekonomické výhodnosti je možné navrhnout i toto řešení | • Ověřit dlouhodobou dostupnost a cenu paliva v dané lokalitě. • Zajistit vhodné skladovací prostory a logistiku dodávek paliva. - Provozní nároky a obsluha (biomasa vyžaduje pravidelnou obsluhu, údržbu a pdvpz popela, u bioplynu nutnost odbrného provozu) - Řešení požární bezpečnosti, větrání - Integrace s dalšími technologiemi |
| --- | --- | --- |

Kogenerace

| Kogenerace znamená společnou výrobu elektřiny a tepla v jednom zařízení. Tento princip umožňuje efektivně využít energii paliva, protože teplo vznikající při výrobě elektřiny není ztraceno, ale slouží pro vytápění nebo ohřev vody. Kogenerační jednotky lze instalovat jak v menších objektech (např. sociální objekty), tak ve větších centrálních zdrojích tepla (např. nemocnic apod.). | V případě připojení objektu na zemní plyn je vhodné uvažovat o instalaci kogenerační jednotky (pokud dává technicko-ekonomický smysl). Viz poznámka výše o směrnici o energetické náročnosti budov. | • Posoudit vhodnost provozního režimu – kogenerace je efektivní zejména tam, kde je dlouhodobě potřeba tepla i elektřiny. • Ověřit dostupnost vhodného paliva a podmínky pro napojení na elektrickou síť. • Nutná instalace řídícího systému s přenosem naměřených dat na dispečink. - Dimenzování výkonu – správně nastavit výkon jednotky podle skutečné spotřeby tepla a elektřiny v objektu. - Využití vyrobené energie – maximalizovat vlastní spotřebu elektřiny v objektu, případně řešit přetoky do distribuční sítě. - Integrace do systému budovy – provázání s otopnou soustavou, přípravou teplé vody, případně s akumulací tepla nebo elektřiny. |
| --- | --- | --- |

Akumulace energie

| Akumulace umožňuje ukládat vyrobenou energii pro její pozdější využití. V budovách se používají především zásobníky teplé vody (pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody) a bateriová úložiště elektřiny, která se často kombinují s FVE. Díky akumulaci lze efektivněji sladit výrobu a spotřebu energie a zvýšit soběstačnost objektu. | V rámci návrhu FVE zvážit i možnost instalace bateriového úložiště/případný ohřev TV. | • Posoudit vhodnou kapacitu akumulace podle spotřeby a výrobních možností. • Zajistit dostatečný prostor pro umístění zásobníků nebo baterií. - Bezpečnost provozu – zejména u bateriových úložišť dodržení požárně-bezpečnostních požadavků a technických norem. - Připravenost na budoucí rozšíření – možnost navýšení kapacity akumulace nebo napojení na další technologie. - Provázání s technologiemi – zajistit správnou integraci s fotovoltaikou, tepelným čerpadlem, kogenerací nebo jinými zdroji energie. - Dimenzování kapacity – navrhnout kapacitu akumulace podle skutečné výroby a spotřeby energie v objektu, aby nedocházelo k neefektivnímu provozu. |
| --- | --- | --- |

Měření a regulace						Doporučené hodnoty					Na co se zaměřit

| Měření a regulace představuje klíčovou součást každého moderního projektu. Bez kvalitního systému řízení nelze plně využít potenciál instalovaných technologií ani dosáhnout očekávaných úspor. Senzory, regulátory a řídicí jednotky umožňují sledovat aktuální stav budovy a podle toho automaticky řídit vytápění, chlazení, větrání, osvětlení i další systémy. | V rámci novostaveb/rekonstrukcí navrhnout vždy měření a regulaci systému. | • Kvalitní měření a regulace vyžadují pečlivý návrh a jasně definované cíle už ve fázi projektu. • Nezbytná je také odborná správa systému a pravidelná kontrola nastavení v průběhu provozu. - Komplexnost a provázanost systému – zajistit koordinované řízení všech technologií v budově, nikoliv izolovaná dílčí řešení. - Možnost automatického řízení – regulace podle skutečné potřeby (obsazenost, provozní režimy, časové programy). - Přenos dat na dispečink – zejména u veřejných a větších objektů možnost dálkového dohledu a správy. - Připravenost na budoucí rozšíření – možnost napojení dalších technologií nebo rozšíření systému bez zásadních zásahů. |
| --- | --- | --- |

Připravenost budov na chytrá řešení

Budoucí vývoj směřuje k širšímu využívání integrovaných technologií a inteligentních systémů řízení. I v případě dílčích oprav či částečné modernizace je proto vhodné uvažovat v širších souvislostech a provést přípravy, jejichž realizace by byla v budoucnu technicky náročnější nebo finančně výrazně nákladnější. Patří zde například zdvojené rozvody vody pro budoucí využití užitkové vody, vyhrazení instalačních tras pro FVE, zajištění prostor pro akumulaci tepla či elektřiny, přechod na nízkopotenciální otopné soustavy, předpřípravu datových tras pro monitoring a řízení technologií nebo vybudování infrastruktury pro elektromobilitu. Tato opatření umožní budoucím vlastníkům a správcům budovy postupně zavádět nové technologie bez nutnosti zásadních stavebních zásahů a s nižšími investičními náklady.