Technická zpráva geodetické části DSPS

Souhrnné údaje

GDSPS č.:	408/2025

Název stavby:	Frenštát pod Radhoštěm, školská čtvrť, polohopis

Číslo stavby:	/

Kraj:	Moravskoslezský

Okres:	Nový Jičín

Obec:	Frenštát pod Radhoštěm

Katastrální území: 	Frenštát pod Radhoštěm

Souřadnicový systém:	S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Měřítko:	1 : 500

Třída přesnosti mapování:	3

Datum zaměření:	6/2025

Dodavatel geodetických prací:	RJGEO, s.r.o. Hradišťko 3033 Rožnov p.R. 756 61 (IČO 25871781)

Délka měřených tras:

Další údaje:

Trasa energetického vedení - zaměření bylo provedeno dle požadavků pracovníka objednatele tak, aby podrobné body vystihovaly průběh vedení - tj. zaměření všech lomových bodů trasy. Dále byly zaměřeny všechny technické objekty na síti, které byly dodavatelem stavby určeny.

Polohopis (okolí trasy) - obsahem polohopisu účelové mapy je zaměření prvků, které mají význam z pohledu následné údržby a správy energetického vedení. Jedná se o jednoznačně identifikovatelné linie a objekty v nejbližším okolí trasy vedení - budovy a další stavební objekty, krajnice vozovek, obrubníky, chodníky, ploty atd.

Způsob provedení kancelářských/výpočetních prací:

Použitý výpočetní a grafický SW:	programový systém pro geodetické výpočty GEUS 18.0

grafický software pro kresbu MicroStation Power Map V8i

Dosažená přesnost:

Je dodrženo mapování ve třídě přesnosti 3 dle ČSN 01 3410. Charakteristikou přesnosti určení nových souřadnic podrobných bodů mapování je základní směrodatná souřadnicová odchylka σxy = 0,14m . Charakteristikou určení výšek nových podrobných bodů je základní směrodatná výšková odchylka σH = 0,12m.

Zpracování bylo provedeno dle Metodiky ČEZd_ME_0088r01.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vypracoval :	Ing.Roman Janura

Datum:	25.06.2025