| PROJEKTANT | KONTROLA | ZODP. PROJEKTANT | VIAT, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČO: 05705398 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr Guňka | Ing. Petr Guňka | Ing. Petr Guňka |  |  |
| INVESTOR: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86, 74601 Opava |  |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | KATASTR. ÚZEMÍ: Opava - Předměstí |  |  |  |
| STAVBA: PARKOVACÍ PLOCHA V AREÁLU NEMOCNICE OPAVA U BUDOVY L |  |  |  |  |
|  |  |  | DATUM | 05/2025 |
|  |  |  | ZAKÁZKA ČÍSLO | 05/2025 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
| OBSAH: SOUHNRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | ČÍSLO VÝKRESU | B |

Obsah

B.1 celkový POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3

B.2 urbanistické a základní architektonické řešení	7

B.3 základní stavbně technické a technologické řešení	7

B.4 připojení na technickou infrastrukturu	11

B.5 dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	11

B.6 řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

B.7 popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

B.8 celkové vodohospodářské řešení	12

B.9 ochrana obyvatelstva	13

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	13

b. souhrnná technická zpráva

# B.1 celkový POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.,

Předmětem projektové dokumentace je výstavba parkovací plochy na v areálu nemocnice Opava u budovy L. Je navržena parkovací plocha o celkovém počtu 39 parkovacích stání. 33 stání je kolmých o rozměru 2,50 m x 5,00 m (krajní stání jsou navrženy s rozšířením o 0,25 m na 2,75 m). Z toho jsou dvě stání navrženy, jako stání pro osoby se sníženou pohyblivostí – stání navrženy, jako sdružené o základním rozměru 2,50 m x 5,00 m. se společným manipulačním prostorem o šířce rovněž 2,50 m. Stání označené, jako 34 – 39, jsou navrženy, jako podélné – o rozměru 2,05 m x 6,75 m. Krajní stání jsou navrženy s rozšířením na 8,60 m a na 10,1 m.

Jedná se o novou stavbu. Stavba je navržena, jako trvalá.

Stavba bude užívána k parkování osobních automobilů návštěvníků a zaměstnanců areálu nemocnice v Opavě.

- typ: Zpevněná areálová plocha – parkovací plocha

- funkce: Parkovací plocha pro parkování osobních automobilů a chodníkové plochy pro pohyb peších v rámci areálu.

- význam dopravní stavby: zpevněná areálová plocha

- začlenění do dopravní sítě: netýká se stavby

- návrhové parametry:

- kategorie: Veřejně přístupná parkovací plocha v areálu nemocnice Opava

- návrhová rychlost: 50 km/h

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně hydrogeologických poměrů, poloha vzhledem k záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,

Území, které je předmětem stavby, se nachází v areálu nemocnice Opava. Ze dvou stran je ohraničen stávajícími areálovými komunikacemi a chodníky a stávající budovou L.

V prostoru stavby se nachází stávající inženýrské sítě, které je nutno před zahájením stavebních prací vytyčit. Stavbou bude dotčena pouze parcela č. 2273/1.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Jedná se o PD pro povolení záměru – je navržena nová parkovací plocha o celkovém počtu 33 kolmých a 6 podélných parkovacích stání (z toho dvě tání pro osoby se sníženou pohyblivostí).

Pro město Opava platí – Územní plán Opavy

- Stavba je v soulad s územním plánem města Opavy.

Parkovací plocha je navržena na ploše označené, jako OV – Plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury.

d) výčet a závěry průzkumů,

Nebyl vzhledem k rozsahu stavby prováděn.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

Netýká se stavby.

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Geomorfologie a geologie území

- Území města Opava a jeho okolí leží převážně v Opavské pahorkatině a přechází jihovýchodně do Nízkého Jeseníku, což jsou geomorfologické celky tvořené staršími horninami a sedimenty. Relativně nízké pahorkatině dominuje mírně zvlněný reliéf s variabilními výškovými rozdíly.

- Povrchové geologické pokrytí zahrnuje kvartérní sedimenty (hlíny, štěrky) v nivách a údolích řek, a starší sedimentární i metamorfované horniny ve vyvýšených částech.

- V okolí Opavy se vyskytují i ložiska kvartérních nerostných surovin – především písky, štěrky a štěrkopísky z období čtvrtohor (karbonátové a štěrkopískové sedimenty), využívané jako stavební materiál.

Hydrogeologie a zdroje podzemních vod

- Hydrogeologicky území spadá do hydrogeologických rajonů vyhodnocených Českou geologickou službou (ČGS). Mapy hydrogeologických rajonů zobrazují kolektory a charakteristiky zdrojů podzemní vody pro celé území ČR včetně Opavska.

- Podzemní vody v okolí Opavy běžně doplňují kopané a vrtané studny a slouží jako zdroj vody pro obecní i lokální odběry.

- ČGS eviduje zdroje a také jejich zranitelnost vůči suchu (např. základní odtoky, vitality kolektorů), které ovlivňují doplňování zásob vody v suchých obdobích.

- V rámci České republiky existují databáze ložisek nerostů a prognózních zdrojů, které zahrnují i údaje o lokalitách, kde by se mohly nalézat ekonomicky zajímavé koncentrace surovin či podzemních vod (např. vyhrazená či nevyhrazená ložiska, prognózní zdroje)

Ložiska nerostů a prognózní zdroje

- Na území Opavska se nacházejí prognózní zdroje nerostů – především čtvrtohorní písky, štěrky a štěrkopískové sedimenty, které jsou významné pro stavebnictví.

- Existují i výskyty sádrovce/anhydritu v oblasti Nízkého Jeseníku a v okolí Opavy – historicky využívané jako surovina pro výrobu stavebních materiálů (např. cementářský průmysl).

- Databáze ČGS a CENIA poskytují přehledy o prognózních zdrojích a ložiscích nerostných surovin včetně jejich polohy, kategorie a stavu.

Poddolovaná území

- V širším okolí Opavy je evidence starých dobývacích prostorů a poddolovaných území (např. historická těžba kamene pro kamenickou výrobu), která může být známa z archivů starých map či územních podkladů.

- Registrované poddolované oblasti mohou mít vliv na stabilitu podloží, což je důležité pro projektování stavebních objektů (např. geotechnické průzkumy).

- Na ORP Opava nejsou rozsáhlé poddolované oblasti způsobené hlubinným uhelným dolováním, jaké jsou typické spíše v ostravské pánvi, ale lokální historická důlní díla mohou být evidována

Záplavové území

- Stavba se nenachází v záplavovém území.

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Stavba se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území. Zájmová lokalita ani její část není v databázi ČGS – GEOFONDU evidována jako aktivní ani potenciální plocha sesuvu.

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin,

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území. Dešťová voda z povrchu zpevněných ploch, bude příčným sklonem svedena do stávajících uličních vpustí, nacházejících se podél stav. komunikací a příčným a podélným sklonem na okolní travnaté plochy, kde bude volně vsakovat. Kolem parkovací plochy budou zřízeny dva retenční příkopy o celkovém objemu (retenční kapacita – 12,20m3). Do dna příkopy, bude umístěna vsakovací rýha – rýha vyplněná štěrkem fr. 16/32 mm, do rýhy bude rovněž umístěna perforovaná drenážní trubka DN 100. Celá rýha, bude obalena geotextílií 300g/m2.

Výstavbou parkovací plochy, nedojde k navýšení množství srážkové vody spadlé na dotčenou plochu, ale pouze k odvedení srážkové vody do retenčních (vsakovacích) rýh, která budou zřízeny kolem plochy, případně do stav. uličních vpustí.

V rámci projektu se neplánují žádné asanace ani demolice staveb. Na pozemku určeném pro výstavbu nového parkoviště je nutné vykácet některé stromy a keře. Zeleň, která nebude výstavbou dotčena, bude pečlivě chráněna během celého procesu výstavby. Proběhne kácení stromů, které jsou v kolizi se stavbou. Jedná se o celkem 4 ks stromů – obvod kmene ve výšce 1,30 m nad zemí nad 80 cm.

Seznam stromů určených ke kácení obvod kmene ve výšce 1,30m nad zemí nad 80 cm:

- Javor Mleč – obvod kmene 185 cm

- Javor Jasanolistý – obvod kmene 170 cm

- Zerav Obrovský – obvod kmene 120 cm

- Zerav Obrovský – obvod kmene 135 cm

Po dokončení stavebních prací bude provedena výsadba nové zeleně. Tato opatření zajistí náhradu odstraněných dřevin a přispějí k estetickému i ekologickému vylepšení dané lokality. Náhradní výsadba za pokácené stromy, bude uskutečněna na parcelách v majetku investora – p.č. 2211/1 a p.č. 2273/1. Budou vysazeny 2ks - Dub letní (Quercus robur ) a 2ks Buk lesní (Fagus sylvatica).

Stavba nebude mít svým charakterem vliv na přírodu a krajinu. Při provádění stavby je třeba respektovat příslušné platné oborové normy. Jsou to především ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardů péče o přírodu a krajinu, Řady A, SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, schválený dne 11.07.2017 Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Navržením stavby v chráněném kořenovém prostoru dřevin budeme využívat technologie minimalizující zásah do něj, jako jsou například bezvýkopové technologie a konstrukční vynesení stavby nad povrch.

Ochrana dřevin musí být zajištěna proti všem možným příčinám poškození:

- Všeobecně – požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavebních prací.

V jednotlivých případech je třeba prověřit, zda je zapotřebí přijmout preventivní, nebo v případě poškození, i další pěstební opatření.

- Ochrana vegetačních ploch – vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2,0m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,50m.

- Ochrana stromů před mechanickým poškozením – k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,50m, u sloupovitých forem zvětšená o 5,0m po celém obvodu koruny (okapové linie). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutné kmen obednit do výšky alespoň 2,0m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanismy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.

- Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit pažením.

- U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. Kořenová clona nemá pro strom ani pro stavební jámu žádnou statickou funkci. Hloubení má být provedeno ručně. Kořenová clona by měla být zřízena nejméně jedno vegetační období před začátkem stavby.

Tloušťka kořenové clony musí být nejméně 25cm a musí zahrnovat celou hloubku prokořeněné oblasti, avšak smí dosahovat nejvýše ke dnu stavební jámy.

Po straně výkopu pro pozdější stavební jámu je nutno zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné bednění, např z kůlů, drátěného pletiva a tkaniny.

Až do začátku stavby a během výstavby je třeba udržovat kořenovou clonu stále vlhkou.

- Kořenový prostor dřevin, které jsou zařazeny do kategorie B, nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

- V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy má být prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče mají zaujímat nejméně jednu třetinu kořenové zóny.

Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit, ručně nebo odsátím, veškerý rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, aby se zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících kořeny, nebo nedostatku kyslíku.

Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20cm a následně, jako vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20cm. Vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit.

# Chráněný kořenový prostor stromu ve volné ploše

- Chráněný kořenový prostor se stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní výšce a následujícího koeficientu, daného zařazením stromů do kategorie. V tomto konkrétním případě je kategorie B, která činí 7 násobek.

# Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru

- Výkopy budou prováděny šetrnou technologií, jakou je supersonický vzduchový rýč a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.

- Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.

- Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu.

- Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.

- V místě vedení obrub a střetu s kořenovým systémem budou obruby přerušeny tak, aby nedošlo k poškození hlavních kotvících kořenů. Ty budou obsypány zeminou (substrátem), který jim umožní růst a stabilizaci dřeviny.

# Terénní úpravy a uzavření povrchu

- Navážka na dosud nezpevněném povrchu nebude rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho průměr na styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm.

- Bude-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, navážku do 50 mm lze provést po celém povrchu.

- Zvýšení terénu propustnými materiály do výšky 200 mm a uzavření půdního povrchu propustnými kryty je možné pouze do 50 % plochy chráněného kořenového prostoru.

- U vyšších navážek a v případech nutného uzavření povrchu nepropustným krytem smí být překryto pouze 30 % plochy chráněného kořenového prostoru.

Ochrana určených dřevin je nutná po celou dobu výstavby!

Možné typy provedení

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesních pozemků.

Stavbou nedojde k dotčení pozemků ZPF.

j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Netýká ses tavby.

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření,

Netýká ses tavby.

l) navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb

- typ: Zpevněná areálová plocha – parkovací plocha

- funkce: Parkovací plocha pro parkování osobních automobilů a chodníkové plochy pro pohyb peších v rámci areálu.

- význam dopravní stavby: zpevněná areálová plocha

- začlenění do dopravní sítě: netýká se stavby

- návrhové parametry:

- kategorie: Veřejně přístupná parkovací plocha v areálu nemocnice Opava

- návrhová rychlost: 50 km/h

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,

Netýká ses tavby.

n) limitní bilance staveb - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.,

Nedojde k navýšení množství odebíraných médií (el. energie, voda, plyn), kvalita a množství vypuštěných vod se nemění. Spotřeba vody se předpokládá jen při provádění stavby, které zajistí dodavatel stavby.

Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu. Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 541/2020 Sb. a č. 8/2021 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně:

- 17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – 1050 t

- 17 01 01		Beton – 5 t

- 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – 15 t

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území. Dešťová voda z povrchu zpevněných ploch, bude příčným sklonem svedena do stávajících uličních vpustí, nacházejících se podél stav. komunikací a příčným a podélným sklonem na okolní travnaté plochy, kde bude volně vsakovat. Kolem parkovací plochy budou zřízeny dva retenční příkopy o celkovém objemu (retenční kapacita – 12,20m3). Do dna příkopy, bude umístěna vsakovací rýha – rýha vyplněná štěrkem fr. 16/32 mm, do rýhy bude rovněž umístěna perforovaná drenážní trubka DN 100. Celá rýha, bude obalena geotextílií 300g/m2.

Výstavbou parkovací plochy, nedojde k navýšení množství srážkové vody spadlé na dotčenou plochu, ale pouze k odvedení srážkové vody do retenčních (vsakovacích) rýh, která budou zřízeny kolem plochy, případně do stav. uličních vpustí.

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Netýká ses tavby.

p) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, věcné a časové vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související investice,

Stavba není členěna na etapy. Lhůta výstavby bude upřesněna v závislosti na plánování a finančních možnostech investora. Předpokládá se realizace stavby v průběhu roku 2026 a předpokládaná doba trvání je cca 3 měsíce.

Reálná doba výstavby bude záviset na klimatických a povětrnostních podmínkách, termínu zahájení stavby a finančních možnostech stavebníka. Stavba nebude svým rozsahem členěna na etapy. Po předání staveniště a vytyčení stávajících inženýrských sítí bude následovat příprava staveniště a odstranění stávajících krytových vrstev. Teprve poté bude zahájena stavba zpevněné plochy.

q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Netýká ses tavby.

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu3), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

Netýká ses tavby.

# B.2 urbanistické a základní architektonické řešení

urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Předloženy záměr je v souladu s podmínkami pro využiti dane plochy dle vydané územně plánovací dokumentaci pro město Opava.

Je navržena parkovací plocha včetně přístupové komunikace a přístupových chodníkových ploch. Celková plocha parkoviště včetně přístupové komunikace je 860 m2. Celková plocha chodníků a chodníkových ploch 175 m2.

Je navržena parkovací plocha o celkovém počtu 39 parkovacích stání. 33 stání je kolmých o rozměru 2,50 m x 5,00 m (krajní stání jsou navrženy s rozšířením o 0,25 m na 2,75 m). Z toho jsou dvě stání navrženy, jako stání pro osoby se sníženou pohyblivostí – stání navrženy, jako sdružené o základním rozměru 2,50 m x 5,00 m. se společným manipulačním prostorem o šířce rovněž 2,50 m. Stání označené, jako 34 – 39, jsou navrženy, jako podélné – o rozměru 2,05 m x 6,75 m. Krajní stání jsou navrženy s rozšířením na 8,60 m a na 10,1 m.

S ohledem na probíhající klimatické změny je vhodné zadržovat vodu v krajině. Proto i nově navrhované povrchy umožňují maximální vsak dešťové vody. Jedná se o využití vsakovací dlažby.

# B.3 základní stavbně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,

Je navržena parkovací plocha o celkovém počtu 33 kolmých parkovacích stání o rozměru 2,50 m x 5,00 m (z toho dvě stání pro osoby se sníženou pohyblivostí), krajní stání budou rozšířeny o 0,25 m na 2,75 m. Přístupová komunikace je navržen, jako obousměrné, směrově nerozdělená o celkové šířce 6,00 m (mezi obrubami). Délka komunikace 55,97 m. Podélný sklon komunikace je navržen 1,32-3,41 % a příčný sklon je navržen 0,85-1,75 %.

Komunikace a parkovací stání budou ohraničeny, betonovým silničním obrubníkem s převýšením 100 mm (50 mm v místech napojení stání na komunikaci). Ve středu plochy, bude obnoveno odvodnění pomocí vsakovací rýhy.

Součástí návrhu jsou i přístupové a manipulační chodníky. Chodníky jsou navrženy v šířce 1,50-2,05 m (mezi obrubami). Příčný sklon chodníků je navržen ve sklonu 1,00 %. Podélný sklon chodníků je min. 0,50 % a max. 8,33 %. Chodníky a chodníkové plochy, budou ohraničeny chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 do betonového lože C20/25N- XF3, tl. 150 mm.

(A) KONSTRUKCE CHODNÍKŮ A CHODNÍKOVÝCH PLOCH:

- Betonová dlažba VSAKOVACÍ DLAŽBA 200/200/60.....................................tl.  60 mm

- Vrstva ze štěrkopísku fr. 4-8, dle ČSN EN 73 6126-1 .........................................tl.  40 mm

- Podkladní vrstva z ŠDA fr. 0/32, dle ČSN EN 73 6126-1....................................tl. 200 mm

- Separační geotextílie 300g/m2

Konstrukce celkem: ............................................................................................tl.  300 mm

(B) KONSTRUKCE PARKOVACÍ PLOCHY :

- Betonová dlažba VSAKOVACÍ DLAŽBA 200/200/80........................................tl.  80 mm

- Vrstva ze štěrkopísku fr. 4-8, dle ČSN EN 73 6126-1 ..........................................tl.  40 mm

(kamenná drť 4-8 mm, koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s)

- Podkladní vrstva z ŠDA fr. 0/32, dle ČSN EN 73 6126-1.......................................tl. 150 mm

- Podkladní vrstva z ŠDA fr. 32/63, dle ČSN EN 73 6126-1....................................tl. 200 mm

- Separační geotextílie 300g/m2

Konstrukce celkem: ............................................................................................tl.  470 mm

(C) KONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ:

- Obrusná vrstva ACO 11+ (ACO 11  50/70;  ČSN EN 13108-1)........ .......tl. 40mm

- Postřik spojovací z asf. emulze 0.5 kg/m2

- Podkladní vrstva ACP 16+ (50/70;  ČSN EN 13108-1)...............................tl. 70 mm

- Postřik infiltrační z asf. emulze 0.7 kg/m2

- Podsyp ze štěrkodrti ŠDA (ŠDA  0/32.GE.ČSN 736126)  .............................tl. 150

- Podsyp ze štěrkodrti ŠDA (ŠDA  0/63.GE.ČSN 736126)  .............................tl. 200mm

- Separační geotextílie 300g/m2

Konstrukce celkem: ........................................................................................tl.  460 mm

Obrubníky budou osazeny do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída 
C20/25n-XF3) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131 a z TKP 10 – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy.

b) celková bilance nároků všech druhů energií,

Nedojde k navýšení množství odebíraných médií (el. energie, voda, plyn), kvalita a množství vypuštěných vod se nemění. Spotřeba vody se předpokládá jen při provádění stavby, které zajistí dodavatel stavby.

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Nedojde k navýšení množství odebíraných médií (el. energie, voda, plyn), kvalita a množství vypuštěných vod se nemění. Spotřeba vody se předpokládá jen při provádění stavby, které zajistí dodavatel stavby.

Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu. Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 541/2020 Sb. a č. 8/2021 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně:

- 17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – 1050 t

- 17 01 01		Beton – 5 t

- 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – 15 t

Zemina bude použita na zpětné zásypy, přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládku, nebo recyklační dvůr s oprávněním.

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Napojení na stav. dopravní infrastrukturu – Parkovací plocha je napojena na stávající areálovou komunikaci v rámci areálu Opavské nemocnice. Napojení pomocí zakružovacích oblouků o poloměru R= 5,00  a R=5,00 m. Šířka napojení 15,60 m.

Napojení na stav. technickou infrastrukturu – Stavba nebude napojena na stav. Inženýrskou infrastrukturu.

Stavba v celém rozsahu umožňuje přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci stavby jsou navrženy prvky vyžadující bezbariérové úpravy a vodící prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu a ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání.

e) parametry technologie.

Netýká ses tavby.

B.3.1 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

Napojení na stav. dopravní infrastrukturu – Parkovací plocha je napojena na stávající místní komunikaci v rámci sídliště ul. Jesenická. Napojení pomocí zakružovacích oblouků o poloměru R= 3,00  a R=5,00 m. Šířka napojení 13,75 m.

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby

Přístup na stavbu je možný přímo ze stávajících areálových komunikací nemocnice Opava.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Netýká ses tavby

B.3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu, dále vyhlášky norma ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání.

B.3.4. Základní technický popis stavebních objektů

a) popis stávajícího stavu,

Parkovací plocha je navržena na stávající travnaté ploše v rámci areálu nemocnice Opava. Ze severu a západu je plocha ohraničena stávajícími areálovými komunikacemi. Z jihu je ohraničena stávajícími podélnými parkovacími plochami. Z východu je plocha ohraničena stav. asf. chodníkem a budovou L areálu nemocnice Opava.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

Předloženy záměr je v souladu s podmínkami pro využiti dane plochy dle vydané územně plánovací dokumentaci pro město Opava

Je navržena parkovací plocha o celkovém počtu 33 kolmých parkovacích stání o rozměru 2,50 m x 5,00 m (z toho dvě stání pro osoby se sníženou pohyblivostí), krajní stání budou rozšířeny o 0,25 m na 2,75 m. Přístupová komunikace je navržen, jako obousměrné, směrově nerozdělená o celkové šířce 6,00 m (mezi obrubami). Délka komunikace 55,97 m. Podélný sklon komunikace je navržen 1,32-3,41 % a příčný sklon je navržen 0,85-1,75 %.

Komunikace a parkovací stání budou ohraničeny, betonovým silničním obrubníkem s převýšením 100 mm (50 mm v místech napojení stání na komunikaci). Ve středu plochy, bude obnoveno odvodnění pomocí vsakovací rýhy.

Součástí návrhu jsou i přístupové a manipulační chodníky. Chodníky jsou navrženy v šířce 1,50-2,05 m (mezi obrubami). Příčný sklon chodníků je navržen ve sklonu 1,00 %. Podélný sklon chodníků je min. 0,50 % a max. 8,33 %. Chodníky a chodníkové plochy, budou ohraničeny chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 do betonového lože C20/25N- XF3, tl. 150 mm.

(A) KONSTRUKCE CHODNÍKŮ A CHODNÍKOVÝCH PLOCH:

- Betonová dlažba VSAKOVACÍ DLAŽBA 200/200/60.....................................tl.  60 mm

- Vrstva ze štěrkopísku fr. 4-8, dle ČSN EN 73 6126-1 .........................................tl.  40 mm

- Podkladní vrstva z ŠDA fr. 0/32, dle ČSN EN 73 6126-1....................................tl. 200 mm

- Separační geotextílie 300g/m2

Konstrukce celkem: ............................................................................................tl.  300 mm

(B) KONSTRUKCE PARKOVACÍ PLOCHY :

- Betonová dlažba VSAKOVACÍ DLAŽBA 200/200/80........................................tl.  80 mm

- Vrstva ze štěrkopísku fr. 4-8, dle ČSN EN 73 6126-1 ..........................................tl.  40 mm

(kamenná drť 4-8 mm, koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s)

- Podkladní vrstva z ŠDA fr. 0/32, dle ČSN EN 73 6126-1.......................................tl. 150 mm

- Podkladní vrstva z ŠDA fr. 32/63, dle ČSN EN 73 6126-1....................................tl. 200 mm

- Separační geotextílie 300g/m2

Konstrukce celkem: ............................................................................................tl.  470 mm

(C) KONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ:

- Obrusná vrstva ACO 11+ (ACO 11  50/70;  ČSN EN 13108-1)........ .......tl. 40mm

- Postřik spojovací z asf. emulze 0.5 kg/m2

- Podkladní vrstva ACP 16+ (50/70;  ČSN EN 13108-1)...............................tl. 70 mm

- Postřik infiltrační z asf. emulze 0.7 kg/m2

- Podsyp ze štěrkodrti ŠDA (ŠDA  0/32.GE.ČSN 736126)  .............................tl. 150

- Podsyp ze štěrkodrti ŠDA (ŠDA  0/63.GE.ČSN 736126)  .............................tl. 200mm

- Separační geotextílie 300g/m2

Konstrukce celkem: ........................................................................................tl.  460 mm

Obrubníky budou osazeny do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída 
C20/25n-XF3) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131 a z TKP 10 – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy.

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Netýká ses tavby

B.3.5. Technologické řešení - základní popis technických a technologických objektů a zařízení

Netýká ses tavby

B.3.6. Zásady požární bezpečnosti

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

Parkovací plocha byla navržena v souladu požadavků ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací.

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Netýká ses tavby

B.3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Netýká ses tavby

B.3.8. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, odpadů apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

Netýká ses tavby

B.3.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu, posouzení celkové stability území a její vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpečnost dopravní stavby apod.

Netýká ses tavby

# B.4 připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Napojení na stav. technickou infrastrukturu – Stavba nebude napojena na stav. Inženýrskou infrastrukturu.

Stavba v celém rozsahu umožňuje přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci stavby jsou navrženy prvky vyžadující bezbariérové úpravy a vodící prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu a ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání.

# B.5 dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a) popis dopravního řešení, u staveb drah včetně traťové a staniční dopravní technologie počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.),

- typ: Zpevněná areálová plocha – parkovací plocha

- funkce: Parkovací plocha pro parkování osobních automobilů a chodníkové plochy pro pohyb peších v rámci areálu.

- význam dopravní stavby: zpevněná areálová plocha

- začlenění do dopravní sítě: netýká se stavby

- návrhové parametry:

- kategorie: Veřejně přístupná parkovací plocha v areálu nemocnice Opava

- návrhová rychlost: 50 km/h

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek a doprava v klidu,

Napojení na stav. dopravní infrastrukturu – Parkovací plocha je napojena na stávající areálovou komunikaci v rámci areálu Opavské nemocnice. Napojení pomocí zakružovacích oblouků o poloměru R= 5,00  a R=5,00 m. Šířka napojení 15,60 m.

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Stavba v celém rozsahu umožňuje přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci stavby jsou navrženy prvky vyžadující bezbariérové úpravy a vodící prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu a ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání.

# B.6 řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Je navržena vegetační úprava svahů podél krajních obrubníků, svahy budou ohumusovány v tl. 150 mm a osety travní směsí.

# B.7 popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem znečištění ovzduší, vody, ani půdy.

Stavba nebude mít svým charakterem vliv na přírodu a krajinu.

Stavba nebude mít svým charakterem negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Netýká ses tavby.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

Netýká ses tavby.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Netýká ses tavby.

# B.8 celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla a s ohledem na charakter interakce dopravní stavby s hydrogeologickým a hydrologickým režimem celého území apod.

Dešťová voda, bude svedena pomocí příčného a podélného spádu do vsakovací rýhy, která je umístěna do středu zpevněné plochy.

Nové plochy, ze kterých budou dováděny dešťové vody:

| Název plochy | Plocha [m2] | Součinitel odtoku ¥ | Charakteristika plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| Plocha vsakovacích dlažby | 1035 | 0,05 | Zpevněná areálová plocha |
| Celkem | 51,75 |  |  |

Množství dešťových vod:

- intenzita 145 l/s/ha

- průměrný úhrn srážek = 678 mm/m2/rok

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 678 mm/rok

P – zpevněná plocha  –  1035 m²

fs – koeficient odtoku –0,05 (sklon povrchu 1% až 5%)

Q = (678 x 1035x0,05)/1000 = 35,08 m³/rok

# B.9 ochrana obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

Netýká ses tavby.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

Netýká ses tavby.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Netýká ses tavby.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Netýká ses tavby.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

Netýká ses tavby.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

Netýká ses tavby.

# B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření,

Přístup na stavbu je umožněn ze stávající dopravní infrastruktury v podobě areálových komunikací nemocnice Opava. Stavba ani prováděné stavební práce nevyžadují napojení na stávající technickou infrastrukturu. Elektřina bude zajištěna pomocí dieselových agregátů. Voda bude na stavbu dovážena v plastových barelech.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin atd.,

Pro realizaci nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na ochranu okolí. Stavbou nedojde ke kácení okolních dřevin. Staveniště bude oploceno, a dále budou vhodně umístěny výstražné cedule zamezující pohybu nepovolaných osob v prostoru stavby.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Je nutné ohradit veškeré výkopy pro zajištění bezpečnosti zejména pracovníků dodavatele stavby a chodců. Stavbou nedojde k přerušení žádné bezbariérové trasy.

d) popis zásad odvodnění staveniště

Trvalé staveniště nebude zřizováno, a proto není nutné jeho odvodnění.

Při realizaci bude docházet k celkovému omezení příjezdu k jednotlivým okolním stavbám a pozemkům. V rámci stavby musí být zachován přístup k těmto objektům. O omezeních bude dodavatel stavby informovat jednotlivé vlastníky. Před zahájením stavby je nutné ze strany zhotovitele provést fotodokumentaci stávajícího stavu okolních staveb a pozemků.

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště nebude zřizováno, případně bude umístěno na vlastním tělese místní komunikace tak, aby co nejméně narušovalo plynulost a bezpečnost dopravy (např. dočasný zábor parkoviště před kulturním domem).

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti a nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době,

Nedojde k navýšení množství odebíraných médií (el. energie, voda, plyn), kvalita a množství vypuštěných vod se nemění. Spotřeba vody se předpokládá jen při provádění stavby, které zajistí dodavatel stavby.

Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu. Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 541/2020 Sb. a č. 8/2021 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně:

- 17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – 1050 t

- 17 01 01		Beton – 5 t

- 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – 15 t

Zemina bude použita na zpětné zásypy, přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládku, nebo recyklační dvůr s oprávněním.

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě nebo obci dle §13 odst. 2 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným subjektům k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém roce s více než 600kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. Hlášení se zasílají ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy.

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí. Z hlediska ochrany životního prostředí bude zejména nutné:

- udržovat všechny Udržovat všechny komunikace, využívané k přístupu na staveniště, v bezvadném stavu, případné znečištění komunikací např. rozježděným bahnem z kol staveništních vozidel průběžně odstraňovat.

- stavební práce provádět tak, aby byli obyvatelé okolní zástavby v intravilánu města co nejméně rušeni zvýšenou hlučností, pokud možno v pracovní dny době od 8:00 do 17:00.

- dbát na ochranu životního prostředí včasným odvozem stavebního odpadu, sledovat a průběžně likvidovat případné drobné úniky provozních hmot a ropných látek ze stavebních strojů a vozidel, v případě rozsáhlejších úniků neprodleně informovat příslušné orgány státní správy a hasičský záchranný sbor, předcházet znečištění vody, půdy a ovzduší. Je také zakázáno spalovat jakékoliv látky na staveništi.

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména:

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

- Vyhláška č. 367/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

- Zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Před zahájením prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Jedná se zejména o práce v případných ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), práci ve výkopech apod. Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí, a také o způsobu práce v těchto pásmech. Veškeré výkopy prováděné v ochranném pásmu dotčených sítí budou prováděny ručně!

Potřeba koordinátora

Dle zákona č. 309/2006 § 14:

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

S ohledem na rozsah a charakter prováděných prací, se nepředpokládá účast více zhotovitelů na stavbě. Z tohoto důvodu realizace stavby nebude vyžadovat přítomnost koordinátora BOZP na staveništi.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost zemin a hornin, plán na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace,

Zemní práce budou spočívat v odkopech pro obnovu konstrukčních vrstev zpevněné plochy a výkopy rýh pro vsakovací rýhy. Vhodná zemina z výkopku bude použita k zásypu a k obsypu objektů, přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Netýká se stavby.

I) limity pro užití výškové mechanizace,

Netýká se stavby.

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu etap, výluky apod.),

Netýká se stavby.

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Netýká se stavby.

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, provozních opatření na letišti, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Netýká se stavby.

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

Předpokládaný postup prací:

- Vytyčení inženýrských sítí a ověření hloubky a polohy jednotlivých vedení kopanými sondami

- Odstranění stávajících konstrukcí zpevněných ploch

- Provedení výkopu rýhy pro vsakovací rýhu

- Realizace vsakovací rýhy (obnova odvodnění)

- Hutnění pláně + pokládka separační geotextilie

- Osazení betonových obrubníků

- Zřízení podkladních vrstev ze štěrkodrti

- Položení vsakovací dlažby

- Dokončovací práce

Před zahájením stavebních prací předloží zhotovitel stavby podrobný harmonogram prací k odsouhlasení investorem.

| HARMONOGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| měsíce | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Vytýčení existujících sítí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení výkopů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení vsakovací rýhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hutnění pláně + pokládka separační geotextilie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osazení obrubníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zřízení podkladních vrstev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokládka vsakovací dlažby a asfaltů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

n) dočasné objekty - jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání,

Netýká se stavby.

o) objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení,

Přístup na stavbu je možný ze stávajících areálových komunikací.  Stavba se nachází mimo komunikaci, nejsou tedy nutné žádné uzavírky, objížďky či výluky. Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění.

Vjezd na stavbu bude označen přechodným dopravním značením upozorňujícím na vjezd a výjezd vozidel stavby – značka A22 + E13. Dodatková tabulka E13 bude doplněna textem: „VJEZD A VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“.

Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky bezpečného provozu.

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění. Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení inženýrských sítí.

Realizací stavby nedojde ke zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala okolní vozovky. Při realizaci budou prováděna taková opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.

Stavbou nedojde ke zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin.

V Krnově  06/2025							Vypracoval: Ing. Petr Guňka