ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 5.3.2020

Materiál č.: 10/5

Název: Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší MSK za rok 2018

Příloha č. 2 - Výpis z usnesení výboru ŽPaZ č. 32-183

Předkladatel:

Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Michal Chlapek, oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7219 ze dne 10.2.2020

  - bere na vědomí

„Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

V souladu s usnesením rady kraje č. 57/5150 ze dne 26. 2. 2019 (materiál 10/6) byla zpracována „Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018“ (zpracovatelem zprávy je na základě zakázky právnická osoba Bucek s. r. o., IČO 28266111), kterou tímto odbor životního prostředí a zemědělství předkládá zastupitelstvu kraje za účelem seznámení s meziročním vývojem emisí a imisí a informování o plnění indikátorů naplňování cílů Programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A a pro zónu Moravskoslezsko - CZ08Z.

Situační zpráva za rok 2018 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) je shrnuta v následujících bodech. Data o emisní bilanci v rámci celé České republiky za rok 2018 jsou dostupná až od konce roku 2019, proto je tato zpráva předkládána začátkem roku 2020.

- Emisní bilance 2018

Tabulka č. 1: Meziroční porovnání emisní bilance Moravskoslezského kraje

|  | Emise (kt) |  | Rozdíl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečišťující látka | 2017 | 2018 | (%) | (kt) |
| Tuhé znečišťující látky (TZL) | 6,26 | 5,90 | -5,9 | -0,37 |
| Oxid siřičitý (SO2) | 17,28 | 15,76 | -8,8 | -1,52 |
| Oxidy dusíku (NOx) | 20,18 | 19,17 | -5,0 | -1,01 |
| Těkavé organické látky (VOC) | 23,73 | 25,85 | 8,9 | 2,12 |
| Amoniak (NH3) | 3,702 | 3,46 | -6,6 | -0,25 |

Z meziročního porovnání emisí znečišťujících látek vyplývá, že v roce 2018 došlo oproti roku 2017 ke:

- snížení celkových emisí TZL o cca 6 % zejména u skupiny zdrojů REZZO 3 (lokální vytápění, stavební a zemědělské činnosti, uhelné doly, skládky odpadů);

- snížení emisí SO2 o 8,8 % a NOx o 5 % z důvodu snížení emisí z průmyslových a energetických zdrojů;

- snížení emisí NH3 o 6,6 % z důvodu snížení emisí ze zemědělských zdrojů;

- nárůstu emisí VOC o cca 9 % u skupiny zdrojů REZZO 3 (plošné použití organických rozpouštědel, VOC z uhelných dolů a skládek odpadu).

- Imisní bilance 2018

V následující tabulce jsou uvedeny změny imisních koncentrací škodlivin, u kterých je stanoven imisní limit pro ochranu zdraví lidí nebo ochranu ekosystémů a vegetace. Hodnoty imisních koncentrací představují pak průměrné hodnoty imisních koncentrací ze všech stanic, na kterých se v obou letech měření imisních koncentrací dané škodliviny provádělo. Tím je možné vyloučit vliv změny lokality měření.

Tabulka č. 2: Meziroční porovnání průměrných imisí v Moravskoslezském kraji

| Znečišťující látka | Roční průměr imisí |  | Změna |  | Roční imisní limit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | [µg/m3] | [µg/m3] | [µg/m3] | [%] | [µg/m3] |
| Částice PM10 | 32,0 | 34,2 | 2,2 | 6,9 | 40 |
| Částice PM2,5 | 25,4 | 27,3 | 1,9 | 7,4 | 25 |
| Oxid siřičitý (SO2) | 5,2 | 5,3 | 0,1 | 1,9 | 20 |
| Oxid dusičitý (NO2) | 18,7 | 20,3 | 1,6 | 8,5 | 40 |
| Oxid uhelnatý (CO) | 451 | 425 | -26,0 | -5,8 | - |
| Benzen | 2,4 | 2,5 | 0,1 | 4,2 | 5 |

| Znečišťující látka | Roční průměr imisí |  | Změna |  | Roční imisní limit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | [ng/m3] | [ng/m3] | [ng/m3] | [%] | [ng/m3] |
| Olovo | 16,1 | 33 | 13,9 | 86,3 | 500 |
| Arsen | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 6 |
| Kadmium | 0,33 | 0,5 | 0,2 | 51,5 | 5 |
| Nikl | 1,4 | 2,0 | 0,6 | 42,9 | 20 |
| Benzo(a)pyren | 3,9 | 3,6 | -0,3 | -7,7 | 1 |

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v porovnání let 2017 a 2018 došlo ke zhoršení průměrných ročních koncentrací u většiny sledovaných látek, zejména olova, kadmia (imisní limity jsou však s velkou rezervou plněny). U ostatních sledovaných škodlivin došlo k navýšení do 8,5 %. Pokles průměrných ročních koncentrací na sledovaných lokalitách byl zaznamenán u škodlivin benzo(a)pyren a CO. Ke zvýšení imisních koncentrací došlo i přes pokles emisí znečišťujících látek ze zdrojů provozovaných na území Moravskoslezského kraje. S nárůstem souvisí méně příznivé rozptylové podmínky, než panovaly v roce 2016 a 2017. Rok 2016 byl z historického pohledu doposud nejlepším z hlediska imisního zatížení v regionu Moravskoslezského kraje. Průměrné koncentrace se v roce 2018 přiblížily hodnotám roku 2015.

Vyhodnocení imisní situace na základě koncentračních růžic:

Podle vyhodnocení provedeného na základě zpracovaných koncentračních růžic lze konstatovat, že situace v kvalitě ovzduší se zhoršuje s klesající teplotou a rychlostí větru. Nejvyšší koncentrace na lokalitách imisního monitoringu jsou měřeny při velmi mírném severním, případně východním proudění v období s teplotami pod 0 °C. Z pohledu denního chodu koncentrací lze vypozorovat vyšší imisní zatížení v období nočních a brzkých ranních hodin (vliv může mít ranní, resp. večerní zatápění, ale také ranní odjezd lidí do práce). Severní proudění naznačuje možný přenos znečištění ze zahraničí z Polska.

Příklad koncentračních růžic pro PM10 na monitorovací stanici Ostrava – Radvanice OZO (2018):

Obr. č. 1: Vážená koncentrační růžice pro PM10 dle směru větru

Obr. č. 2: Teplotně členěná koncentrační růžice PM10

- Vyhodnocení indikátorů naplňování cílů PZKO

Následující přehled uvádí plnění či neplnění indikátorů pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a zónu Moravskoslezsko. U jednotlivých indikátorů (škodlivin) se jedná o data vycházející z pětiletých průměrů sestavených Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro úplnost je uvedeno porovnání pětiletých průměrů za období 2013 – 2017 a 2014 – 2018.

Tabulka č. 3 – Procento plochy území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a zóny Moravskoslezsko s překročenými imisními limity

| Indikátor – škodlivina | Pětiletí | Aglomerace OV/KI/FM |  | Zóna Moravskoslezsko |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % plochy | Splnění indikátoru | % plochy | Splnění indikátoru |
| PM10 – roční koncentrace | 2013-2017 | 3,9 | NE | 0,0 | ANO |
|  | 2014-2018 | 1,5 | NE | 0,0 | ANO |
|  | Změna | - 2,4 | Zmenšení plochy o 2,4 p.b. | 0 | Beze změn |
| PM10 – denní koncentrace | 2013-2017 | 65 | NE | 30,1 | NE |
|  | 2014-2018 | 55,9 | NE | 25,6 | NE |
|  | Změna | - 9,1 | Zmenšení plochy o 9,1 p.b. | - 4,5 | Zmenšení plochy o 4,5 p.b. |
| PM2,5 – roční koncentrace | 2013-2017 | 40,6 | NE | 4,9 | NE |
|  | 2014-2018 | 33,3 | NE | 3,2 | NE |
|  | Změna | - 7,3 | Zmenšení plochy o 7,3 p.b. | - 1,7 | Zmenšení plochy o 1,7 .b. |
| Benzo(a)pyren - roční koncentrace | 2013-2017 | 94,8 | NE | 65,1 | NE |
|  | 2014-2018 | 82,7 | NE | 61,4 | NE |
|  | Změna | - 11,9 | Zmenšení plochy o 11,9 p.b. | - 3,7 | Zmenšení plochy o 3,7 p.b. |
| Benzen, arsen, NO2 | 2013-2017 | 0 | ANO | 0 | ANO |
|  | 2014-2018 | 0 | ANO | 0 | ANO |
|  | Změna | 0 | Beze změn | 0 | Beze změn |

Dalšími indikátory vycházejícími z PZKO je dodržování emisních stropů stanovených pro skupiny průmyslových zdrojů v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek s cílovým rokem 2020. Emisní stropy jsou plněny již minimálně od roku 2015, kdy byly emisní stropy poprvé vyhodnoceny.

Materiál byl projednán dne 28. 1. 2020 ve výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje s doporučujícím usnesením (viz příloha č. 2 tohoto materiálu).

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	80

Datum konání:	10.2.2020

Materiál č.:		10/2

Název:	Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018

Číslo usnesení: 80/7219

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5150 ze dne 26.2.2019

- bere na vědomí

„Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 5. 3. 2020

- ukládá

krajskému úřadu

zpracovat a předložit radě kraje a zastupitelstvu kraje „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2019“

Zodp.: Ing. Jan Filgas, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Termín: nejpozději do 30. 4. 2021