### Darovací smlouva

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:	Miroslavem Novákem, hejtmanem

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „dárce“)

- «náz_obc»

se sídlem:	«sidl_sml»

«zastoupeno»	«starostou»

IČ:	«ič»

DIČ:	«dic»

bankovní spojení:	«bank_spojeni»

číslo účtu:	«cislo_uctu»

(dále jen „obdarovaný“)

II.
Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy.

III.
Předmět smlouvy

- Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedené techniky, jejíž technická specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

| Druh majetku | Počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydraulické vyprošťovací zařízení | «počet_ks_HVS» | «cena_za_ks_HVS_sml» | «cena_za_ks_HVS_sml» |
| Ochranný štít | «počet_ks_ochranný_štít» | «cena_za_ks_ochranný_štít_sml» | «cena_za_ks_ochranný_štít_sml» |
| Řezač skel | «počet_ks_řezač_skel» | «cena_za_ks_řezač_skel_sml» | «celkem_cena_řezač_sml» |
| CELKEM |  |  | «Hodnota_daru_sml» |

- Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k «věcivěcem» «uvedenéuvedeným» v odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále jen „předmět daru“) obdarovanému. Obdarovaný tento dar přijímá.

- Účetní hodnota předmětu daru činí «Hodnota_daru_sml» Kč (slovy: «hodnota_daru_slovy» korun českých).

IV.
Účel smlouvy

1.	Účelem této smlouvy je dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce speciální technikou.

V.
Převod vlastnictví

- Vlastnictví k předmětu daru se převádí na obdarovaného nabytím účinnosti této smlouvy.

- O předání předmětu daru bude vyhotoven předávací protokol.

VI.
Stav předmětu daru

    - Obdarovaný se seznámil se stavem předmětu daru a potvrzuje, že na něm neshledal žádné vady, které by bránily jeho přijetí.

VII.
Práva a povinnosti obdarovaného

- Obdarovaný se zavazuje užívat předmět daru řádně a v souladu s účelem smlouvy dle čl. IV.

- Obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce předmět daru převést do vlastnictví jiného subjektu nebo jej dát do užívání jinému subjektu.

- Poruší-li obdarovaný některou z povinností uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je dárce oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupí-li dárce od této smlouvy, je obdarovaný povinen předmět daru dárci bezodkladně vrátit ve stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a se vším, co od dárce v rámci předání předmětu daru obdržel.

VIII.
Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží dárce a jeden obdarovaný.

- Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými a vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

- Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – «příloha»

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……………… ze dne ………………

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla rada obce / rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………… ze dne ………………

| - V Ostravě dne ……………….. | - V ……………….. dne ……………….. |
| --- | --- |
| - ……………………………………… | - ……………………………………… |
| - za dárce | - za obdarovaného |
| - Miroslav Novák | - «star» |
| - hejtman | - «fun» |

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Hydraulické vyprošťovací zařízení

Všechna zařízení jsou plně kompatibilní s nástroji Holmatro řady Core. Součástí dodávky jsou návody k obsluze a údržbě v českém jazyce a doklad o výchozí revizi zařízení. Jedná se o 8 totožných sad hydraulického vyprošťovacího zařízení dle specifikace:

- 1 ks Motorová pohonná jednotka:

Základní popis:

- Hmotnost: nejvíce 70 kg (vč. hadicových navijáků)

- Rozměry (vč. hadicových navijáků): nejvíce 950 x 500 x 495 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Hlučnost pohonné jednotky: maximálně 85 dB (A) při souběžné činnosti 2 nástrojů a maximálním tlaku ve vzdálenosti 1m dle EN 13204

- Použitelnost při teplotě: -20°C + 55°C

- Doba nepřetržité činnosti: nejméně 4 hodiny

Čerpadlo:

- Pracovní tlak: nejméně 720 bar

- Druh čerpadla: 3-stupňové axiální čerpadlo s ventilovým blokem pro jednohadicovou technologii (2 x spojky samice)

- Počet zařízení k souběžnému použití: nejméně 2

- Počet zařízení k připojení: nejméně 2

- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22

- Kapacita olejové náplně nejméně 6300 cc

- Efektivní obsah oleje nejméně 6000 cc

- Minimální bezpečnostní koeficient zařízení: 2 x 720 bar (nejméně 1440 bar)

Motor:

- Typ motoru: 4 taktní, vzduchem chlazený

- Výkon motoru (čistý výkon dle SAE J1349): nejméně 5,5 HP

- Mazací olej: 10W - 30

- Objem palivové nádrže: nejméně 3 L

- Palivo: benzín bezolovnatý min. 86 okt. (natural)

Navijáky:

Navijáky jsou připevněny k motorové jednotce, které umožňují uložení a souběžné použití 2 ks hadic (viz níže), hadice uložené odděleně – každou hadici je možno navíjet a odvíjet samostatně

- 2 ks hadic - každá s délkou nejméně 20 m, barva oranžová

- jednohadicová technologie tlakové a zpětné části

- pracovní tlak tlakové části – nejméně 720 bar

- pracovní tlak zpětné části – nejméně 25 bar

- typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22

- použitelnost v rozpětí teplot: -20°C + 55°C

- minimální rádius ohýbání maximálně 75 mm

- minimální bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (2 880 bar pro vnitřní vysokotlakou hadici)

- další výbava: ohybový restriktor na obou koncích

- 1 ks Nůžky

- Konstrukce nůžek umožňuje stříhat vysoce kvalitní materiály a nejmodernější materiály používané na moderních typech automobilů

- Jednohadicová technologie

- Hmotnost: maximálně 16 kg

- Rozměry: nejvíce  780 x 280 x 200 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Použitelnost v rozpětí teplot: -20°C + 55°C

- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22

- Požadovaný obsah oleje: maximálně 290 cc

- Nosná rukojeť s integrovaným osvětlením

- Ovládací otočná rukojeť s rychlostním ventilem

- Pracovní tlak: nejméně 720 bar

- Maximální rozevření čelistí: nejméně 180 mm

- Maximální síla stříhání: nejméně 1400 kN

- Max. průměr tyčové oceli pro střih (dle EN 13204): nejméně 40 mm

- Tvar čelistí: 90 ° úhel nastavení

- Test odolnosti stříhání do tyče (která nemůže být přestřižena při 720 bar) - nejméně 1000 cyklů

- 1 ks Nůžky mini

- Konstrukce nůžek umožňuje stříhat vysoce kvalitní materiály a nejmodernější materiály používané na moderních typech automobilů zejména pro stříhání pedálů automobilů, visacích zámků a řetězů.

- Jednohadicová technologie

- Hmotnost: maximálně 4 kg

- Rozměry: max. 380 x 75 x 135 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 55°C

- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22

- Požadovaný obsah oleje: nejvíce 25 cc

- Rukojeť s tlačítkovým ovládáním

- Pracovní tlak: nejméně 720 bar

- Maximální rozevření čelistí: nejméně 55 mm

- Max. síla stříhání: nejméně 220 kN

- Max. průměr tyčové oceli pro střih (dle EN 13204): nejméně 20 mm

- Min. střižný výkon (materiál S235 dle EN 136204)

- tyčová ocel 20 mm, trubka 25 x 2,5 mm, jekl 30 x 3,0 mm, pásovina 50 x 6,0 mm

- Minimální bezpečnostní hydraulický koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar)

- Test odolnosti stříhání do tyče (která nemůže být přestřižena při 720 bar) - nejméně 1000 cyklů

- 1 ks Rozpínák

- Jednohadicová technologie

- Hmotnost: maximálně 16 kg

- Rozměry: max. 840 x 290 x 220 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Použitelnost v rozpětí teplot: -20°C + 55°C

- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22

- Požadovaný obsah oleje: max. 230 cc

- Nosná rukojeť s integrovaným osvětlením

- Ovládací otočná rukojeť s rychlostním ventilem

- Pracovní tlak: nejméně 720 bar

- Max. rozevření čelistí: nejméně 720mm

- Maximální roztahovací síla: nejméně 270 kN

- Maximální roztahovací síla 25 mm od špičky: nejméně 90 kN

- Maximální síla stlačení: nejméně 55  kN

- Maximální tažná vzdálenost: nejméně 600 mm

- Maximální tažná síla: nejméně 45 kN

- Test odolnosti: nejméně 1000 cyklů otevírání a zavírání při zatížení

- 1 Sada tažných řetězů pro rozpínák

- tažné řetězy musí být vyrobeny z kvalitní vysoko pevnostní oceli

- délka řetězů: 1 ks délky 3 m, 1 ks délky 1,5 m

- 1 Sada tažných přípojek pro rozpínák

- sada tažných přípojek musí být vyrobena z kvalitní vysoko pevnostní oceli

- 1 ks Ruční čerpadlo

- Dvoustupňové ruční čerpadlo s jednohadicovou technologií

- Hmotnost: maximálně 8 kg

- Rozměry: max. 750 x 160 x 180 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Použitelnost v rozpětí teplot: -20°C + 55°C

- Pracovní tlak: nejméně 720 bar

- Počet zařízení k připojení: nejméně 1

- Výkon 1. stupně: nejméně 45 bar

- Výkon 2. stupně: min. 720 bar

- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22

- Efektivní objem olejové nádrže: nejméně 1800 cc

- 1 ks Rozpěrný válec

- Rozpěrný válec s hydraulickým zdvihem

- Jednohadicová technologie

- Hmotnost: maximálně 17 kg

- Rozměry: max. 535 x 135 x 350 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Použitelnost v rozpětí teplot: - 20°C + 55°C

- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22

- Požadovaný obsah oleje: maximálně 1300 cc

- Nosná rukojeť s otočným ovládáním a rychlostním ventilem

- Pracovní tlak: nejméně 720 bar

- Počet pístů: 2

- Max. roztahovací síla 1. pístu: nejméně 215 kN

- Max. roztahovací síla 2. pístu: nejméně 80 kN

- Maximální délka v zataženém stavu: 535 mm

- Dálka při roztažení: min. 1275 mm

- Zdvih 1. pístu nejméně 385 mm

- Zdvih 2. pístu nejméně 350 mm

- Celkový hydraulický zdvih obou pístů: nejméně 740 mm

- Odolnost: nejméně 1000 cyklů roztažení při zatížení

- Minimální bezpečnostní koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar)

- 1 ks Hadice oranžová 2m

- Jednohadicová technologie k propojení ruční pumpy a nástroje

- Délka: 2 m

- Barva: oranžová

- Max. pracovní tlak tlakové hadice: nejméně 720 bar

- Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22

- Použitelnost v rozpětí teplot: -20°C + 55°C

- Minimální radius ohýbání maximálně 75 mm

- Minimální bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (2 880 bar pro vnitřní vysokotlakou hadici)

- Další výbava: ohybový restriktor na obou koncích a rychlovazač

- 1 ks Ochranný štít

- Průhledný ochranný štít se 4 úchyty

- Hmotnost nejvíce 3 kg

- Rozměry: max. 900 x 500 mm (d x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Materiál: odolný, pevný a pružný plast

- 2 ks Řezač čelního skla

- Řezač skel s pilovým listem a rukojetí pro rozbití a odstranění skla

- Okenní průbojník: uložen v pomocné rukojeti řezače skla

- Montážní svorky k upevnění řezače skla do vozidla jsou součástí

- Rozměry: max. 760 x 225 x 30 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Hmotnost nejvíce 1 kg

- 1 ks Prahová opěra

- Hmotnost: nejvíce 8 kg

- Rozměry: max. 400 x 110 x 240 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Způsob použití: horizontálně i vertikálně

- Maximální hodnota zatížení: nejméně 210 kN

Ochranný štít a řezač skel

Všechna zařízení jsou plně kompatibilní s nástroji Holmatro řady Core. Součástí dodávky jsou návody k obsluze a údržbě v českém jazyce a doklad o výchozí revizi zařízení. Jedná se o 10 totožných sad nástrojů k doplnění hydraulického vyprošťovacího zařízení dle specifikace:

- 1 ks Ochranný štít

- Průhledný ochranný štít se 4 úchyty

- Hmotnost nejvíce 3 kg

- Rozměry: max. 900 x 500 mm (d x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Materiál: odolný, pevný a pružný plast

- 2 ks Řezač čelního skla

- Řezač skel s pilovým listem a rukojetí pro rozbití a odstranění skla

- Okenní průbojník: uložen v pomocné rukojeti řezače skla

- Montážní svorky k upevnění řezače skla do vozidla jsou součástí

- Rozměry: max. 760 x 225 x 30 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

- Hmotnost nejvíce 1 kg