Minimální požadavky na železniční kolejová vozidla pro zajištění drážní osobní dopravy vybranými vlaky na lince S6 Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí

- Minimální požadavky na technické zajištění drážní osobní dopravy na vlaky do doby, než budou do provozu zařazeny vlaky pořízené prostřednictvím prostředků z projektu OPD II

Doprava na lince S6 bude zajištěna třemi typy souprav viz. níže.

Provozní určení:

Příměstská a regionální doprava na neelektrizovaných tratích.

Koncepce:

- Jednopodlažní čtyř/třívozová souprava sestavená z vozů klasické stavby umožňující provoz s motorovou nebo elektrickou lokomotivou. V základním provedení se jedná o soupravu složenou z jedné lokomotivy a tří (v období letních prázdnit) a čtyř až pěti (v ostatním období roku) jednopodlažních vozů. Vozidla musí svým technickým řešením odpovídat provozu na železniční trati Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město.

- Rozchod: 1 435 mm.

- Maximální rychlost: min. 100 km/h.

- Max. délka soupravy: 114 000 mm (bez lokomotivy).

- Výška nástupu: odpovídá provozu na trati Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město.

- Počet míst k sezení: celková kapacita cca 336 míst k sezení u čtyř vozové soupravy/celková kapacita cca 252 míst k sezení u tří vozové soupravy.

- Uspořádání sedadel: není definována.

- Počet WC: nejméně 1 WC/vůz.

- Počet míst pro kola/kočárky: min. 16/1 míst/soupravu.

- Výška oddílů pro cestující: min. 2000 mm.

- Počet dveří: dvoje dveře na každé straně vozu.

- Jednopodlažní třívozová souprava včetně motorového vozu. V základním provedení se jedná o soupravu složenou z jednoho tažného motorového vozu a dvou jednopodlažních vozů. Vozidla musí svým technickým řešením odpovídat provozu na železniční trati Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město.

- Rozchod: 1 435 mm.

- Maximální rychlost: min. 100 km/h.

- Max. délka soupravy: 75 000 mm (včetně tažného motorového vozu).

- Výška nástupu: odpovídá provozu na trati Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát .pod Radhoštěm město.

- Počet míst k sezení: celková kapacita cca 230 míst k sezení.

- Uspořádání sedadel: není definována.

- Počet WC: 1 WC/vůz.

- Počet míst pro kola/kočárky: min. 16/1 míst/soupravu.

- Výška oddílů pro cestující: min. 2000 mm.

- Počet dveří: dvoje dveře na každé straně vozu.

- Jednopodlažní motorová částečně nízkopodlažní jednotka. Vozidla musí svým technickým řešením odpovídat provozu na železniční trati Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město.

- Rozchod: 1 435 mm.

- Maximální rychlost: min. 80 km/h.

- Max. délka soupravy: 28 000 mm.

- Výška nástupu: odpovídá provozu na trati Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město.

- Počet míst k sezení: celková kapacita cca 110 míst k sezení.

- Uspořádání sedadel: není definována.

- Počet WC: 1 WC/jednotka.

- Počet míst pro kola/kočárky: není definována.

- Výška oddílů pro cestující: min. 2000 mm.

- Počet dveří: troje dveře na každé straně jednotky.

- Jednopodlažní dvouvozová souprava včetně motorového vozu. Vozidla musí svým technickým řešením odpovídat provozu na železniční trati Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město.

- Rozchod: 1 435 mm.

- Maximální rychlost: min. 80 km/h.

- Max. délka soupravy: 28 000 mm.

- Výška nástupu: odpovídá provozu na trati Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město.

- Počet míst k sezení: celková kapacita cca 110 míst k sezení.

- Uspořádání sedadel: není definována.

- Počet WC: 1 WC/vůz.

- Počet míst pro kola/kočárky: není definována.

- Výška oddílů pro cestující: min. 2000 mm.

- Počet dveří: dvoje dveře na každé straně vozu.

- Minimální požadavky na technické zajištění drážní osobní dopravy na vlaky pořízené prostřednictvím prostředků z projektu OPD II

Doprava na lince S6 bude zajištěna třívozovými dvoupodlažními soupravami taženými lokomotivou, tzn. soupravami typu push-pull. Bude se jednat o nízkopodlažní soupravy s obsaditelností min. 320 sedících cestujících s oddíly 1. a 2. třídy, umožňující bezbariérový přístup cestujícím na vozíčku, přepravu kol, kočárků apod. Soupravy budou délky max. 80 m (bez lokomotivy) a budou určeny pro maximální rychlost 160 km/h.

Technické požadavky:

- Provozní určení:

Příměstská a regionální doprava.

- Koncepce:

Dvoupodlažní třívozová souprava umožňující provoz s motorovou nebo elektrickou lokomotivou. V základním provedení bude souprava složená z jednoho řídícího dvoupodlažního vozu, dvou vložených dvoupodlažních vozů a lokomotivy. Lokomotiva není součástí pořízených nových vozidel z prostředků OPD II. Koncepce umožní vložení minimálně jednoho vozu.

- Rozchod: 1 435 mm.

- Maximální rychlost: min. 160 km/h.

- Max. délka soupravy: 80 000 mm (bez lokomotivy).

- Výška nástupu: úrovňový přístup dle TSI PRM z nástupišť, odpovídá provozu na trati Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město.

- Počet míst k sezení: min. 320 z toho:

  - počet pevných sedadel 2. třídy: min. 285,

  - počet pevných sedadel 1. třídy: min. 10,

  - ostatní sedadla možno řešit jako sklopná: min. 25.

- Uspořádání sedadel: velkoprostorové oddíly:

  - ve 2. třídě: uspořádání 2+2, 2/3 proti sobě, rozteč sedadel min. 1720 mm při usp. proti sobě a 850 mm za sebou (područky na vnější straně sedadel):

    - jiné rozmístěný sedadel podléhá schválení objednatele,

    - min. každé dvousedadlo vybaveno USB slotem,

    - min. každá čtveřice sedadel vybavena zásuvkou pro napájení malých elektronických zařízení.

  - v 1. třídě: 1+2, nebo 1+1, rozteč sedadel min. 1850 mm proti sobě a 900 mm za sebou:

    - tento oddíl musí být oddělen dveřmi,

    - min. každé dvousedadlo vybaveno USB slotem,

    - min. každé dvousedadlo vybaveno zásuvkou pro napájení malých elektronických zařízení.

  - Oddíly pro cestující budou vybaveny kamerovým systémem se záznamem a s přenášením obrazu na stanoviště strojvedoucího.

- Počet WC: 2 WC/vůz:

  - ve voze, kde je umístěno WC určené pro osoby s omezenou schopností pohybu (uzpůsobeno pro invalidní cestující dle TSI PRM) postačuje 1 WC,

  - uzavřený systém WC.

- Počet míst pro invalidní vozíky: min. 4 stání

- Počet míst pro kola/kočárky: 30/6 (místa pro kola nebo kočárky)

  - uchycení kol – dle technických podmínek vozidla, podléhá schválení objednatele

- Výška oddílů pro cestující: min. 2000 mm

- Počet dveří: 2 dveře na každé straně vozu, celkem 6 na každé straně soupravy se světlou šířkou min. 1300 mm

Nástupní prostor u prostoru pro umístění invalidních vozíků opatřen dvěma polosamočinnými zdvihacími plošinami nebo sklopnými rampami umožňujícími nástup a výstup cestujících na vozíku z nástupišť 200 až 550 mm.

Vozidla budou vybavena zařízením určeným pro nástup nevidomých a slabozrakých osob (pro dálkové ovládání nástupních dveří a akustický majáček). V přilehlém oddíle bude jedno sedadlo vyhrazeno pro osoby nevidomé, resp. slabozraké. Toto místo bude označeno piktogramem s vodícím psem. Důležité nápisy uvnitř vozu budou i v Braillově písmu.

- Řídicí systém a zabezpečení jízdy vlaku: mikroprocesorový, umožňující ovládání soupravy jedním strojvedoucím z čelního stanoviště řídicího vozu, anebo z čelního řídicího stanoviště lokomotivy. Vozidla musí být vybavena systémem ETCS level 2.

- Oblast zabezpečovací techniky – nezbytné vybavení vozidla:

- Mobilní část ETCS umožňující provoz v módech LSTM, L0, L1, L2 s možností rozšíření na provoz v úrovni L3. Mobilní část musí být ve shodě se specifikacemi BL3 MR2 (verze specifikací 3.4.0) s možností rozšíření (nebo povinně při dodávkách po roce 2019) ve shodě se specifikacemi BL3 R2 (verze specifikací 3.6.0).

- Mobilní část ETCS musí být vybavena rozhraním pro funkce ATO over ETCS.

- Národní vlakový zabezpečovač (VZ typu LS) s funkcí provozu jako modul STM instalace OBU ETCS. VZ musí zajistit funkce kontroly bdělosti ve shodě s aktuálními TSI Loc & Pas.

- Oblast automatizace provozu – nezbytné vybavení vozidla:

- Mobilní část ATO – systém AVV s integrací s řídicím systémem vozidla s rozhraním k systému ETCS pro zajištění funkcionality ATO over ETCS.

- Systém verbální komunikace ve všech v současné době provozovaných sítí SŽDC (MRS/TRS, GSM-R) včetně funkce dálkového zastavení vozidla.

- Elektronický tachograf s funkcí registrace provozních informací.

- Systém dálkového dohledu a sledování provozu a stavu vozidla.

- Druh táhlového ústrojí:

  - jednotlivá vozidla vybavena takovým táhlovým ústrojím, které umožní použití uzavřených (tlakotěsných) přechodů. Na konci řídicího vozu (na straně stanoviště strojvedoucího) a na konci koncového vloženého vozu (na straně lokomotivy) musí být umístěno táhlové ústrojí dle UIC520 a ČSN EN 15807 (šroubovka, tažný hák, nárazníky)

- Normativní požadavky:

  - Souprava musí plnit závazné normy EN, ČSN, TNŽ a ustanovení závazných vyhlášek UIC a TSI nutné pro schválení vozidel pro provoz v ČR

- Minimální požadavky na zajištění drážní osobní dopravy ve vztahu k Integrovanému dopravnímu systému Moravskoslezského kraje ODIS a jiné servisní služby

Požadavky se vztahují k vozidlům dle kategorie B tohoto dokumentu. Na body vztahující se k vozidlům dle kategorie A je upozorněno v textu níže.

Standardy vozidel provozovaných v ODIS

- Elektronické informační panely nebo tabule

  - Vozidla budou vybavena čelními a bočními elektronickými panely systému LED.

- Vnitřní elektronický vizuální informační systém

- Každé vozidlo musí být vybaveno informačními panely v provedení LCD, informační panely slouží k zobrazování trasy vlaku a návazností v důležitých přestupních stanicích, poměr stran 32:9.

- Akustický elektronický informační systém

- Vozidla budou vybavena akustickým informačním systémem sloužícím k vyhlašování aktuálních a následujících stanic a zastávek a dalších důležitých hlášení, případně hlášení sloužící osobám nevidomým a slabozrakým. Tento bod platí taktéž pro vozidla kategorie A tohoto dokumentu.

- Odbavovací a prodejní zařízení

- Vozidla budou vybavena dvěma odbavovacími terminály umístěnými v prostoru nástupních dveří určenými k odbavení bezkontaktních čipových karet a platebních karet. Zařízení musí být schopno komunikace s elektronickými zařízeními prostřednictvím technologie NFC a musí být schopno přečíst 2D kód (QR kód) a musí splňovat požadavky na akceptaci a garanci bezporuchového a plynulého využití bankovních bezkontaktních platebních karet (minimálně VISA a MasterCard, včetně certifikace). ¨

- Obdobně budou muset být vybaveny taktéž odbavovací a prodejní zařízení vlakových čet. Vlakové čety taktéž provádí hotovostní prodej jízdních dokladů. Tento bod platí taktéž pro vozidla kategorie A tohoto dokumentu.

- Prodej jízdních dokladů se řídí tarifem ODIS, všechny datové toky se řídí dokumenty „datová věta pro MSK“ a „procesy MSK“. Tento bod platí taktéž pro vozidla kategorie A tohoto dokumentu.

- Signalizační zařízení uvnitř vozidla

- Všechna vozidla musí být vybavena zařízením umožňujícím informovat strojvedoucího (vlakovou četu) o požadavku cestujícího na výstup na zastávce na znamení, o požadavku cestujícího na invalidním vozíku či o požadavku rychlé pomoci (SOS tlačítko). Tento bod platí taktéž pro vozidla kategorie A mimo požadavku na instalaci tlačítka rychlé pomoci (SOS tlačítka).

- Informovanost cestujících

- Vozidla musí být vybavena prostory pro umístění informačních materiálů (např. klaprámy) a informačních piktogramů. Tento bod platí taktéž pro vozidla kategorie A tohoto dokumentu.

- Technické zabezpečení provozu

- Každá souprava musí být vybavena modemem GPRS, který zajišťuje komunikaci mezi soupravou a softwarem monitorování provozu vozidel provozovaným centrálním dispečinkem ODIS. Tento bod platí taktéž pro vozidla kategorie A tohoto dokumentu.

- Další požadavky

  - Vozidla musí být vybavena dále: klimatizací prostoru pro cestující (při poruše klimatizace musí být umožněno odvětrávání prostoru pro cestující), policemi určenými k přepravě zavazadel umístěnými zejména nad sedadly, systémem bezplatného bezdrátového připojení uživatelů k internetu (Wi-Fi).

Standard odbavení cestujících

- Dopravce je povinen zajistit prodej jízdních dokladů v železničních stanicích a zastávkách. V prostoru železničních stanic a zastávek je prodáván celý sortiment dlouhodobých časových, 24hodinových, 3denních a jednotlivých jízdenek ODIS. Tento bod platí taktéž pro vozidla kategorie A tohoto dokumentu.

- Prodejní zařízení jsou určena k hotovostnímu odbavení a k odbavení bezkontaktních čipových karet a platebních karet. Prodejní zařízení musí být schopno komunikace s elektronickými zařízeními prostřednictvím technologie NFC a musí splňovat požadavky na akceptaci a garanci bezporuchového a plynulého využití bankovních bezkontaktních platebních karet (minimálně VISA a MasterCard, včetně certifikace). Tento bod platí taktéž pro vozidla kategorie A tohoto dokumentu.

- Prodej jízdních dokladů se řídí tarifem ODIS, všechny datové toky se řídí dokumenty „datová věta pro MSK“ a „procesy MSK“. Tento bod platí taktéž pro vozidla kategorie A tohoto dokumentu.