- Příloha č.1

- Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd na rok 2018 hrazených z rozpočtu MSK

Bruntál:  11,2 mil. Kč

Frýdek-Místek: 4,0 mil. Kč

Nový Jičín: 6,7 mil. Kč

Opava: 15,8 mil. Kč

8 akcí – celkem: 37,7 mil. Kč

|  |  |  | Středisko Bruntál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek |  | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 1 | III/4451 | Tvrdkov – Ruda, IV. etapa 17,227–19,550 |  | 2 323 | 5,3 | 12,3 | Rozvětvené síťové a podélné a příčné trhliny, plošné deformace, hloubková koroze, vysprávky, olamování okrajů vozovky | 5,4 | PDPS Vysoutěženo 2017 | Fréza 90 mm (intravilán) RS-CA 90 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11 40 mm | 10,4 | Velmi špatný stav, částečná uzavírka |
| 2 | III/4512 | Karlovice – k nádraží 0,000–0,245 |  | 245 | 4,5 | 1,1 | Mozaikové, podélné a rozvětvené trhliny vysprávky tvořící nepravidelné hrboly, ztráta asf.tmelu | 5 | PDPS | Vyrovnávka ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 0,8 | Ve vlastní činnosti, velmi špatný stav, následně převod na obec Karlovice |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Bruntál |  | 11,2 mil. Kč |  |

|  |  | Středisko Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  |  | Název stavby, úsek |  |  | Délka úpravy (m) |  | Šířka (m) | Plocha ( tis. m2) | Popis stavu |  | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) |  | Poznámka |
| 1 | II/473 |  |  | Frýdek-Místek 2,636-2,792 |  |  | 156 |  | 7,0 | 1,1 | Síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky poklesy, nerovnosti |  | 4 | PDPS | Frézování 90 mm, lokální opravy, ACL 16-50 mm, ACO 11-50 mm | 2,0 |  | návaznost na IROP |
| 2 | III/4682A |  |  | Vendryně 1,540-1,940 |  |  | 400 |  | 3 | 1,5 | Plošné deformace, vysprávky tvořící nepravidelné hrboly, výtluky |  | 5 | Bez PDPS | Fréza 50 mm, ACO 11+ 50 mm | 0,9 |  | Ve vlastní činnosti Velmi špatný stav Jedna polovina vozovky je již opravena po provedené kanalizaci |
| 3 | III/01151 |  |  | Jablunkov (Městská Lomná) 0,000-0,260 |  |  | 260 |  | 6 | 1,6 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, |  | 5 | Bez PDPS | Fréza 50 mm, ACO 11+ 50 mm | 1,1 |  | Ve vlastní činnosti Velmi špatný stav Bývalá sil. III/01151 pro převod na město Jablunkov |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Frýdek-Místek |  |  | 4,0 mil. Kč |  |

|  |  | Středisko Nový Jičín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 1 | II/483 |  | Mořkov průtah 2,350-3,640 | 1290 | 7,7 | 6,5 | Ztráta asfaltového tmelu, mozaikové a nepravidelně rozvětvené trhliny, lokálně místní poklesy | 5 | Připravuje se PDPS | Fréza 100 mm, lok.opr.trhlin, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 6,7 | Velmi špatný stav, řešeno prostřednictvím MSK, souběh s kanalizací částečně bude financovat obec + 1,7 mil. Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Nový Jičín 6,7 mil. Kč |  |  |  |

|  |  | Středisko Opava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |  |
| 1 | III/4603 |  | Malé Heraltice - Sosnová 0,000 – 2,407 | 2400 | 5,0 | 12,5 | Ztráta asf.hmoty z krytu, hloubková koroze, výtluky, trhliny, ztráta únosnosti | 5,3 | Vysoutěženo 2017 PDPS | Odstranění nátěru, recyklace za studena 150 mm, vyrovnávací vrstva ACL prům 50 mm, ACO 40 mm, intravilán Sosnová fréza 50 mm, ACO 50 mm | 9,6 | Velmi špatný stav |  |
| 2 | III/4405 |  | Budišov n.Bud.-náměstí | 350 | 8 | 2,8 | Výtluky, koroze, neúnosné podloží Směrová úprava v rámci investice města | 5 | PDPS | Kompletní konstrukce vozovky | 6,2 | PD zajišťovalo Město Budišov n.B, spoluúčast dle rozdělení objektů, soutěž provede Město Budišov nad B. spoluúčast SSMSK pouze finanční |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Opava |  | 15,8 mil. Kč |  |  |

Vysvětlivky:

SO           souvislá oprava

ACL	      asfaltový beton pro ložní vrstvy

ACP	      asfaltový beton pro podkladní vrstvy

ACO	      asfaltový beton pro obrusné vrstvy

diagn.	      diagnostika návrhu opravy

PDPS        projektová dokumentace pro provedení stavby

RS-CA       recyklace za studena na místě

ŠD            štěrkodrť

PMH          penetrační makadam

AZ            autobusový záliv

asf.          asfaltový

lok.          lokální

konstr.     konstrukce

inž.          inženýrský