- Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů na rok 2019 - REZERVA

Bruntál: 76,0 mil. Kč

Frýdek-Místek: 59,3 mil. Kč + 38,1 mil. Kč ÚK

Karviná: 85,8 mil. Kč

Nový Jičín: 78,6 mil. Kč

Opava: 74,2 mil. Kč

Ostrava: 49,1 mil. Kč

20 akcí – celkem: 461,1 mil. Kč

|  |  |  | Středisko Bruntál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek |  | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Odhad nákladů vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 1 | II/451 | Vrbno – Karlovice km 8,305-9,446 |  | 1 126 | 6,5 | 7,3 | Mozaikové podélné, příčné trhliny, vysprávky tvořící nepravidelné hrboly | 5,3 | PDPS | Fréza 180 mm, sanace, ACP 70 mm, ACL 60 mm, ACO 50 mm | 26,0 intravilán | ROP 2008 (RSCA + pouze ACO) velmi špatný stav II. etapa Poškozeno těžbou kůrovce |
| 2 | III/44512 | Dolní Moravice – Nová Ves 0,000 – 0,909 1,150 – 2,185 4,745 – 5,180 |  | 2 379 | 5,1 | 12133 | Plošné deformace, mozaikové trhliny, ztráta makrotextury, vyjeté koleje | 5 | DGN ano PDPS v přípravě | RS-CA, vyrovnávka ACL 16 60 mm, ACO 11 50 mm | 30,0 | Velmi špatný stav, propojení SO z minulých let |
| 3 | III/45714 | Třemešná – průtah km 4,968 – 6,440 |  | 1 400 | 5,6 | 8,0 | Deformace, opotřebení nátěru, ztráta kameniva z nátěru, mozaikové podélné, příčné trhliny, vysprávky, místní hrboly | 5 | PDPS | Lokální sanace, v intravilánu fréza 90 mm, ACL 16 50 mm, ACO 11 40 mm | 20,0 | Velmi špatný stav, dokončení etapovité opravy silnice, vazba na dědické řízení dokončené do 1.Q 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Bruntál 76,0 mil. Kč |  |  |  |

|  |  |  | Středisko Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek |  | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha ( tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) | Poznámka |
| 1 | II/476 | Třinec,Horní Líštná km 2,314-2,793 a 4,175-6,106 |  | 2 410 | 7,3 | 17,6 | Síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti | 3,5 | PDPS | Frézování 100 mm, lokální opravy, ACL 16-60mm, ACO 11-50mm km 5,150-6,100 zesílení o 80-110 mm ACL 16+ tl.30-60mm, ACO 11+ tl. 50mm | 19,6 | Velmi špatný stav Původně IROP V km 2,314-2,455 bude předcházet oprava chodníku v režii města Schváleno v RK 2018 |
| 2 | III/48414 | Pržno-Lubno-Bystré I.etapa km 0,000-2,800 |  | 2 800 | 6,0 | 16,8 | Síťové a podélné trhliny, plošné deformace, vysprávky, olamování okrajů vozovky | 3,4,5 | PDPS | Frézování 60mm, RS-CA 150 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 39,7 | Velmi špatný stav návaznost na stavbu chodníků I.etapa – 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Frýdek-Místek 59,3 mil. Kč |  |  |  |
| 3 | PZ Nošovice | Účelová komunikace |  | 2394 1767 | 11,7 9,4 | 28,0 16,5 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti | 3,4,5 | PDPS | Frézování 40mm, lokální opravy, SMA 11S-45mm | I.etapa 23,6 II.etapa 14,5 | Velmi špatný stav Účelová dotace MSK |

|  |  |  |  | Středisko Karviná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  |  |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) |  | Šířka (m) | Plocha ( tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky |  | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) | Poznámka |
|  | 1 | III/4746 |  |  |  | Havířov ul. Dělnická, km 1,130 – 2,700 | 1 570 |  | 14-16,5 | 23,1 | Rozpad struktury, koroze krytu, vysprávky, koleje, mozaikové, podélné a příčné trhliny, olamování okrajů, nerovnosti | 5,4,3 | PDPS | Fréza 110 mm, (lokálně frézování 50 mm a ACP 16 S 50mm modifik.) celoplošně ACL 22 S 80 mm BBTM 30 mm modifikovaný |  | 30,5 - etapa | Velmi špatný stav výjimka HLUK do 31.12.2018 tichý asfalt, následně měření hlučnosti, schváleno v RK 2018 |
|  | 2 | III/4746 |  |  |  | Havířov ul. Dělnická km 0,000-0,800 | 800 |  | 14-16,5 | 14,9 | Rozpad struktury, koroze krytu, vysprávky, koleje, mozaikové, podélné a příčné trhliny, olamování okrajů, nerovnosti | 5,4,3 | PDPS | Úsek 1: Fréza 110 mm, (Lokálně Frézování 50 mm a ACP16S 50mm modifik.) celoplošně ACL 16S 70 mm SMA11S 40 mm |  | 19,0 - etapa | Velmi špatný stav |
|  | 3 | III/46810 a III/4689 |  |  |  | Petrovice – Závada; km 0,691- 1,410 a km 2,148-5,835 a km 1,919-2,777 | 4406 +858 |  | 5,0-9,0 | 34,5 | Rozpad struktury, ztráta textury, koroze krytu, vysprávky, hrboly, mozaikové, podélné a příčné trhliny, olamování okrajů, příčné a podélné nerovnosti, | 5,4,3 | PDPS | Úsek 1: Fréza 70 mm, (25% lokálně sanace fréza 50 mm, ACL16+ 50mm) ACL16+ 50 mm ACO11+ 40mm Úsek 2: Fréza 90 mm, 20% lokálně sanace (fréza 50 mm, ACL16+ 50mm) ACL16+ 50 mm ACO11+ 40mm Úsek 3: Fréza 60 mm, RS-CA 180 mm ACL16+ 50 mm ACO11+ 40mm |  | 36,3 | (Původně část programu „přeshraniční spolupráce“) úsek vybrán na žádost obce po stavbě 2018 chodníku a po stavbě SŽDC most 46810-1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Karviná |  | 85,8 mil. Kč |  |  |

|  |  | Středisko Nový Jičín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 1 | II/483 |  | Průtah Frenštát p.R. - hr. okresu FM 14,982-17,247 | 2,265 | 6,6 | 12,0 | Ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, výtluky, všechny druhy trhlin, plošná deformace, místní poklesy a hrboly, olamování krajů vozovky | 5 | PDPS | Km 14,982-16,300 fréza 90mm, lok.opravy trhlin, ACL16+ 60mm, ACO11+ 40mm km 16,300-17,247 RS-CA tl.160mm ACL 16+ 60mm, ACO 11+ 40mm | 21,8 | Velmi špatný stav, včetně propustku |
| 2 | III/0489 |  | Hůrka průtah 2,533-3,937 | 1404 | 7,8 | 11,0 | Ztráta asfaltového tmelu, mozaikové a nepravidelně rozvětvené trhliny, hloubková koroze, místní poklesy | 5 | PDPS | Km 2,533-3,916 Fréza 40 mm,, lok.opravy trhlin a sanace rýhy po kanalizaci, ACO11 40 mm Km 3,916-3,937 Fréza 50mm, vyrovnávací vrstvba ACL 16, ACO 11 50mm | 5,3 | Velmi špatný stav |
| 3 | III/46420 |  | Pustějov - Hl. Životice 3,140-5,098 | 1958 | 6,0 | 11,8 | Ztráta asfaltového tmelu a makrotextury, hloubková koroze, výtluky, všechny druhy trhlin, plošná deformace, vyjeté koleje, nepravidelné hrboly, olamování krajů vozovky | 5 | PDPS | Km 3,140 – 3,350 Fréza 50mm, lok.opravy trhlin, ACO 11+ 50mm, km 3,350 - 4,700 fréza 100 mm, odkop pro snížení nivelety v délce 700m, sanace okrajů, recyklace 160 mm, ACP 16+ 60mm, ACO11+ 40mm Km 4,700 – 5,098 Fréza 50mm, lok.opravy trhlin, ACO 11+ 50mm | 32,4 | Velmi špatný stav |
| 4 | III/4822 |  | Závišice průtah 0,000-1,400 | 1400 | 6,0 | 9,0 | Ztráta asfaltového tmelu, mozaikové a nepravidelně rozvětvené trhliny, plošná deformace, hloubková koroze, místní poklesy | 5 | PDPS | Fréza 100mm, hl.sanace, RS-CA tl.160mm, ACP 16+ 60mm, ACO 11+ 40mm | 16,1 | Velmi špatný stav |
| 5 | III/48016 |  | Mošnov k letišti + obslužná ul.Gen.Fajtla 0,000 – 0,420 | 0,420 | 8,9 | 3,8 | Hloubková koroze, vysprávky, výtluky, mozaikové trhliny, podélné a příčné trhliny vč. rozvětvených trhlin | 2 | Dgn | Fréza 50mm, lok.opravy trhlin (fréza 50mm+ACL 16+ 50mm), ACO 50 11+ 50mm | 3,0 cenový odhad | III/48016 Koordinace se záměrem letiště |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Nový Jičín 78,6 mil. Kč |  |  |  |

|  |  |  | Středisko Opava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Číslo silnice |  |  | Název stavby, úsek |  | Délka úpravy (m) |  | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) |  | Popis stavu |  | Celkové hodnocení stavu CleveRa |  | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky |  | Předpokl. cena vč. DPH (mil. Kč) |  | Poznámka |  |
| 1 | III/4669 III/4652 |  |  | Budišovice – Pustá polom vč. průtahu Budišovice |  | 2710 + 344 |  | 5–7 | 16,3 + 2,38 |  | Rozpad asf. Koberce, lokální vysprávky, nerovnosti povrchu, síťové trhliny |  | 3-5 |  | PDPS | Fréza 50, lokální sanace,sanace okrajů vozovky ACO 50 mm |  | 18,0 |  | Bez stavebního řízení, včetně oprav propustků |  |
| 2 | II/443 |  |  | Otice - Štáblovice |  | 4756 |  | 6-7 | 31,6 |  | Nehomogenní vysprávky, koroze krytu, lokální prosedliny |  | 3-5 |  | PDPS | Fréza 50 – 70, oprava trhlin,, lokální vysprávky, část.vyrovnávka, ACO 50 mm |  | 31,0 |  | Ohlášení stavby platné do 05/2020 |  |
| 3 | III/44344 |  |  | Hertice – Dolní Životice |  | 1150 |  | Cca 6 | 6,1 |  | Bez asf. Krytu, místy četné vysprávky, nutné zesílení konstrukce voz. |  | 4,5 |  | PDPS | 1.Fréza 70 mm, oprava trhlin, vyrovnávky, ACO 40 mm 2. odstr. 20 mm, Recyklace 180 mm, reprofilace ACP 50, ACO 40 |  | 6,3 |  | Ohlášení stavby platné do 07/2020 |  |
| 4 | II/442 |  |  | Kružberk – Svatoňovice – Čermná I.etapa km 18,122-20,937 |  | 2725 |  | 7 | 19,7 |  | Trhliny, koroze obrusné vrstvy, nehomogenní povrch, lokální poklesy |  | 3-5 |  | PDPS | Fréza 70 mm, sanace okrajů, vyrovnávka, ACO 40 mm, zesílení konstrukce o 20 mm |  | 18,9 |  | Ohlášení stavby platné 06/2020 Schváleno v RK 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Opava |  |  | 74,2 |  | mil. Kč |  |  |

|  | Středisko Ostrava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek |  | Délka úpravy (m) |  | Šířka (m) |  | Plocha ( tis. m2) |  | Popis stavu |  | Celkové hodnocení stavu CleveRa |  | Stav připravenosti |  | Způsob opravy dle diagnostiky |  | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) |  | Poznámka |
| 1 | III/46620 | Ostrava, ul. Martinovská II.etapa, 1.část km 1,158 – 2,264 |  | 1 106 |  | 7,5 |  | 17,5 (Směrově rozdělená komunikace tramvajovým tělesem) |  | Ztráta asf. tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, hloubková koroze, podélné a příčné rozvětvené trhliny - mozaikové, vyjeté koleje, vysprávky |  | 5 |  | PDPS |  | Frézování tl. 110 mm, lok. poruchy ACP 16S tl. 50 mm sp. postřik, pokládka ACL 16S tl. 70 mm, SMA 11S tl. 40 mm |  | 30,3 |  | Špatný stav vč. opravy mostu ev.č. 46620-2..3 Schváleno v RK 2018 |  |
| 2 | III/4701 | Šenov – Václavovice II.etapa km 1,740 – 2,856 |  | 1 116 |  | 6,4 |  | 7,4 |  | Ztráta makrotextury, ztráta asf.tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, příčné a podélné trhliny - mozaikové, vysprávky, upadlé okraje vozovky |  | 5 |  | PDPS |  | Frézování tl.70 mm, recykl. Za studena tl. 180 mm, sp. postřik, pokládka ACL 16S tl. 50 mm, ACO 11S tl. 40 mm |  | 18,8 |  | Koordinace se stavbou „Chodník podél ul Václavovická – obec Václavovice“ (vč. opravy propustu v km 2,200). Probíhá stavební řízení + žádost o dotaci obce Václavovice |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Ostrava 49,1 mil. Kč |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky:

SO           souvislá oprava

ACL	      asfaltový beton pro ložní vrstvy

ACP	      asfaltový beton pro podkladní vrstvy

ACO	      asfaltový beton pro obrusné vrstvy

diagn.	      diagnostika návrhu opravy

PDPS        projektová dokumentace pro provedení stavby

RS-CA       recyklace za studena na místě

ŠD            štěrkodrť

PMH          penetrační makadam

AZ            autobusový záliv

asf.          asfaltový

lok.          lokální

konstr.     konstrukce

inž.          inženýrský